Signal Processing Toolbox

# ARAYÜZ KONTROL DÖKÜMANI

SPTF v1 — Gömülü Cihazdan PC'ye Ethernet, USB ve CAN-bus ile Gerçek Zamanlı Sinyal Aktarımı

| Doküman No | AKD-SPT-SPTF-COM-001 |
| --- | --- |
| Doküman Tipi | Arayüz Kontrol Dökümanı |
| Revizyon | Rev V2.2.0 |
| Yayım Tarihi | 13 Ekim 2026 |
| Program | Signal Processing Toolbox |
| Alt Sistem | Gömülü sinyal aktarımı: STM32 gönderici (Ethernet, USB, CAN-bus), PC alıcı (Stüdyo) |
| Arayüz Kapsamı | Haberleşme Protokolü — SPTF v1 çerçeveleri; taşıma: UDP / IPv4 (port 50505), USB CDC sanal COM portu, CAN / CAN FD |
| Sınıflandırma | Genel — GNU LGPL 2.1 açık kaynak |
| Doküman Dili | Türkçe |

| Rol | Ad-Soyad | Tarih | İmza |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Kubilay Közleme | 13.10.2026 |  |
| Kontrol Eden |  |  |  |
| Onaylayan |  |  |  |

Bu doküman, bir gömülü cihazın (STM32 kartı) ölçtüğü örnekleri Signal Processing Toolbox'a Ethernet, USB ya da CAN-bus üzerinden nasıl göndereceğini bayt bayt tanımlar. Kart yazılımı geliştiren biri yalnız bu dokümanı okuyarak Stüdyo'nun anlayacağı paketleri üretebilmelidir.

İçindekiler

1.0   KAPSAM	4

1.1   Tanım	4

1.2   Sistem Genel Bakışı	4

1.3   Bu Doküman Nasıl Okunur	5

1.4   Doküman Kuralları	5

1.5   Terimler ve Kısaltmalar	5

1.6   İlgili Dokümanlar	6

2.0   ARAYÜZ TASARIMI	7

2.1   Sistem Mimarisi	7

2.1.1   Donanım Mimarisi	7

2.1.2   Yazılım Katmanları	7

2.1.3   Haberleşme Modeli	8

2.2   Taşıma Katmanları	8

2.2.1   Ethernet (UDP / IPv4)	9

2.2.2   USB (CDC Sanal COM Portu)	10

2.2.3   CAN-bus (CAN / CAN FD)	11

2.2.4   Bayt Akışında Çerçeve Ayırma (USB ve CAN-bus)	12

2.2.5   Taşıma Seçimi	13

2.3   Çerçeve Yapısı	13

2.3.1   magic	14

2.3.2   version	14

2.3.3   frame_type	15

2.3.4   flags	15

2.3.5   frame_len	15

2.3.6   stream_id	16

2.3.7   desc_rev	16

2.3.8   seq	16

2.3.9   reserved	17

2.3.10   timestamp_ns	17

2.3.11   CRC-32	17

2.3.12   Bayt Sırası (Endianness)	18

2.4   Numaralandırmalar	18

2.4.1   Çerçeve Türü (frame_type)	18

2.4.2   Bayraklar (flags)	18

2.4.3   Örnek Tipi (sample_type)	18

2.4.4   Yerleşim (layout)	19

2.5   Sürüm ve Revizyon Numaraları	19

3.0   ÇERÇEVE SÖZLÜĞÜ	21

3.0.1   DESCRIPTOR (Tanım) — 0x01	21

3.0.2   DATA (Veri) — 0x02	23

3.0.3   MARKER (İşaret) — 0x03	24

3.1   Çerçevelerin Gönderim Sırası	25

4.0   HATA YÖNETİMİ VE ALICI DAVRANIŞI	27

4.1   Neden Yanıt (ACK / NACK) Yok	27

4.2   Çerçeve Denetimi	27

4.3   Akış Düzeyindeki Durumlar	28

4.4   Göndericideki Hata Durumları	29

4.5   Arayüz Gereksinimleri	29

5.0   EK	32

5.1   Çerçeve Özeti	32

5.2   Kapasite Tabloları	32

5.3   Örnek Bayt Dökümleri (Test Vektörleri)	33

5.3.1   DATA Çerçevesi	33

5.3.2   DESCRIPTOR Çerçevesi	34

5.3.3   MARKER Çerçevesi	35

5.3.4   DATA Çerçevesinin Klasik CAN Mesajlarına Bölünmesi	36

5.3.5   Aynı Çerçeve CAN FD ile	36

5.4   Stüdyo'da Nerede Görünür	36

5.5   Kart Yazılımı Karşılığı (sptf_udp)	37

5.5.1   USB ve CAN-bus Portları	39

5.6   Gönderici Kontrol Listesi	41

5.7   Revizyon Geçmişi	42

# 1.0   KAPSAM

## 1.1   Tanım

Bu doküman, bir gömülü cihaz (STM32 tabanlı kart) ile bilgisayarda çalışan Signal Processing Toolbox uygulaması (bu dokümanda kısaca Stüdyo) arasındaki haberleşme protokolünü tanımlar. Protokolün adı SPTF'dir (Signal Processing Toolbox Frame). Kart, ADC ya da sensörlerden okuduğu örnekleri SPTF çerçevelerine koyar ve Ethernet (UDP), USB ya da CAN-bus üzerinden bilgisayara gönderir; Stüdyo bu örnekleri canlı olarak çizer, spektrumunu çıkarır, filtreler ve kaydeder.

Doküman şu sorulara cevap verir: hangi paket ne zaman gönderilir, paketteki her baytın ne anlama gelir, alıcı bir paketi hangi koşulda kabul eder ya da atar ve bir paket kaybolduğunda ne olur. Kart tarafında referans gerçekleme olarak embedded/sptf_udp kütüphanesi vardır (Ethernet / UDP, USB ve CAN-bus portlarıyla; Ek 5.5); ancak bu doküman kütüphaneden bağımsızdır, her baytı buradaki tablolara göre yazan bir yazılım da uyumludur.

## 1.2   Sistem Genel Bakışı

Sistem iki uçtan oluşur: gönderici (STM32 kartı) ve alıcı (Stüdyo çalışan PC). Kart ile PC üç yoldan biriyle bağlanır: Ethernet (doğrudan kablo ya da yerel anahtar), USB (kart PC'de sanal COM portu olarak görünür) ya da CAN-bus (PC hatta bir USB-CAN adaptörüyle katılır). Çerçevelerin bayt düzeni üçünde de aynıdır; yalnız taşıma kuralları farklıdır (Bölüm 2.2). Haberleşme tek yönlüdür: kart gönderir, PC yalnız dinler. PC hiçbir pakete cevap (ACK/NACK) vermez ve kartın PC'den paket dinlemesine gerek yoktur. Bu tercih bilinçlidir: gerçek zamanlı bir ölçüm akışında kaybolan bir paketi yeniden göndermek işe yaramaz (o an geçmiştir) ve yalnız gecikme ekler. Bunun yerine her veri paketi bir örnek sayacı taşır; PC bu sayaçtan kaç örneğin kaybolduğunu tam olarak hesaplar ve grafikte o kısmı boş bırakır.

Kart, aynı anda birden fazla akış gönderebilir. Akış, aynı hızda ve aynı veri tipinde örneklenen kanalların oluşturduğu veri dizisidir (ör. "Motor akımları": 20 kHz, 2 kanal, uint16). Farklı hızda ya da farklı tipte örnekler (ör. 1 kHz IMU verisi) ayrı bir akışla gönderilir. Her akışta üç tür çerçeve vardır:

| Çerçeve | Kod | Ne işe yarar | Ne zaman gönderilir |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTOR (Tanım) | 0x01 | Akışın kimlik kartıdır: örnekleme hızı, kanal sayısı, veri tipi, kanal adları, birimleri ve ölçek katsayıları. PC bunu almadan örnekleri çözemez. | Akışın ilk çerçevesi; sonra en geç 1 saniyede bir tekrar; ayar değişince hemen. |
| DATA (Veri) | 0x02 | Örneklerin kendisi: art arda gelen N örnek anının bütün kanal değerleri. | Örnek bloğu hazır oldukça (ör. her DMA yarım tamponunda). |
| MARKER (İşaret) | 0x03 | Bir olayı (ör. "durum = RUN", "ISR taşması") belirli bir örneğe bağlar; Stüdyo'da dikey çizgi olarak görünür. | Olay olduğunda (isteğe bağlı). |

Tablo 1.1: SPTF Çerçeve Türleri

Akış kendini tanımlar: PC'de hiçbir ayar yapmadan kartın gönderdiği kanal adları, birimler ve ölçekler Stüdyo'da görünür. DESCRIPTOR periyodik tekrarlandığı için Stüdyo akışın ortasında açılsa ya da dinlemeye geç başlasa bile en geç bir saniye içinde veriyi çözmeye başlar.

## 1.3   Bu Doküman Nasıl Okunur

| Amacınız | Okumanız gereken bölümler |
| --- | --- |
| Sistemi ilk kez anlamak | 1.2 Sistem Genel Bakışı, 2.1 Sistem Mimarisi, 3.1 Çerçevelerin Gönderim Sırası |
| Kart yazılımında paket üretmek | 2.3 Çerçeve Yapısı (her başlık alanı), 3.0 Çerçeve Sözlüğü (DESCRIPTOR / DATA / MARKER), 2.4 Numaralandırmalar |
| Kendi kodlayıcınızı doğrulamak | Ek 5.3 Örnek Bayt Dökümleri: aynı girdiden aynı baytları üretmelisiniz |
| Hata ayıklamak (veri gelmiyor, kayıp var) | 4.0 Hata Yönetimi, Ek 5.4 Stüdyo'da Nerede Görünür |
| USB ya da CAN-bus ile göndermek | 2.2.2 USB, 2.2.3 CAN-bus, 2.2.4 Bayt Akışında Çerçeve Ayırma, Ek 5.3.4 CAN örneği, Ek 5.5.1 kart kodu |
| Bağlantı türünü seçmek, hız ve kapasite hesabı | 2.2.5 Taşıma Seçimi, 2.2.1 Ethernet (datagram boyutu), Ek 5.2 Kapasite Tabloları |
| sptf_udp kütüphanesini kullanmak | Ek 5.5 Kart Yazılımı Karşılığı, Ek 5.6 Gönderici Kontrol Listesi |

Tablo 1.2: Okuma Rehberi

## 1.4   Doküman Kuralları

| Kural | Tanım |
| --- | --- |
| Veri tipleri | C99 <stdint.h> sabit genişlikli tipler: uint8_t, uint16_t, uint32_t, uint64_t işaretsiz tamsayı; float64 IEEE 754 binary64 (C'de double); char[n] n baytlık UTF-8 metin, kullanılmayan baytlar 0. |
| Bayt sırası | Çok baytlı bütün alanlar küçük uçludur (little-endian): en düşük anlamlı bayt önce gönderilir. Ayrıntı ve örnekler Bölüm 2.3.12'dedir. |
| Ofset | Çerçeve ofseti, alanın çerçevenin ilk baytına (magic'in ilk baytı) göre konumudur. Gövde ofseti, 32 baytlık başlıktan sonraki ilk bayta göre konumudur; çerçeve ofseti = 0x20 + gövde ofseti. Tablolarda ikisi de verilmiştir. |
| Sayılar | 0x ile başlayan sayılar onaltılıktır, diğerleri ondalıktır. Uzun sayılarda binler boşlukla ayrılır (1 000 000). |
| Semboller | C: kanal sayısı · N: bir DATA çerçevesindeki örnek sayısı (kanal başına) · B: bir örneğin bayt sayısı · L: MARKER metninin bayt sayısı. |
| Renk kodu | Paket şemalarında her kutucuk alan türüne göre renklidir: imza gri, sürüm mor, tür yeşil, bayrak sarı, uzunluk mavi, akış kimliği turkuaz, revizyon turuncu, gövde (veri) alanları pembe, CRC lila, ayrılmış alanlar açık gri. |
| Zorunluluk dili | "-malıdır / -melidir" ile biten cümleler zorunludur; "önerilir" tavsiye, "seçimlik" isteğe bağlıdır. |

Tablo 1.3: Doküman Kuralları

## 1.5   Terimler ve Kısaltmalar

| Terim | Anlamı |
| --- | --- |
| Örnek | Bir kanalın tek bir andaki ölçüm değeri (ör. Ia kanalının t anındaki ADC değeri). |
| Örnek anı | Aynı anda alınan bütün kanalların değerleri (C kanallı akışta C değer). |
| Kanal | Tek bir ölçülen büyüklük (ör. bir faz akımı, bir eksenin ivmesi). |
| Akış | Aynı örnekleme hızında ve aynı veri tipinde örneklenen kanalların veri dizisi; stream_id ile ayırt edilir. |
| Çerçeve | SPTF'te bir paket: 32 baytlık başlık + türe göre gövde + isteğe bağlı 4 baytlık CRC. |
| Datagram | Tek bir UDP paketi. Bir datagram bir ya da daha fazla tam çerçeve taşır. |
| Gönderici / Alıcı | Gönderici: SPTF çerçevelerini üreten kart. Alıcı: çerçeveleri alan PC (Stüdyo). |
| Stüdyo | Signal Processing Toolbox masaüstü uygulaması. |
| MTU | Maximum Transmission Unit: bir Ethernet çerçevesinin taşıyabileceği en büyük IP paketi (standart 1500 bayt). |
| CRC-32 | Çerçevenin bozulmadan ulaştığını denetleyen 32 bitlik sağlama değeri. |
| NaN | Not a Number: Stüdyo'nun kayıp örneklerin yerine koyduğu "değer yok" işareti; grafikte boşluk olarak görünür. |
| ADC / DMA | Analog-dijital çevirici / doğrudan bellek erişimi: kartta örnekleri işlemciyi meşgul etmeden belleğe aktaran donanım. |
| lwIP | Kartta çalışan açık kaynak TCP/IP yığını (UDP gönderimi bunun üzerinden yapılır). |
| Bayt akışı | Sınırı olmayan, art arda gelen bayt dizisi (USB ve CAN-bus). Çerçeve sınırları imza, frame_len ve CRC ile bulunur (Bölüm 2.2.4). |
| USB CDC / sanal COM portu | USB Communication Device Class: kart PC'de bir seri port (ör. COM7) olarak görünür; Windows 10 ve sonrasında ek sürücü gerekmez. |
| CAN / CAN FD | Controller Area Network (ISO 11898-1): iki telli, çok düğümlü hat. Klasik CAN mesajı en çok 8 bayt, CAN FD mesajı en çok 64 bayt veri taşır. |
| CAN kimliği (ID) | CAN mesajının 11 ya da 29 bitlik adı; aynı zamanda önceliğidir (küçük kimlik önce gider). SPTF'te her göndericinin kendi kimliği vardır. |
| DLC | Data Length Code: bir CAN mesajındaki veri baytı sayısı. |
| Senkron | Alıcının bayt akışında çerçeve başlarını doğru bulmuş olması. Bozuk bayttan sonra "senkron kaybı" olur ve sonraki sağlam çerçevede yeniden kurulur. |
| AKD | Arayüz Kontrol Dökümanı. |

Tablo 1.4: Terimler ve Kısaltmalar

## 1.6   İlgili Dokümanlar

| Doküman | İçerik |
| --- | --- |
| SPT-PRT-001 — docs/SPTF_Protokol_v1.md | SPTF v1 çerçeve biçiminin kısa teknik tanımı (bu dokümanla aynı bayt düzeni). |
| SPT-PRT-002 — docs/SPTF_UDP_Uygulama_Protokolu.md | Gönderici ve alıcı davranışının normatif kuralları (G-xx / A-xx gereksinimleri). |
| SPTF-UDP Kullanım Kılavuzu — docs/SPTF_UDP_Kullanim_Kilavuzu.md | Kart kütüphanesinin STM32 projesine eklenmesi ve kullanımı. |
| embedded/sptf_udp/README.md | Kart kütüphanesi (MISRA C:2012, lwIP netconn ve raw portları). |
| IETF RFC 768 / RFC 791 · IEEE 802.3 · IEEE 754 | UDP, IPv4 · Ethernet ve CRC-32 · kayan noktalı sayılar. |
| USB-IF CDC 1.2 · ISO 11898-1:2015 | USB sanal COM portu (CDC ACM) · CAN ve CAN FD. |

Tablo 1.5: İlgili Dokümanlar

# 2.0   ARAYÜZ TASARIMI

## 2.1   Sistem Mimarisi

### 2.1.1   Donanım Mimarisi

Gönderici, ölçülen büyüklükleri (akım, gerilim, ivme …) ADC ya da sensör arayüzleriyle okuyan bir STM32 kartıdır. Örnekler DMA ile belleğe alınır, kart yazılımı bunları bloklar hâlinde SPTF çerçevelerine koyar ve üç arayüzden biriyle gönderir: Ethernet (STM32 ETH + PHY; UDP datagramları), USB (STM32 USB OTG; CDC sanal COM portu) ya da CAN-bus (STM32 bxCAN / FDCAN + CAN alıcı-verici). Alıcı, Stüdyo'nun çalıştığı PC'dir; Kaynaklar panelinde seçilen bağlantıyı dinler. Şekil 2.1 bu yapıyı gösterir.

Şekil 2.1: SPTF Sistem Mimarisi

| Düğüm | Donanım | Görevi |
| --- | --- | --- |
| Gönderici | STM32 (Cortex-M4 / M7) + Ethernet PHY, USB OTG ya da CAN alıcı-verici | Örnekleri okur, SPTF çerçevelerini kurar, seçilen bağlantıdan gönderir. |
| Bağlantı | Ethernet kablosu / yerel anahtar · USB kablosu · CAN-bus hattı (iki uçta 120 Ω) ve PC'de USB-CAN adaptörü | Çerçeveleri taşır. Protokol yalnız kontrollü ağ ve hatlar içindir (internet üzerinden kullanılmaz). |
| Alıcı | Windows PC; Stüdyo (Signal Processing Toolbox) | Çerçeveleri doğrular, örnekleri fiziksel birime çevirip gösterir, kayıt alır. |

Tablo 2.1: Sistem Düğümleri

### 2.1.2   Yazılım Katmanları

Her iki uçta da katmanlı bir yapı vardır. Bu doküman ortadaki katmanı, yani SPTF çerçevelerinin bayt düzenini ve iki tarafın kurallarını tanımlar. Altındaki taşıma katmanları standarttır: UDP / IPv4 (kartta lwIP), USB CDC (kartta STM32 USB Device kütüphanesi) ve CAN (kartta HAL CAN / FDCAN sürücüsü); PC'de bunları işletim sistemi ve CAN adaptörünün sürücüsü sağlar.

Şekil 2.2: Gönderici ve Alıcının Yazılım Katmanları

| Katman | Gönderici (kart) | Alıcı (PC) |
| --- | --- | --- |
| Uygulama | ADC / DMA okuma, sensör sürücüleri, kontrol çevrimi. Örnek bloğu hazır olunca kütüphaneyi çağırır. | Canlı İzleme (zaman / spektrum), Bağlantı sayfası, kayıt (.sptr), filtre ve füzyon araçları. |
| SPTF | sptf_udp kütüphanesi: DESCRIPTOR / DATA / MARKER çerçevelerini kurar, sayaçları tutar, DESCRIPTOR'ı tekrarlar. | Çerçeveyi doğrular (Bölüm 4.2), akışı tanır, kayıp / yineleme / yeniden başlamayı tespit eder (Bölüm 4.3). |
| Taşıma | lwIP (UDP), USB Device CDC sınıfı ya da HAL CAN / FDCAN. | UDP soketi, seri port ya da CAN adaptörü; Stüdyo'da ayrı bir alıcı süreci (grafik çizimi alımı yavaşlatmaz). |
| Fiziksel | STM32 ETH MAC + PHY, USB OTG FS / HS ya da CAN alıcı-verici. | PC ağ kartı, USB portu ya da USB-CAN adaptörü. |

Tablo 2.2: Katmanların Görevleri

### 2.1.3   Haberleşme Modeli

- Tek yönlü: kart → PC. PC'den karta mesaj, onay ya da yeniden gönderim isteği yoktur.

- Durum göndericidedir: her çerçeve kendi başına yorumlanabilir. Alıcı akışa istediği an katılabilir; en geç bir DESCRIPTOR periyodu sonra (≤ 1 s) veriyi çözer.

- Akışlar bağımsızdır: bir kart birden fazla akış gönderebilir; bir PC aynı bağlantıdan birden fazla kartı dinleyebilir. Alıcı akışları (kaynak, stream_id) ikilisiyle ayırır; kaynak UDP'de göndericinin IP adresi, USB'de port, CAN'de CAN kimliğidir.

- Kayıplar telafi edilmez, görünür kılınır: kaybolan örnek sayısı DATA'daki first_sample sayacından hesaplanır; Stüdyo kayıp bölgeyi boş bırakır ve sayar.

- Zaman ekseni örnek sayacından gelir: bir örneğin zamanı = akışın başlangıç zamanı + örnek sırası / örnekleme hızı. Kartın saatine ya da paketlerin varış zamanına bağlı değildir; ağdaki gecikme dalgalanması grafiği bozmaz.

## 2.2   Taşıma Katmanları

SPTF çerçeveleri üç yoldan taşınabilir. Çerçevelerin bayt düzeni (Bölüm 2.3 ve 3.0) hepsinde aynıdır; değişen yalnız çerçevelerin kablo üzerinde birbirinden nasıl ayrıldığıdır. Ethernet'te çerçeveler UDP datagramlarıyla gider ve datagram çerçevenin sınırını kendisi belirler. USB ve CAN-bus ise sınırı olmayan bir bayt akışı taşır; alıcı çerçeveleri imza, uzunluk ve CRC ile ayırır (Bölüm 2.2.4). Stüdyo'da hangi bağlantının dinleneceği Kaynaklar panelindeki Bağlantı seçimiyle belirlenir; aynı anda bir bağlantı dinlenir.

| Taşıma | Kartta (STM32) | PC'de | Bölüm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethernet (UDP / IPv4) | ETH MAC + PHY, lwIP · kütüphane: port/netconn, port/raw | Ağ kartı; UDP 50505 portu | 2.2.1 |
| USB (CDC sanal COM portu) | USB OTG FS / HS, USB Device CDC sınıfı · kütüphane: port/usb_cdc | Sanal COM portu (ör. COM7); sürücü gerekmez | 2.2.2 |
| CAN-bus (CAN / CAN FD) | bxCAN ya da FDCAN + CAN alıcı-verici · kütüphane: port/can | USB-CAN adaptörü ve sürücüsü | 2.2.3 |

Tablo 2.3: Taşıma Seçenekleri

### 2.2.1   Ethernet (UDP / IPv4)

| Özellik | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Protokol | UDP / IPv4 | Yalnız UDP desteklenir (TCP yok). UDP bağlantı kurmaz, sırayı ve teslimi garanti etmez; bu yüzden düşük gecikmelidir. |
| Yön | Kart → PC | Tek yönlü. |
| Hedef adres | PC'nin IPv4 adresi (unicast) | Yayın (broadcast) ve çoklu yayın (multicast) tanımlı değildir. |
| Hedef port | 50505 | Varsayılan; iki tarafta da değiştirilebilir. Stüdyo'da Kaynaklar panelindeki Port alanı. |
| Kaynak port | Seçimlik | Kart geçici (ephemeral) port kullanabilir; bir oturum boyunca sabit kalması önerilir. |
| Datagram yükü | ≤ 1472 bayt (önerilen) | Standart Ethernet'te IP parçalanması olmadan gider (aşağıda). Jumbo çerçeveli ağda 8972 bayt; üst sınır 65507 bayt. |
| Datagram içeriği | 1 ya da daha fazla tam çerçeve | Bir çerçeve asla iki datagrama bölünmez. |
| CRC-32 | İsteğe bağlı | UDP'nin kendi sağlama toplamı vardır (Bölüm 2.3.11). |

Tablo 2.4: UDP Taşıma Özellikleri

#### Adresleme ve port

Kart, çerçeveleri PC'nin IPv4 adresine ve hedef porta (varsayılan 50505) gönderir. Stüdyo, varsayılan olarak bütün ağ arayüzlerinde (0.0.0.0) bu portu dinler. Alıcı bir akışı kaynak IP adresi + stream_id ikilisiyle tanır; kaynak port bu anahtara dahil değildir. Bu nedenle aynı karttan gönderilen her akışın stream_id'si farklı olmalıdır.

Dikkat: Aynı IP adresinden aynı stream_id ile iki farklı kaynak (ör. kartta iki görev ya da kart ile PC'deki simülatör) aynı anda gönderirse Stüdyo bunu kaynak çakışması olarak işaretler: Bağlantı sayfasında kırmızı uyarı çıkar ve ikinci kaynağın verisi çizilmez (iki sinyal aynı kanalda karışmasın diye).

Bilgi: Windows'ta PC'nin güvenlik duvarında Python / Stüdyo için UDP 50505 gelen trafiğine izin verilmelidir; aksi hâlde kart doğru gönderse de Stüdyo'ya hiçbir paket ulaşmaz.

#### Datagram boyutu

Standart Ethernet'in MTU'su 1500 bayttır. Bunun 20 baytı IPv4, 8 baytı UDP başlığına gider; UDP yüküne 1472 bayt kalır. Bir SPTF çerçevesi bu 1472 bayta sığarsa paket bölünmeden (IP parçalanması olmadan) gider. Parçalanma hem karta hem PC'ye ek yük getirir ve bir parçanın kaybı bütün datagramı kaybettirir; bu yüzden datagramların 1472 baytı aşmaması önerilir. Şekil 2.3 bir Ethernet çerçevesinin içindeki SPTF çerçevesini gösterir.

Şekil 2.3: Ethernet Çerçevesi İçinde SPTF Çerçevesi

#### Datagram ve çerçeve ilişkisi

- Bir datagram bir ya da daha fazla tam çerçeve taşıyabilir; çerçeveler art arda dizilir. Referans kütüphane her datagrama tek çerçeve koyar ve DATA çerçevesini datagramı dolduracak en büyük örnek sayısıyla keser.

- Bir çerçevenin parçası iki datagrama bölünmez. Bu nedenle bir akışın DESCRIPTOR'ı tek datagrama sığmalıdır: 1472 baytta en fazla 21 kanal (Ek 5.2).

- Datagramın sonuna sıfır dolgu eklenebilir; alıcı sonda kalan sıfır baytları yok sayar.

- Alıcı datagramdaki çerçeveleri sırayla işler. Hatalı bir çerçeve görürse datagramın geri kalanını atar (sonraki çerçevenin nerede başladığına güvenilemez).

### 2.2.2   USB (CDC Sanal COM Portu)

STM32'nin USB OTG çevre birimi CDC (Communication Device Class) sınıfıyla çalıştırıldığında kart, PC'ye takılınca bir sanal COM portu (ör. COM7) olarak görünür; Windows 10 ve sonrası için ek sürücü gerekmez. Kart SPTF çerçevelerini bu porta art arda yazar; Stüdyo portu açar ve gelen bayt akışını çerçevelere ayırır (Bölüm 2.2.4). Nucleo ve Discovery kartlarındaki ST-LINK sanal COM portu da aynı biçimde kullanılabilir: bu durumda kart çerçeveleri bir UART'tan gönderir, ST-LINK bunları USB'ye aktarır.

| Özellik | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Sınıf | USB CDC ACM (sanal COM portu) | STM32CubeMX: Middleware → USB_DEVICE → Communication Device Class. STMicroelectronics aygıtları (VID 0x0483) Stüdyo'nun port listesinde en üstte gösterilir. |
| Yön | Kart → PC (bulk IN uç noktası) | PC karta veri göndermez. |
| Hız | FS 12 Mbit/s · HS 480 Mbit/s | Kuramsal üst sınır FS'de ≈ 1,2 MB/s, HS'de ≈ 53 MB/s; gerçek hız kart yazılımına bağlıdır (Ek 5.2). |
| Seri hız (baud) | CDC'de önemsiz | ST-LINK sanal COM ya da USB-UART köprüsünde kartın UART hızıyla aynı olmalıdır (ör. 921 600 bit/s). |
| Akış biçimi | SPTF çerçeveleri art arda | Çerçeveler arasında yalnız sıfır dolgu olabilir (Bölüm 2.2.4). |
| CRC-32 | Zorunlu | Bayt akışında çerçeve başı yalnız CRC ile doğrulanabilir. |
| Çerçeve boyutu | ≤ 65535 bayt | 1472 bayt sınırı yoktur; gecikme ve toparlanma için çerçeve başına ≤ 4096 bayt önerilir. |
| Port açılışı | PC portu açınca DTR = 1 | Kart göndermeye başlamak için bunu bekleyebilir (önerilir; port kapalıyken kartın tamponu dolmaz). |
| Kaynak adı | "USB COM7" | Stüdyo'da Kaynaklar ağacında ve akış istatistiklerinde. |

Tablo 2.5: USB Taşıma Özellikleri

#### Dikkat edilecekler

- SPTF gönderilen CDC portuna başka veri (printf, günlük metni) yazılmamalıdır; araya giren baytlar çerçeve dışı veri sayılır ve senkron kaybına yol açar. Hata ayıklama metni için ayrı bir UART ya da ikinci bir CDC arayüzü kullanın.

- CDC_Transmit_FS() aktarımı arka planda yapar: tampon, aktarım bitene kadar değiştirilmemelidir (çift tampon kullanın). Port meşgulse (USBD_BUSY) çerçeve ya tümüyle sonra gönderilir ya da tümüyle atlanır; atlanırsa first_sample yine ilerletilir (AKD-11, AKD-25).

- Port açılırken işletim sisteminin tamponundaki eski veri atılır; Stüdyo ilk "SPTF" imzasına kadar gelen baytları sessizce atlar ve en geç bir çerçeve sonra veri gelmeye başlar.

- Kart resetlenir ya da kablo çıkarılırsa Stüdyo dinlemeyi durdurmaz: port yeniden görünene kadar 1 saniye aralıkla bağlanmayı dener. Kart yeniden başladığında first_sample 0'dan başlar ve akış "yeniden başladı" olarak tanınır.

- Kart kütüphanesi: port/usb_cdc bu kuralları uygular (çift tampon, bekleyen verinin birleştirilmesi, DTR, CRC zorunluluğu); kullanım Ek 5.5.1, tam örnek examples/stm32_usb_cdc.

- Stüdyo'da: Kaynaklar → Bağlantı: USB (sanal COM) → port ve hız → Dinlemeyi Başlat (F5).

### 2.2.3   CAN-bus (CAN / CAN FD)

Kart, STM32'nin bxCAN (klasik CAN, ≤ 1 Mbit/s; ör. F1, F4 ailesi) ya da FDCAN (CAN FD, veri fazında 8 Mbit/s'ye kadar; ör. G4, H7 ailesi) çevre birimi ve bir CAN alıcı-vericisiyle (ör. TJA1051, MCP2562FD) CAN hattına bağlanır. PC hatta bir USB-CAN adaptörüyle katılır: PEAK PCAN-USB, Kvaser, Vector, IXXAT ya da slcan uyumlu CANable / USBtin. Hattın iki ucunda 120 Ω sonlandırma direnci bulunmalıdır.

Bir CAN mesajı en çok 8 bayt (CAN FD'de 64 bayt) veri taşır; SPTF çerçevesi ise en az 48 bayttır. Bu yüzden çerçevenin baytları, sırası bozulmadan art arda CAN mesajlarının veri alanlarına bölünür. Örneğin 60 baytlık DATA çerçevesi klasik CAN'de 8 mesaja (7 × 8 + 4 bayt), CAN FD'de tek mesaja sığar (Ek 5.3.4 ve 5.3.5). Alıcı, aynı CAN kimliğinden gelen veri alanlarını uç uca ekleyip bir bayt akışı elde eder ve USB'deki gibi çerçevelere ayırır (Bölüm 2.2.4). Her CAN kimliği ayrı bir gönderici (kaynak) sayılır.

| Özellik | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Mesaj biçimi | Klasik CAN 2.0 ya da CAN FD (ISO 11898-1) | 11 bit (standart) ya da 29 bit (genişletilmiş) kimlik. |
| Bit hızı | 125 / 250 / 500 / 800 / 1000 kbit/s; FD veri fazı 1 / 2 / 4 / 5 / 8 Mbit/s | Hattaki bütün düğümlerde ve Stüdyo'da aynı olmalıdır. |
| CAN kimliği | Gönderici başına bir kimlik; varsayılan 0x6F0 | Stüdyo'nun varsayılan süzgeci 0x6F0 / maske 0x7F0: 0x6F0 … 0x6FF arası 16 gönderici. |
| Kimlik seçimi | Hattaki başka mesajlarda kullanılmayan, büyük bir kimlik | CAN'de küçük kimlik önceliklidir; büyük kimlik seçilirse SPTF trafiği kontrol mesajlarını geciktirmez. |
| Veri alanı | Klasik: 8 bayt · FD: 64 bayt | Çerçevenin son parçası kısa olabilir (klasik: 1–8 bayt); CAN FD'de son mesaj sıfırla geçerli FD uzunluğuna (12, 16, 20, 24, 32, 48, 64) tamamlanır. |
| Mesaj türü | Veri mesajı | Uzak (RTR) mesajlar ve süzgeç dışı kimlikler yok sayılır. |
| Gönderim sırası | Bir kimlikteki mesajlar gönderildiği sırayla hatta çıkmalı | bxCAN: TransmitFifoPriority = ENABLE; FDCAN: TxFifoQueueMode = FDCAN_TX_FIFO_OPERATION. |
| CRC-32 | Zorunlu | CAN'in kendi CRC'si bit hatalarını yakalar; SPTF CRC'si kaybolan ya da sırası bozulan mesajı yakalar. |
| Kaynak adı | "CAN 0x6F1" | Stüdyo'da Kaynaklar ağacında ve akış istatistiklerinde. |

Tablo 2.6: CAN-bus Taşıma Özellikleri

#### Dikkat edilecekler

- Bir SPTF çerçevesinin bütün mesajları, araya aynı kimlikle başka bir çerçevenin mesajı girmeden art arda gönderilmelidir. Kartta birden çok görev SPTF gönderiyorsa tek bir gönderim kuyruğu kullanın ya da her görev farklı kimlik kullansın.

- Her SPTF çerçevesinin yeni bir CAN mesajının başında başlaması önerilir; böylece kaybolan bir mesaj yalnız kendi çerçevesini bozar.

- Hattın taşıyabileceği veri sınırlıdır: 500 kbit/s klasik CAN'de en çok ≈ 30 kB/s (Ek 5.2). Hat yükünü %50–70'in altında tutun; diğer düğümlerin mesajları da aynı hattı paylaşır.

- Büyük bir çerçeve hattı uzun süre meşgul eder (1 Mbit/s klasik CAN'de 1 kB ≈ 15 ms). Çerçeve başına örnek sayısını kabul edilebilir gecikmeye göre seçin.

- Kart kütüphanesi: port/can ve bxCAN / FDCAN bağdaştırıcıları bu kuralları uygular (mesajlara bölme, FD sıfır dolgusu, gönderim sırası denetimi, CRC zorunluluğu); kullanım Ek 5.5.1, tam örnek examples/stm32_can.

- Stüdyo'da: Kaynaklar → Bağlantı: CAN-bus → adaptör, kanal, bit hızı, CAN FD ve veri hızı, kimlik / maske, 29 bit → Dinlemeyi Başlat (F5). Adaptörün sürücüsü kurulu olmalıdır (PCAN-Basic, Kvaser CANlib, Vector XL, IXXAT VCI); slcan adaptörleri bir COM portu olarak görünür.

### 2.2.4   Bayt Akışında Çerçeve Ayırma (USB ve CAN-bus)

UDP'de her datagram çerçevenin nerede başlayıp bittiğini kendisi söyler. USB ve CAN ise sınırı olmayan bir bayt akışı taşır: bir USB aktarımında birden çok çerçeve ya da bir çerçevenin yarısı olabilir; CAN'de bir çerçeve onlarca mesaja bölünür. Alıcı çerçeve sınırlarını başlıktaki üç bilgiden bulur: imza ("SPTF"), frame_len ve CRC-32. Şekil 2.4 bu işlemi bir örnekle gösterir.

Şekil 2.4: Bayt Akışında Çerçeve Ayırma ve Senkron

| Adım | Alıcı ne yapar |
| --- | --- |
| 1 | Akışta "SPTF" imzasını arar. İmzadan önceki sıfır baytlar dolgudur, hata değildir; sıfır olmayan baytlar atlanır ve senkron varken olduysa "senkron kaybı" sayılır. |
| 2 | İmzadan sonra başlığın tamamını (32 bayt) bekler ve denetler: version = 1, flags bit 0 = 1 (CRC var), 36 ≤ frame_len ≤ 65535. |
| 3 | Çerçevenin tamamı (frame_len bayt) gelene kadar bekler. |
| 4 | CRC-32'yi hesaplar. Tutarsa çerçeveyi kabul eder; bir sonraki bayt, sonraki çerçevenin başı sayılır (senkron). |
| 5 | 2. ya da 4. adım başarısızsa hatayı sayar ve imzanın bir bayt ötesinden yeniden imza arar. Böylece bozuk bir frame_len sağlam çerçevelerin atlanmasına yol açmaz. |

Tablo 2.7: Çerçeve Ayırma Adımları

Dikkat: CRC bayt akışında zorunludur. Örnek verisinin içinde rastlantıyla "SPTF" baytları geçebilir; CRC olmadan bunun gerçek bir çerçeve başı olup olmadığı anlaşılamaz. CRC'si olmayan çerçeveler USB ve CAN-bus'ta kabul edilmez ve Günlük'e "CRC'siz çerçeve" olarak yazılır.

Bağlantı akışın ortasında açıldığında (ör. kart zaten gönderirken Dinlemeyi Başlat) ilk imzaya kadar gelen baytlar sessizce atlanır. Bir bayt bozulur ya da kaybolursa (ör. kaybolan bir CAN mesajı) yalnız o çerçeve kaybolur; kayıp örnekler sonraki DATA çerçevesinin first_sample'ından sayılır ve grafikte boşluk olarak görünür. Bağlantı sayfasında "Bayt akışı" satırı alınan, atlanan baytları ve senkron kaybı sayısını gösterir.

### 2.2.5   Taşıma Seçimi

| Özellik | Ethernet (UDP) | USB (CDC) | CAN-bus |
| --- | --- | --- | --- |
| Kartta | ETH MAC + PHY (ör. F4, F7, H7) | USB OTG FS / HS | bxCAN ya da FDCAN + alıcı-verici |
| PC'de | Ağ kartı | USB portu (sürücü gerekmez) | USB-CAN adaptörü + sürücüsü |
| Yaklaşık en yüksek veri | 100 Mbit/s'de ≈ 11 MB/s; 1 Gbit/s'de ≈ 115 MB/s | FS ≈ 1 MB/s; HS ≈ 10–40 MB/s | Klasik 1 Mbit/s ≈ 60–70 kB/s; FD 500 k / 5 M ≈ 330 kB/s |
| Kablo uzunluğu | 100 m (bakır) | 5 m | 1 Mbit/s'de ≈ 40 m; 125 kbit/s'de ≈ 500 m |
| Çerçeve sınırı | Datagram | İmza + frame_len + CRC | İmza + frame_len + CRC |
| CRC-32 | İsteğe bağlı | Zorunlu | Zorunlu |
| Çerçeve boyutu | ≤ 1472 B (önerilen) | ≤ 65535 B (≤ 4096 B önerilir) | ≤ 65535 B (küçük çerçeve önerilir) |
| Birden çok kart | Her kart kendi IP adresiyle | Her kart ayrı port (aynı anda biri dinlenir) | Her kart ayrı CAN kimliğiyle, aynı hatta |
| Ne zaman | Yüksek hız, çok kanal, uzun mesafe | Ethernet'i olmayan kart, masa başı geliştirme | Mevcut CAN hattı (araç, endüstri), gürültülü ortam |

Tablo 2.8: Taşımaların Karşılaştırması

## 2.3   Çerçeve Yapısı

Her SPTF çerçevesi aynı 32 baytlık ortak başlıkla başlar. Başlıktan sonra çerçeve türüne göre değişen gövde gelir; çerçeve isteğe bağlı olarak 4 baytlık CRC-32 ile biter. Genel paket formatı:

| Başlık 32 Byte | Gövde türe göre (Bölüm 3.0) | CRC-32 4 Byte (isteğe bağlı) |
| --- | --- | --- |

| Sıra | Bölüm | Boyut | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Başlık | 32 bayt | Bütün çerçevelerde aynı 10 alan: imza, sürüm, tür, bayraklar, uzunluk, akış kimliği, tanım revizyonu, sıra numarası, ayrılmış alan, zaman damgası. |
| 2 | Gövde | Türe göre | DESCRIPTOR: 48 + 64·C bayt · DATA: 16 + N·C·B bayt · MARKER: 16 + L bayt. |
| 3 | CRC-32 | 0 ya da 4 bayt | flags alanının 0. biti 1 ise vardır; çerçevenin son 4 baytıdır. |

Tablo 2.9: Çerçevenin Bölümleri

Ortak başlığın bayt düzeni:

| magic 4 Byte | version 1 Byte | frame_type 1 Byte | flags 2 Byte | frame_len 4 Byte | stream_id 2 Byte | desc_rev 2 Byte | seq 4 Byte | reserved 4 Byte | timestamp_ns 8 Byte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sıra | Alan | Ofset | Boyut | Tip | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | magic | 0x00 | 4 | char[4] | "SPTF" | Çerçeve imzası |
| 2 | version | 0x04 | 1 | uint8_t | 1 | Protokol sürümü |
| 3 | frame_type | 0x05 | 1 | uint8_t | 1 / 2 / 3 | Çerçeve türü (Bölüm 2.4.1) |
| 4 | flags | 0x06 | 2 | uint16_t | bit 0: CRC | Bayraklar (Bölüm 2.4.2) |
| 5 | frame_len | 0x08 | 4 | uint32_t | ≥ 32 | Çerçevenin toplam uzunluğu |
| 6 | stream_id | 0x0C | 2 | uint16_t | 0 … 65535 | Akış kimliği |
| 7 | desc_rev | 0x0E | 2 | uint16_t | 0 … 65535 | Akış tanımının revizyonu |
| 8 | seq | 0x10 | 4 | uint32_t | 0 … 2³²−1 | Çerçeve sıra numarası |
| 9 | reserved | 0x14 | 4 | uint32_t | 0 | Ayrılmış |
| 10 | timestamp_ns | 0x18 | 8 | uint64_t | ns | Göndericinin zaman damgası |

Tablo 2.10: Ortak Başlık Alan Tanımları

Aşağıdaki alt bölümler her başlık alanını tek tek açıklar: alanın konumu ve tipi, alabileceği değerler, göndericinin ne yazması gerektiği ve alıcının o alanla ne yaptığı.

### 2.3.1   magic

| Sıra | 1 |
| --- | --- |
| Çerçeve ofseti | 0x00 |
| Boyut | 4 bayt |
| Tip | char[4] |
| Değer | "SPTF" → 53 50 54 46 |
| Açıklama | Çerçevenin başladığını gösteren sabit imzadır (start-of-frame). Dört ASCII harfi sırayla gönderilir. Bellekte uint32_t olarak okunursa küçük uçlu değeri 0x46545053'tür. |
| Alıcı | İmza "SPTF" değilse çerçeve geçersiz sayılır; datagramın geri kalanı atılır ve "Hatalı paket" sayacı artar (Bölüm 4.2). |

Tablo 2.11: magic alanı

### 2.3.2   version

| Sıra | 2 |
| --- | --- |
| Çerçeve ofseti | 0x04 |
| Boyut | 1 bayt |
| Tip | uint8_t |
| Değer | 1 |
| Açıklama | Protokolün sürümüdür. Bu dokümandaki bayt düzeni sürüm 1'dir. İleride uyumsuz bir değişiklik olursa bu sayı artar. |
| Alıcı | 1 dışındaki değerde çerçeve "desteklenmeyen sürüm" hatasıyla atılır. |

Tablo 2.12: version alanı

### 2.3.3   frame_type

| Sıra | 3 |
| --- | --- |
| Çerçeve ofseti | 0x05 |
| Boyut | 1 bayt |
| Tip | uint8_t |
| Değer | 0x01 DESCRIPTOR · 0x02 DATA · 0x03 MARKER (Bölüm 2.4.1) |
| Açıklama | Gövdenin nasıl okunacağını belirler. 0x04 … 0xFF ileriki sürümler için ayrılmıştır; v1 göndericisi bunları kullanmamalıdır. |
| Alıcı | Bilinmeyen bir tür hata değildir: alıcı çerçeveyi frame_len kadar atlar ve datagramdaki sonraki çerçeveye geçer (ileri uyumluluk). |

Tablo 2.13: frame_type alanı

### 2.3.4   flags

| Sıra | 4 |
| --- | --- |
| Çerçeve ofseti | 0x06 |
| Boyut | 2 bayt |
| Tip | uint16_t (bit alanı) |
| Değer | bit 0 = 1: çerçevenin sonunda CRC-32 var · bit 1 … 15: 0 |
| Açıklama | Şu an yalnız 0. bit tanımlıdır. CRC açık çerçevede flags = 0x0001 (kabloda 01 00), kapalı çerçevede 0x0000'dır. |
| Alıcı | 0. bit 1 ise son 4 baytı CRC olarak denetler (Bölüm 2.3.11). Tanımsız bitleri yok sayar. |

Tablo 2.14: flags alanı

### 2.3.5   frame_len

| Sıra | 5 |
| --- | --- |
| Çerçeve ofseti | 0x08 |
| Boyut | 4 bayt |
| Tip | uint32_t |
| Değer | 32 + gövde uzunluğu + (CRC varsa 4) |
| Açıklama | Çerçevenin başlık, gövde ve CRC dahil toplam bayt sayısıdır. Örnek: 2 kanallı int16 akışta 2 örnek taşıyan, CRC'li DATA çerçevesi 32 + 16 + 2·2·2 + 4 = 60 bayttır (kabloda 3C 00 00 00). |
| Alıcı | frame_len 32'den (CRC'liyse 36'dan) küçükse ya da datagramda kalan bayttan büyükse çerçeve hatalıdır. Datagramda birden çok çerçeve varsa sonraki çerçevenin yeri bu alanla bulunur. |

Tablo 2.15: frame_len alanı

### 2.3.6   stream_id

| Sıra | 6 |
| --- | --- |
| Çerçeve ofseti | 0x0C |
| Boyut | 2 bayt |
| Tip | uint16_t |
| Değer | 0 … 65535 |
| Açıklama | Akışın numarasıdır. Aynı karttan (aynı kaynak IP'den) gönderilen her akışa farklı bir numara verilmelidir. Akışın bütün çerçeveleri (DESCRIPTOR, DATA, MARKER) aynı numarayı taşır. |
| Alıcı | Akışı (kaynak IP, stream_id) ikilisiyle tanır. Aynı ikiliden iki farklı kaynak portu aynı anda gönderirse "kaynak çakışması" uyarısı verir. |

Tablo 2.16: stream_id alanı

### 2.3.7   desc_rev

| Sıra | 7 |
| --- | --- |
| Çerçeve ofseti | 0x0E |
| Boyut | 2 bayt |
| Tip | uint16_t |
| Değer | 0 … 65535 (65535'ten sonra 0) |
| Açıklama | Akış tanımının (DESCRIPTOR içeriğinin) revizyon numarasıdır. Hız, kanal sayısı, tip, yerleşim, ad, birim, ölçek ya da ofsetten herhangi biri değişince 1 artırılır. DATA ve MARKER çerçeveleri, hangi tanıma göre okunacaklarını bu alanla belirtir. Başlangıç değeri serbesttir; referans kütüphane 1'den başlar. |
| Alıcı | desc_rev'i bildiği DESCRIPTOR'la eşleşmeyen DATA çerçevelerini atar ("tanımsız" sayılır). Yeni revizyonlu DESCRIPTOR gelince eski akışı kapatıp yenisini açar. |

Tablo 2.17: desc_rev alanı

### 2.3.8   seq

| Sıra | 8 |
| --- | --- |
| Çerçeve ofseti | 0x10 |
| Boyut | 4 bayt |
| Tip | uint32_t |
| Değer | 0 … 2³²−1 (taşınca 0) |
| Açıklama | Akışın çerçeve sayacıdır: türünden bağımsız her çerçevede 1 artar. Gönderilemeyen çerçevenin de numara tüketmesi önerilir. |
| Alıcı | v1'de yalnız tanı amaçlı kullanılır; kayıp hesabı seq'ten değil DATA'daki first_sample'dan yapılır (Bölüm 3.0.2). |

Tablo 2.18: seq alanı

### 2.3.9   reserved

| Sıra | 9 |
| --- | --- |
| Çerçeve ofseti | 0x14 |
| Boyut | 4 bayt |
| Tip | uint32_t |
| Değer | 0 |
| Açıklama | İleride kullanılmak üzere ayrılmıştır. Gönderici 0 yazmalıdır. |
| Alıcı | Yok sayar. |

Tablo 2.19: reserved alanı

### 2.3.10   timestamp_ns

| Sıra | 10 |
| --- | --- |
| Çerçeve ofseti | 0x18 |
| Boyut | 8 bayt |
| Tip | uint64_t |
| Değer | nanosaniye; bilinmiyorsa 0 |
| Açıklama | Göndericinin monoton saatine göre zaman: DATA'da çerçevedeki ilk örneğin, MARKER'da olayın, DESCRIPTOR'da gönderimin zamanı. PC saatiyle eşlenmesi gerekmez; kartta saat yoksa 0 yazılır. |
| Alıcı | Örnek zamanlarını bu alandan değil, first_sample ve örnekleme hızından hesaplar. Bağlantı sayfası bu alanı ağdaki gecikme değişimini ve kart saatinin PC saatine göre sapmasını (ppm) ölçmek için kullanır. |

Tablo 2.20: timestamp_ns alanı

### 2.3.11   CRC-32

flags alanının 0. biti 1 ise çerçevenin son 4 baytı CRC-32'dir. CRC, çerçevenin ilk baytından (magic) CRC'den önceki son bayta kadar bütün baytlar üzerinden hesaplanır ve küçük uçlu yazılır. Algoritma, Ethernet'in ve zlib kütüphanesinin kullandığı standart CRC-32'dir; PC'de Python'un zlib.crc32() işlevi aynı sonucu verir.

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Algoritma | CRC-32/ISO-HDLC (IEEE 802.3, Ethernet ve zlib ile aynı) |
| Polinom | 0x04C11DB7 (yansıtılmış biçimi 0xEDB88320) |
| Başlangıç değeri | 0xFFFFFFFF |
| Son XOR | 0xFFFFFFFF |
| Giriş / çıkış yansıtma | Evet / evet |
| Kapsam | Çerçevenin 0. baytından CRC'den önceki son bayta kadar (başlık + gövde) |
| Yazılış | uint32_t, küçük uçlu, çerçevenin son 4 baytı |
| Denetim değeri | "123456789" ASCII metni için 0xCBF43926 |

Tablo 2.21: CRC-32 Parametreleri

CRC isteğe bağlıdır, çünkü UDP'nin kendi sağlama toplamı zaten vardır. Şu durumlarda açılması önerilir: kartta UDP sağlama toplamı kapalıysa (lwIP'de CHECKSUM_GEN_UDP = 0 ve donanım boşaltması yoksa), uçtan uca bütünlük isteniyorsa ya da kayıt dosyasındaki (.sptr) bozulmaların yakalanması isteniyorsa.

Bilgi: Alıcı CRC'yi tutmayan çerçeveyi ve aynı datagramdaki sonraki çerçeveleri atar; olay "Hatalı paket" KPI kutusunda "CRC/biçim" sayacına ve Günlük'e (ilk 20 hata) yazılır.

### 2.3.12   Bayt Sırası (Endianness)

SPTF'te çok baytlı bütün alanlar küçük uçludur (little-endian): sayının en düşük anlamlı baytı önce gönderilir. Bu kural başlık alanlarını (frame_len, stream_id …), gövde alanlarını, örnek değerlerini ve CRC'yi kapsar. Metin alanları (char[n]) sayı değildir; harfler yazıldıkları sırayla gönderilir.

Dikkat: Faz Dizisi Anten Kontrol protokolünden (AKD-FRG-FDA-COM-001) farklı olarak SPTF küçük uçludur. STM32 (Cortex-M) de küçük uçlu çalıştığı için örnek tamponları ve tamsayılar bellekteki hâliyle gönderilebilir; bayt çevirmeye gerek yoktur.

| Tip | Değer | Kablodaki baytlar (gönderim sırasıyla) |
| --- | --- | --- |
| uint16_t | 0x1234 | 34 12 |
| uint32_t | 60 (frame_len) | 3C 00 00 00 |
| uint64_t | 1 000 000 (timestamp_ns) | 40 42 0F 00 00 00 00 00 |
| int16_t | −1 | FF FF |
| int24 | −2 | FE FF FF |
| float32 | 3.3 | 33 33 53 40 |
| float64 | 1000.0 (sample_rate) | 00 00 00 00 00 40 8F 40 |
| cint16 | I = 100, Q = −1 | 64 00 FF FF |

Tablo 2.22: Küçük Uçlu Yazım Örnekleri

24 bitlik tiplerde (int24, uint24) her örnek 3 bayttır: düşük bayt önce gelir, işaretli tipte en üst bit işaret bitidir (−2 → FE FF FF). Karmaşık tiplerde önce I (gerçel), sonra Q (sanal) bileşen gelir; her bileşen kendi tipinde küçük uçludur.

## 2.4   Numaralandırmalar

### 2.4.1   Çerçeve Türü (frame_type)

| Değer | Çerçeve | Gövde uzunluğu | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | DESCRIPTOR (Tanım) | 48 + 64·C | Akışın nasıl okunacağı (Bölüm 3.0.1). |
| 0x02 | DATA (Veri) | 16 + N·C·B | Örnekler (Bölüm 3.0.2). |
| 0x03 | MARKER (İşaret) | 16 + L | Olay işareti (Bölüm 3.0.3). |
| 0x04 … 0xFF | Ayrılmış | — | Kullanılmaz; alıcı atlar. |

Tablo 2.23: frame_type Değerleri

### 2.4.2   Bayraklar (flags)

| Bit | Ad | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | CRC32 | 0 / 1 | 1: çerçevenin son 4 baytı CRC-32 (Bölüm 2.3.11). |
| 1 … 15 | Ayrılmış | 0 | Gönderici 0 yazar, alıcı yok sayar. |

Tablo 2.24: flags Bitleri

### 2.4.3   Örnek Tipi (sample_type)

Bir akıştaki bütün kanallar aynı tiptedir. B, bir örneğin bayt sayısıdır (DATA çerçevesinin boyutunu belirler). Ham değer, kanal kaydındaki scale ve offset ile fiziksel birime çevrilir (Bölüm 3.0.1).

| Kod | Tip | B | Değer aralığı | Tipik kullanım |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | int8 | 1 | −128 … 127 | 8 bit işaretli sensör |
| 0x02 | uint8 | 1 | 0 … 255 | 8 bit ADC |
| 0x03 | int16 | 2 | −32 768 … 32 767 | IMU, ses, Q15 |
| 0x04 | uint16 | 2 | 0 … 65 535 | 12 / 16 bit ADC (STM32 ADC + DMA) |
| 0x05 | int24 | 3 | −8 388 608 … 8 388 607 | 24 bit ΣΔ ADC, ses; 3 bayta paketli |
| 0x06 | uint24 | 3 | 0 … 16 777 215 | 24 bit işaretsiz; 3 bayta paketli |
| 0x07 | int32 | 4 | −2³¹ … 2³¹−1 | Sayaç, kodlayıcı, Q31 |
| 0x08 | uint32 | 4 | 0 … 2³²−1 | Zaman / sayaç |
| 0x09 | int64 | 8 | −2⁶³ … 2⁶³−1 | Uzun sayaç |
| 0x0A | uint64 | 8 | 0 … 2⁶⁴−1 | Uzun sayaç |
| 0x10 | float16 | 2 | IEEE 754 binary16 | Yarım duyarlıklı ön işlenmiş veri |
| 0x11 | float32 | 4 | IEEE 754 binary32 | Kartta hesaplanmış değer (filtre, FFT) |
| 0x12 | float64 | 8 | IEEE 754 binary64 | Yüksek duyarlılık |
| 0x20 | cint16 | 4 | I, Q: int16 | I/Q (karmaşık) veri |
| 0x21 | cint32 | 8 | I, Q: int32 | I/Q |
| 0x22 | cfloat32 | 8 | I, Q: float32 | I/Q |
| 0x23 | cfloat64 | 16 | I, Q: float64 | I/Q |

Tablo 2.25: sample_type Değerleri

Listede olmayan kodlar ayrılmıştır; v1 göndericisi kullanmamalıdır. Alıcı, bilinmeyen tip taşıyan DESCRIPTOR'ı hatalı çerçeve sayar.

### 2.4.4   Yerleşim (layout)

Çok kanallı akışta örneklerin DATA çerçevesindeki samples alanına hangi sırayla yazıldığını belirler. Şekil 2.5 3 kanal ve 3 örnek anı için iki yerleşimi gösterir.

Şekil 2.5: Sıralı ve Kanal Blokları Yerleşimi

| Kod | Yerleşim | Sıra (3 kanal, 2 örnek) | Ne zaman |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | Sıralı (interleaved) | s0c0 s0c1 s0c2 │ s1c0 s1c1 s1c2 | ADC çok kanallı tarama + DMA çıktısı bu sıradadır; tampon olduğu gibi gönderilir. Yüksek hızlarda önerilir. |
| 0x01 | Kanal blokları (planar) | s0c0 s1c0 │ s0c1 s1c1 │ s0c2 s1c2 | Her kanalı ayrı dizide tutan yazılımlar için. |

Tablo 2.26: layout Değerleri

## 2.5   Sürüm ve Revizyon Numaraları

SPTF'te dört ayrı "sürüm" kavramı vardır; karıştırılmamalıdır:

| Numara | Nerede | Ne zaman değişir |
| --- | --- | --- |
| version (protokol sürümü) | Her çerçevenin 4. baytı | Bayt düzeni uyumsuz biçimde değişirse. Bu doküman sürüm 1'i tanımlar. |
| desc_rev (tanım revizyonu) | Her çerçevenin 14–15. baytları | Akışın DESCRIPTOR içeriğinden herhangi bir alan değişince 1 artar (kartın çalışması sırasında). |
| Kart kütüphanesi sürümü | Kablodan gönderilmez | embedded/sptf_udp v2.1.0 (SPTF v1'i Ethernet / UDP, USB CDC ve CAN-bus ile gönderir). |
| Doküman revizyonu | Bu dokümanın kapağı | Rev V2.2.0: kart kütüphanesi USB ve CAN-bus portlarıyla güncellendi; çerçeve bayt düzeni değişmedi (Ek 5.7). |

Tablo 2.27: Sürüm ve Revizyon Numaraları

# 3.0   ÇERÇEVE SÖZLÜĞÜ

Bu bölümde üç çerçeve türünün her biri için iletişim yönü, gönderim zamanı, paket boyutu, renkli paket şeması ve gövde alanlarının ayrıntıları verilmiştir. Her çerçeve Bölüm 2.3'teki 32 baytlık ortak başlıkla başlar; tablolarda yalnız gövde alanları ayrıntılandırılmıştır.

### 3.0.1   DESCRIPTOR (Tanım) — 0x01

| İletişim yönü | Kart → PC |
| --- | --- |
| Mesaj tipi | Akış tanımı (yanıt beklenmez) |
| Ne zaman | Akışın ilk çerçevesi · sonra en geç 1000 ms'de bir tekrar (500 ms önerilir; kütüphane varsayılanı 500 ms) · akış ayarı değişince hemen (desc_rev + 1) |
| Paket boyutu | 80 + 64·C bayt (+4 CRC). Örnek: 1 kanal + CRC = 148 bayt · 2 kanal = 208 bayt · 21 kanal = 1424 bayt (1472 baytlık datagrama sığan en çok kanal; USB ve CAN'de 256 kanala kadar) |
| Zorunluluk | Zorunlu. Alıcı DESCRIPTOR'ı görmeden akışın hiçbir DATA çerçevesini çözemez. |

Açıklaması: DESCRIPTOR, akışın kimlik kartıdır. Alıcıya örneklerin hangi hızda alındığını, kaç kanal olduğunu, her örneğin kaç bayt ve hangi tipte olduğunu, kanalların sırasını, adlarını, birimlerini ve ham değeri fiziksel değere çeviren ölçek / ofset katsayılarını bildirir. Akışın verisi DATA çerçeveleriyle gelir; DATA çerçevesi bu bilgileri tekrar taşımaz, yalnız stream_id ve desc_rev ile hangi tanıma ait olduğunu söyler.

DESCRIPTOR Paket Formatı:

| Başlık 32 Byte | sample_rate 8 Byte | channel_count 2 Byte | sample_type 1 Byte | layout 1 Byte | reserved 4 Byte | stream_name 32 Byte | Kanal 1 … C 64·C Byte | CRC-32 4 Byte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Veri Alanı Detayları:

| Gövde ofseti | Çerçeve ofseti | Boyut | Tip | Alan | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x20 | 8 | float64 | sample_rate | 0.001 … 10¹² Hz | Kanal başına örnekleme hızı. 4 kanallı, kanal başına 10 kHz akışta 10000.0 yazılır (toplam 40 kS/s değil). |
| 0x08 | 0x28 | 2 | uint16_t | channel_count | 1 … 256 | Kanal sayısı (C). Gövdede bu kadar kanal kaydı bulunur. |
| 0x0A | 0x2A | 1 | uint8_t | sample_type | Bölüm 2.4.3 | Bütün kanalların ortak örnek tipi. |
| 0x0B | 0x2B | 1 | uint8_t | layout | 0 / 1 | Örneklerin sıralanışı (Bölüm 2.4.4). |
| 0x0C | 0x2C | 4 | uint32_t | reserved | 0 | Ayrılmış. |
| 0x10 | 0x30 | 32 | char[32] | stream_name | UTF-8 | Akışın adı (ör. "Motor akımları"); kullanılmayan baytlar 0. Stüdyo'da Kaynaklar panelinde görünür. |
| 0x30 | 0x50 | 64·C | kayıt | kanal kayıtları | Tablo aşağıda | Her kanal için bir kayıt, kanal sırasıyla (k. kanal: çerçeve ofseti 0x50 + 64·k). |

Tablo 3.1: DESCRIPTOR Gövdesinin Veri Yapısı

Kanal kaydı (64 bayt) — ofsetler kaydın ilk baytına göredir:

| name 32 Byte | unit 16 Byte | scale 8 Byte | offset 8 Byte |
| --- | --- | --- | --- |

| Kayıt ofseti | Boyut | Tip | Alan | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 32 | char[32] | name | UTF-8 | Kanalın adı (ör. "Ia"). Stüdyo'da lejantta ve Kaynaklar panelinde görünür. |
| 0x20 | 16 | char[16] | unit | UTF-8 | Fiziksel birim (ör. "A", "V", "g", "°C"). Grafiğin Y ekseni etiketinde görünür. |
| 0x30 | 8 | float64 | scale | sonlu sayı | Ölçek katsayısı (aşağıdaki formül). |
| 0x38 | 8 | float64 | offset | sonlu sayı | Ofset (aşağıdaki formül). |

Tablo 3.2: Kanal Kaydının Veri Yapısı

Alıcı, gelen her ham örneği şu formülle fiziksel değere çevirir: fiziksel değer = ham değer × scale + offset. Karmaşık tiplerde formül I ve Q bileşenlerine ayrı ayrı uygulanır. Böylece kart ADC'nin ham sayılarını gönderir, Stüdyo bunları volt, amper ya da g olarak gösterir; kartta kayan nokta hesabı gerekmez.

| Örnek | Tip | scale | offset | Ham → fiziksel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 bit ADC, Vref = 3.3 V, volt | uint16 | 3.3 / 4096 = 0.000805664 | 0 | 2048 → 1.65 V |
| Akım sensörü: 0 A'da 1.65 V, 2 V/A (12 bit ADC) | uint16 | 3.3 / 4096 / 2 = 0.000402832 | −0.825 | 2048 → 0 A · 4095 → +0.825 A |
| IMU ivmesi ±16 g, int16 tam ölçek | int16 | 16 / 32768 = 0.00048828 | 0 | 16384 → 8 g |
| Q15 sabit noktalı değer | int16 | 1 / 32768 | 0 | −32768 → −1.0 |
| Ham değer olduğu gibi | herhangi | 1 | 0 | ham = fiziksel |

Tablo 3.3: Ölçek ve Ofset Örnekleri

Alıcının davranışı:

| Durum | Alıcı ne yapar |
| --- | --- |
| Akışın ilk DESCRIPTOR'ı geldi | Yeni akış oluşur; Kaynaklar panelinde akış ve kanalları listelenir. Tampon ilk DATA çerçevesiyle açılır ve çizim başlar. |
| Aynı içerikli DESCRIPTOR tekrar geldi | Tekrar olarak yok sayılır (yalnız seq ve timestamp_ns farklıdır). |
| İçeriği değişmiş, desc_rev artmış DESCRIPTOR | Eski akış kapatılır, yeni tanımla yeni akış açılır; grafik yeni ayarla baştan başlar. Günlük'e "yapılandırma değişti" yazılır. |
| Geçersiz değer (hız aralık dışı, kanal 0 ya da > 256, bilinmeyen tip / yerleşim, uzunluk 80 + 64·C'yi tutmuyor) | Çerçeve hatalı sayılır ve atılır; akış oluşmaz. |
| DESCRIPTOR hiç gelmedi | O akışın DATA çerçeveleri "tanımsız" sayılıp atılır (KPI: Hatalı paket → tanımsız). Kartın DESCRIPTOR'ı tekrarlayıp tekrarlamadığını denetleyin. |

Tablo 3.4: DESCRIPTOR İçin Alıcı Davranışı

Bu çerçevenin bayt bayt örneği Ek 5.3.2'dedir.

### 3.0.2   DATA (Veri) — 0x02

| İletişim yönü | Kart → PC |
| --- | --- |
| Mesaj tipi | Örnek verisi (yanıt beklenmez) |
| Ne zaman | Örnek bloğu hazır oldukça (ör. her DMA yarım / tam tamponunda); düzenli aralıklarla, patlama yerine akış hâlinde |
| Paket boyutu | 48 + N·C·B bayt (+4 CRC). Örnek: 2 kanal int16, 256 örnek = 48 + 256·2·2 = 1072 bayt |
| Zorunluluk | Zorunlu (akışın verisi). |

Açıklaması: DATA çerçevesi, akışın art arda gelen N örnek anını taşır; her örnek anında C kanalın değeri vardır. Örneklerin hangi tipte olduğu ve nasıl sıralandığı DESCRIPTOR'dan bilinir; DATA yalnız ham değerleri ve bunların akıştaki yerini (first_sample) taşır.

DATA Paket Formatı:

| Başlık 32 Byte | first_sample 8 Byte | sample_count 4 Byte | reserved 4 Byte | samples N·C·B Byte | CRC-32 4 Byte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Veri Alanı Detayları:

| Gövde ofseti | Çerçeve ofseti | Boyut | Tip | Alan | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x20 | 8 | uint64_t | first_sample | 0 … 2⁶²−1 | Çerçevedeki ilk örnek anının akış içindeki sıra numarası (kanal başına sayılır, akış başında 0). Ayrıntı aşağıda. |
| 0x08 | 0x28 | 4 | uint32_t | sample_count | ≥ 1 | Çerçevedeki örnek anı sayısı (N), kanal başına. 2 kanallı akışta 256 örnek anı için 256 yazılır (512 değil). |
| 0x0C | 0x2C | 4 | uint32_t | reserved | 0 | Ayrılmış. |
| 0x10 | 0x30 | N·C·B | sample_type | samples | Bölüm 2.4.4 | Örnek değerleri, DESCRIPTOR'daki tip ve yerleşimle; her değer küçük uçlu. |

Tablo 3.5: DATA Gövdesinin Veri Yapısı

#### first_sample ve kayıp tespiti

first_sample, SPTF'in en önemli alanıdır. Akışın her örnek anına 0'dan başlayan bir sıra numarası verilir; DATA çerçevesi, taşıdığı ilk örnek anının numarasını yazar. Kural basittir: bir sonraki çerçevenin first_sample'ı, bu çerçevenin first_sample + sample_count değerine eşit olmalıdır. Örnek: 256'lık bloklarda çerçeveler 0, 256, 512, 768 … değerlerini taşır.

Alıcı her akış için "beklenen" değeri tutar (önceki first_sample + önceki sample_count) ve gelen değerle karşılaştırır:

| Gelen first_sample | Anlamı | Alıcı ne yapar |
| --- | --- | --- |
| = beklenen | Normal, kayıp yok | Örnekleri tampona ekler. |
| > beklenen | Aradaki çerçeve(ler) kayboldu | Fark kadar örneği kayıp sayar, araya boşluk (NaN) koyar; zaman ekseni kaymaz. |
| = 0 (beklenen > 0) | Kart yeniden başladı (reset) | Akış yeniden başlamış sayılır, veri öncekinin arkasına eklenir; Günlük'e yazılır, "reset" sayacı artar. |
| < beklenen | Yinelenen ya da geç gelen çerçeve | Atılır; "yineleme" ya da (kayıp sayılan aralığa düşüyorsa) "geç" sayacı artar. Ancak kendi içinde ardışık 4 geri çerçeve gelirse cihazın resetlendiği ve 0 çerçevesinin kaybolduğu anlaşılır: akış yeniden başlamış sayılır. |
| ≥ 2⁶² ya da tek seferde > 2⁴⁰ ileri | Bozuk değer | Çerçeve hatalı sayılır ve atılır. |

Tablo 3.6: first_sample'a Göre Alıcı Davranışı

Dikkat: Kart bir bloğu gönderemezse (ör. lwIP'de tampon yok) first_sample'ı yine de o blok kadar ilerletmelidir. Böylece alıcı boşluğu doğru uzunlukta gösterir ve sonraki örneklerin zamanı kaymaz. Sayaç ilerletilmezse kayıp görünmez ama sonraki bütün örnekler yanlış zamana çizilir.

#### Bir çerçeveye kaç örnek sığar

1472 baytlık datagrama sığan en çok örnek anı sayısı: N = ⌊(1472 − 48 − CRC) / (C · B)⌋, CRC açıksa 4, kapalıysa 0. Örnek: 8 kanal int16 (C·B = 16) ve CRC açık → ⌊1420 / 16⌋ = 88 örnek anı. Daha büyük bloklar birden fazla DATA çerçevesine bölünür (referans kütüphane bunu kendisi yapar). Hazır tablo Ek 5.2'dedir.

USB ve CAN-bus'ta 1472 bayt sınırı yoktur; çerçeve ≤ 65535 bayt olmalıdır. Ancak büyük çerçeve gecikmeyi ve bir bozulmada kaybolan veri miktarını artırır: USB'de çerçeve başına ≤ 4096 bayt önerilir. CAN'de çerçeve hattı uzun süre meşgul eder (1 Mbit/s klasik CAN'de 1 kB ≈ 15 ms); örnek sayısını kabul edilebilir gecikmeye göre seçin.

Bu çerçevenin bayt bayt örneği Ek 5.3.1'dedir.

### 3.0.3   MARKER (İşaret) — 0x03

| İletişim yönü | Kart → PC |
| --- | --- |
| Mesaj tipi | Olay işareti (yanıt beklenmez) |
| Ne zaman | Kartta işaretlenmek istenen bir olay olduğunda (isteğe bağlı) |
| Paket boyutu | 48 + L bayt (+4 CRC). Örnek: "RUN" metni + CRC = 55 bayt |
| Zorunluluk | İsteğe bağlı. |

Açıklaması: MARKER, kartta olan bir olayı akışın belirli bir örneğine bağlar: "durum = RUN", "ISR taşması", "röle açıldı", "test adımı 3" gibi. Stüdyo bunu zaman grafiğinde o örneğin üzerinde kesikli dikey bir çizgi ve kısa bir etiket olarak gösterir; sinyaldeki bir değişimin hangi olaydan sonra geldiğini görmek kolaylaşır. Hata ayıklamada printf'in grafik üzerindeki karşılığı gibi düşünülebilir.

MARKER Paket Formatı:

| Başlık 32 Byte | sample_index 8 Byte | code 4 Byte | text_len 2 Byte | reserved 2 Byte | text L Byte | CRC-32 4 Byte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Veri Alanı Detayları:

| Gövde ofseti | Çerçeve ofseti | Boyut | Tip | Alan | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x20 | 8 | uint64_t | sample_index | first_sample ekseni | Olayın denk geldiği örnek anının sıra numarası (DATA'daki first_sample ile aynı sayaç). Geçmiş ya da gelecekteki bir örneği de gösterebilir. |
| 0x08 | 0x28 | 4 | uint32_t | code | kullanıcı tanımlı | Olay kodu (ör. 1 = durum değişimi, 2 = ISR taşması). Stüdyo'da ipucunda görünür. |
| 0x0C | 0x2C | 2 | uint16_t | text_len | 0 … 65535 | Metnin bayt sayısı (L). |
| 0x0E | 0x2E | 2 | uint16_t | reserved | 0 | Ayrılmış. |
| 0x10 | 0x30 | L | char[L] | text | UTF-8 | Olayın açıklaması; sonlandırıcı sıfır bayt gerekmez. |

Tablo 3.7: MARKER Gövdesinin Veri Yapısı

| Durum | Alıcı ne yapar |
| --- | --- |
| İşaret, tanınan bir akışa ait | Zaman grafiğinde sample_index örneğine kesikli dikey çizgi ve etiket çizilir (etiket en çok 28 karakter; akış başına son 100 işaret tutulur). |
| Akış tanınmıyor (DESCRIPTOR yok) | İşaret yok sayılır. Akış tanındı ama henüz DATA gelmediyse ilk 32 işaret bekletilir, veri gelince yerleştirilir. |
| Çok sık işaret (0.25 s'de 50'den fazla) | Fazlası gösterilmez; kaç tanesinin atlandığı Günlük'e yazılır. |

Tablo 3.8: MARKER İçin Alıcı Davranışı

Bu çerçevenin bayt bayt örneği Ek 5.3.3'tedir.

## 3.1   Çerçevelerin Gönderim Sırası

Bir akış her zaman DESCRIPTOR ile başlar; ardından DATA çerçeveleri gelir, DESCRIPTOR en geç 1 saniyede bir tekrarlanır ve olaylar MARKER ile işaretlenir. Şekil 3.1 20 kHz, 2 kanallı ve 256 örneklik bloklarla gönderilen bir akışta tipik bir sırayı ve bir paket kaybını gösterir.

Şekil 3.1: Örnek Mesaj Sırası ve Kayıp Tespiti

| Akış durumu | Gönderilebilecek çerçeveler | Geçiş |
| --- | --- | --- |
| KAPALI | Yok | Akış başlatılınca TANIM BEKLİYOR'a geçer. |
| TANIM BEKLİYOR | Yalnız DESCRIPTOR | DESCRIPTOR başarıyla gönderilince YAYINDA'ya geçer; gönderilemezse sonraki fırsatta yeniden denenir. |
| YAYINDA | DESCRIPTOR, DATA, MARKER | Ayar değişince desc_rev + 1 ve tekrar TANIM BEKLİYOR; akış kapatılınca KAPALI. |

Tablo 3.9: Göndericide Akış Durumları

v1'de akışı kapatan özel bir mesaj yoktur. Kart gönderimi durdurursa Stüdyo son çerçeveden bu yana geçen süreyi akış istatistiklerinde "boşta" (Bekliyor) olarak gösterir.

# 4.0   HATA YÖNETİMİ VE ALICI DAVRANIŞI

## 4.1   Neden Yanıt (ACK / NACK) Yok

Komut-yanıt protokollerinde (ör. Faz Dizisi Anten Kontrol protokolü) her isteğe Ack ya da hata kodlu Nack dönülür. SPTF bir ölçüm akışıdır ve bilinçli olarak yanıtsızdır: kaybolan bir ölçümü saniyeler sonra yeniden göndermek gerçek zamanlı izlemede işe yaramaz, karta da yeniden gönderim için tampon tutma yükü getirir. Bunun yerine her hata alıcıda sayılır ve görünür kılınır. Kartın hata ayıklarken bakacağı yerler Stüdyo'daki KPI kutuları, Bağlantı sayfası ve Günlük panelidir (Ek 5.4).

CAN-bus'ta hattaki her mesaj donanım düzeyinde onaylanır ve bit hatasında denetleyici mesajı kendisi yeniden gönderir; USB de veriyi kendi el sıkışmasıyla taşır. Bunlar SPTF düzeyinde birer onay değildir ve kart yazılımının bir şey yapmasını gerektirmez. USB ve CAN'de kayıp çoğunlukla kartın gönderemediği (meşgul) bloklardan doğar.

## 4.2   Çerçeve Denetimi

Alıcı her datagramdaki çerçeveleri baştan sona sırayla işler ve her çerçeveyi aşağıdaki sırayla denetler. Bir denetim başarısız olursa çerçeve atılır, "Hatalı paket" sayacı artar ve ilk 20 hata Günlük'e açıklamasıyla yazılır. Hiçbir bozuk paket alıcıyı durdurmaz.

| Adım | Denetim | Başarısızsa | Stüdyo'da |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datagramın kalanı sıfır dolgu mu? | Sıfır dolgu hata değildir; yok sayılır. | — |
| 2 | En az 32 bayt (başlık) var mı? | Datagramın geri kalanı atılır. | Hatalı paket · CRC/biçim |
| 3 | magic = "SPTF" mi? | Datagramın geri kalanı atılır. | Hatalı paket · CRC/biçim; Günlük: "magic hatalı" |
| 4 | version = 1 mi? | Datagramın geri kalanı atılır. | Günlük: "desteklenmeyen sürüm" |
| 5 | frame_len ≥ 32 (+4) ve datagram içinde mi? | Datagramın geri kalanı atılır. | Günlük: "frame_len geçersiz" |
| 6 | CRC (bayrak açıksa) tutuyor mu? | Datagramın geri kalanı atılır. | Günlük: "CRC hatası: hesaplanan … çerçevede …" |
| 7 | frame_type biliniyor mu? | Hata değil: çerçeve frame_len kadar atlanır, sonraki çerçeveye geçilir. | — |
| 8 | DESCRIPTOR alanları geçerli mi? (hız, kanal sayısı, tip, yerleşim, uzunluk = 80 + 64·C) | Çerçeve atılır. | Hatalı paket |
| 9 | DATA: akış tanımlı ve desc_rev eşleşiyor mu? | Çerçeve atılır (protokol gereği). | Hatalı paket · tanımsız |
| 10 | DATA: gövde uzunluğu = 16 + N·C·B ve first_sample < 2⁶² mi? | Çerçeve atılır. | Hatalı paket · CRC/biçim |
| 11 | MARKER: text_len gövdeye sığıyor mu? | Çerçeve atılır. | Hatalı paket · CRC/biçim |

Tablo 4.1: Alıcının Çerçeve Denetim Sırası

USB ve CAN-bus'ta bu adımlardan önce çerçeve ayırıcı çalışır (Bölüm 2.2.4); yukarıdaki 1., 2. ve 5. adımların yerini ayırıcı alır. Ayırıcının denetimleri:

| Denetim | Başarısızsa | Stüdyo'da |
| --- | --- | --- |
| Çerçeveler arasında yalnız sıfır dolgu mu var? | Sıfır olmayan baytlar atlanır; senkron varken olduysa senkron kaybı sayılır. | Hatalı paket · CRC/biçim; Günlük: "çerçeve sınırı dışında veri"; Bağlantı: Bayt akışı |
| flags bit 0 = 1 (CRC var) mı? | Çerçeve kabul edilmez; imzanın bir bayt ötesinden yeniden aranır. | Günlük: "CRC'siz çerçeve: USB ve CAN-bus üzerinden CRC-32 zorunludur" |
| 36 ≤ frame_len ≤ 65535 mi? | İmzanın bir bayt ötesinden yeniden aranır. | Günlük: "frame_len geçersiz" |
| CRC tutuyor mu? | İmzanın bir bayt ötesinden yeniden aranır. | Günlük: "CRC hatası …"; Bağlantı: senkron kaybı |

Tablo 4.2: Bayt Akışına Özgü Denetimler (USB, CAN-bus)

## 4.3   Akış Düzeyindeki Durumlar

Çerçeve geçerli olsa bile akışın sürekliliği bozulmuş olabilir. Alıcının bu durumlardaki davranışı:

| Durum | Nasıl anlaşılır | Alıcı ne yapar | Stüdyo'da |
| --- | --- | --- | --- |
| Paket kaybı | first_sample > beklenen | Fark kadar örnek kayıp sayılır, araya boşluk konur. | KPI Kayıp; grafikte kesinti; Bağlantı: kayıp oranı, olay sayısı, en uzun kayıp |
| Yinelenen çerçeve | first_sample < beklenen | Atılır. | Bağlantı: Sıra → yineleme |
| Geç gelen (sırası bozuk) çerçeve | first_sample kısa süre önce kayıp sayılan aralığa düşüyor | Sayılır; tampon geçtiği için çizilmez. | Bağlantı: Sıra → geç |
| Kart yeniden başladı | first_sample = 0 ya da ardışık 4 geri çerçeve | Akış yeniden başlamış sayılır; tampon silinmez. | Günlük: "akış yeniden başladı (cihaz reset?)"; Bağlantı: reset |
| Ayar değişti | Yeni desc_rev'li DESCRIPTOR | Eski akış kapanır, yeni akış açılır. | Günlük: "yapılandırma değişti" |
| Kaynak çakışması | Aynı IP + stream_id'den iki kaynak portu ya da karışık first_sample dizisi | İkinci kaynağın verisi çizilmez; bir kez uyarılır. | Bağlantı: kırmızı "Kaynak çakışması"; Günlük |
| Akış durdu | Uzun süre çerçeve gelmiyor | Akış "boşta" sayılır. | Paket İstatistikleri: Bekliyor |
| USB / CAN bağlantısı koptu | Port okunamıyor (kart resetlendi, kablo ya da adaptör çıkarıldı) | Dinleme sürer; 1 s aralıkla yeniden bağlanır, yarım çerçeve atılır. | Günlük: "… bağlantısı koptu — yeniden bağlanılacak"; durum: "cihaz bekleniyor" |
| Port / adaptör bulunamadı | Dinleme başlarken açılamadı | 1 s aralıkla yeniden dener (port sonradan takılabilir). | Günlük uyarısı; Bağlantı: "bağlı değil" |
| CAN sürücüsü kurulu değil | Adaptör kütüphanesi yüklenemedi | Dinleme durur. | Durum: hata; Günlük: "adaptör açılamadı … sürücüsü kurulu mu" |
| CAN hata çerçevesi | Adaptör hattaki bir hata çerçevesini bildirdi | Sayılır; veri akışı etkilenmez. | Bağlantı: CAN mesajı → hata çerçevesi |

Tablo 4.3: Akış Düzeyindeki Durumlar

## 4.4   Göndericideki Hata Durumları

| Durum | Gönderici ne yapmalı |
| --- | --- |
| Tampon alınamadı (ör. lwIP pbuf havuzu boş) | Etkilenen örnekler kayıp sayılır, first_sample yine ilerletilir; hata sayacı artırılır. Bloklayarak beklenmez (gerçek zamanlı çevrim aksamasın). |
| Gönderim hatası / ağ meşgul | Aynı: bu blok kayıp, sonraki blok normal gönderilir. |
| DESCRIPTOR gönderilemedi | Sonraki fırsatta yeniden denenir. İlk DESCRIPTOR gönderilemediyse o akışın DATA'sı gönderilmez. |
| USB: CDC aktarımı meşgul (USBD_BUSY) | Çerçeve tümüyle sonra gönderilir ya da tümüyle atlanır (first_sample yine ilerletilir); yarım çerçeve gönderilmez. Kütüphanenin USB portu çerçeveyi bekletip sonrakilerle tek aktarımda gönderir; iki tampon da doluysa çerçeve atlanır (SPTF_MEM_ERR). |
| CAN: gönderim posta kutusu / FIFO dolu | Başlatılmış çerçevenin kalan mesajları sırayla tamamlanır; çerçevenin tamamına yer yoksa çerçeve hiç başlatılmaz (kayıp sayılır). Kütüphanenin bağdaştırıcıları timeout_ms boyunca bekler; dolarsa SPTF_BUSY_ERR döner ve çerçevenin kalan mesajları gönderilmez (alıcı yarım çerçeveyi CRC ile atar). |
| CAN: hata pasif / veri yolu kapalı (bus-off) | Denetleyici yeniden başlatılır; yarım kalan çerçeve alıcıda CRC hatasıyla atılır, akış sonraki çerçeveyle sürer. |
| Geçersiz yapılandırma (hız ∉ [0.001, 10¹²] Hz, kanal ∉ [1, 256], bilinmeyen tip / yerleşim, metin sığmıyor, ölçek / ofset sonlu değil, DESCRIPTOR datagrama sığmıyor) | Akış başlatılmaz. |

Tablo 4.4: Göndericinin Hata Durumları

Referans kütüphane embedded/sptf_udp bu durumları aşağıdaki dönüş kodlarıyla bildirir (USB ve CAN portlarındaki anlamlarıyla):

| Kod | Değer | Anlamı |
| --- | --- | --- |
| SPTF_OK | 0 | Başarılı. |
| SPTF_ARG_ERR | 1 | NULL işaretçi ya da aralık dışı argüman. |
| SPTF_CONFIG_ERR | 2 | Geçersiz akış ya da bağlantı yapılandırması (aynı stream_id dahil); USB / CAN portunda CRC kapalı akış; bxCAN'de TXFP, FDCAN'de Tx FIFO kipi kapalı; CAN kimliği 11 / 29 bit sınırını aşıyor. |
| SPTF_SIZE_ERR | 3 | Çerçeve datagrama ya da tampona sığmıyor (ör. 1472 baytta 21'den fazla kanal). |
| SPTF_MEM_ERR | 4 | Port tampon veremedi (lwIP netbuf / pbuf / PCB havuzu boş; USB'de iki aktarım tamponu da dolu). |
| SPTF_BIND_ERR | 5 | Yerel porta bağlama başarısız. |
| SPTF_CONN_ERR | 6 | Hedefe bağlanma başarısız ya da bağlantı kurulmamış; USB yapılandırılmamış (kablo takılı değil) ya da PC portu kapalı (DTR), bekleyen veri atıldı. |
| SPTF_SEND_ERR | 7 | Gönderme başarısız (ağ arayüzü, PHY ya da sürücü hatası). |
| SPTF_BUSY_ERR | 8 | Port şu an meşgul; daha sonra yeniden denenebilir (CAN'de posta kutusu / FIFO zaman aşımı; USB'de sptf_usb_cdc_flush(): veri bekliyor). |
| SPTF_STATE_ERR | 9 | Nesne başlatılmamış ya da bağlantıya ekli değil. |

Tablo 4.5: sptf_status_t Dönüş Kodları

## 4.5   Arayüz Gereksinimleri

Her gereksinim tek bir kuralı bildirir ve sınanabilir. "Neden" sütunu kuralın gerekçesini verir.

| No | Taraf | Gereksinim | Neden |
| --- | --- | --- | --- |
| AKD-01 | Gönderici · UDP | Çerçeveleri UDP ile PC'nin IPv4 adresine (unicast) ve yapılandırılan hedef porta (varsayılan 50505) göndermelidir. | Alıcı yalnız bu portu dinler; yayın tanımlı değildir. |
| AKD-02 | Gönderici | Aynı karttaki her akışa farklı bir stream_id vermelidir. | Alıcı akışları (IP, stream_id) ile ayırır. |
| AKD-03 | Gönderici · UDP | Bir çerçeveyi iki datagrama bölmemelidir. | Alıcı çerçeveyi tek datagramda bulmayı bekler. |
| AKD-04 | Gönderici · UDP | Datagramın 1472 baytı (yolun MTU'su − 28) aşmaması önerilir; 65507 bayt hiçbir durumda aşılmamalıdır. | IP parçalanması kaybı ve yükü artırır. |
| AKD-05 | Gönderici | Çok baytlı bütün alanları küçük uçlu yazmalıdır. | Bölüm 2.3.12. |
| AKD-06 | Gönderici | reserved alanlarını ve flags'in tanımsız bitlerini 0 yazmalıdır. | İleride bu bitlere anlam verilebilir. |
| AKD-07 | Gönderici | Akışın ilk çerçevesi DESCRIPTOR olmalı ve first_sample 0'dan başlamalıdır. | Alıcı tanımı bilmeden veriyi çözemez. |
| AKD-08 | Gönderici | DESCRIPTOR'ı en geç 1000 ms'de bir yinelemelidir (500 ms önerilir); tekrarın içeriği ve desc_rev'i değişmemelidir. | Sonradan bağlanan alıcı en geç 1 s'de veriyi çözer. |
| AKD-09 | Gönderici | DESCRIPTOR içeriği değişince desc_rev'i 1 artırmalı ve yeni DESCRIPTOR'ı yeni revizyonlu ilk DATA'dan önce göndermelidir; first_sample'ın 0'dan başlaması önerilir. | Alıcı eski ve yeni ayarı karıştırmasın. |
| AKD-10 | Gönderici | seq'i akışın her çerçevesinde 1 artırmalıdır (2³²'de 0). | Tanı (kaç çerçeve gönderildi). |
| AKD-11 | Gönderici | first_sample'ı sürekli tutmalıdır: sonraki = önceki + sample_count; gönderemediği örnekler için de ilerletmelidir. | Kayıp tespiti ve doğru zaman ekseni. |
| AKD-12 | Gönderici | Gövde uzunluğu sample_count × channel_count × B olmalıdır; sample_count ≥ 1 önerilir. | Alıcı uzunluk tutarsızlığını hatalı sayar. |
| AKD-13 | Gönderici | scale ve offset sonlu sayılar olmalı; metin alanları UTF-8, kalan baytlar 0 olmalıdır. | NaN / sonsuz ölçek grafiği bozar. |
| AKD-14 | Gönderici | flags bit 0'ı 1 yazdığında çerçevenin sonuna Bölüm 2.3.11'deki CRC-32'yi eklemelidir. | Bütünlük denetimi. |
| AKD-15 | Gönderici | Ağ çağrılarını kesme (ISR) içinde yapmaması önerilir; ISR yalnız tamponu hazır işaretlemelidir. | lwIP ISR bağlamında güvenli değildir. |
| AKD-16 | Gönderici | Protokolü yalnız kontrollü ağlarda (doğrudan bağlantı ya da ayrılmış yerel ağ) kullanmalıdır. | Tıkanıklık denetimi ve kimlik doğrulama yoktur. |
| AKD-17 | Alıcı | Hatalı çerçeveyi atmalı, saymalı ve çalışmayı sürdürmelidir. | Bölüm 4.2. |
| AKD-18 | Alıcı | Tanımlanmamış ya da desc_rev'i eşleşmeyen akışın DATA çerçevelerini atmalıdır. | Yanlış tanımla çözülmesin. |
| AKD-19 | Alıcı | first_sample beklenenden büyükse aradaki örnekleri kayıp saymalı ve boşluk bırakmalıdır. | Bölüm 3.0.2. |
| AKD-20 | Alıcı | reserved alanlarını, tanımsız bayrakları ve aynı içerikli DESCRIPTOR tekrarını yok saymalıdır. | İleri uyumluluk. |
| AKD-21 | Gönderici · USB / CAN | Her çerçevede CRC-32'yi açmalıdır (flags bit 0 = 1). | Bayt akışında çerçeve başı yalnız CRC ile doğrulanabilir (Bölüm 2.2.4). |
| AKD-22 | Gönderici · USB / CAN | Çerçeveleri araya başka veri katmadan art arda yazmalıdır; çerçeveler arasında yalnız sıfır dolgu olabilir. | Araya giren bayt senkron kaybına yol açar. |
| AKD-23 | Gönderici · USB / CAN | Bir çerçeve 65535 baytı aşmamalıdır. | Alıcının bayt akışında kabul ettiği üst sınır. |
| AKD-24 | Gönderici · USB | SPTF gönderilen CDC portuna başka veri (printf, günlük) yazmamalıdır. | Metin baytları çerçeve dışı veri sayılır. |
| AKD-25 | Gönderici · USB | Bir çerçeveyi ya tümüyle göndermeli ya da hiç göndermemelidir. | Yarım çerçeve CRC hatasına yol açar. |
| AKD-26 | Gönderici · CAN | Her gönderici tek bir CAN kimliği kullanmalı; bu kimliği hatta başka bir mesaj kullanmamalıdır. | Alıcı her kimliği ayrı bir bayt akışı sayar. |
| AKD-27 | Gönderici · CAN | Bir kimlikteki mesajlar gönderim sırasıyla hatta çıkmalıdır (bxCAN: TransmitFifoPriority = ENABLE; FDCAN: Tx FIFO kipi). | Sıra bozulursa çerçeve CRC'den geçemez. |
| AKD-28 | Gönderici · CAN | Bir çerçevenin bütün mesajları, araya aynı kimlikle başka bir çerçeve girmeden art arda gönderilmelidir. | İç içe geçen iki çerçevenin ikisi de bozulur. |
| AKD-29 | Gönderici · CAN | Klasik CAN'de mesajlar 8 bayt (son mesaj 1–8), CAN FD'de 64 bayt olmalı; CAN FD'de son mesaj sıfırla geçerli uzunluğa tamamlanmalıdır. Her çerçevenin yeni bir mesajın başında başlaması önerilir. | Verim; kaybolan mesaj yalnız kendi çerçevesini bozar. |
| AKD-30 | Alıcı · USB / CAN | CRC'siz çerçeveyi kabul etmemeli; bozuk çerçeveden sonra imzanın bir bayt ötesinden yeniden aramalı; çerçeveler arasındaki sıfır baytları yok saymalıdır. | Bölüm 2.2.4. |
| AKD-31 | Alıcı · USB / CAN | Bağlantı koparsa dinlemeyi durdurmadan yeniden bağlanmayı denemeli; CAN'de her kimliği ayrı kaynak olarak işlemelidir. | Kart resetlenince veri kendiliğinden geri gelir. |

Tablo 4.6: Arayüz Gereksinimleri

# 5.0   EK

## 5.1   Çerçeve Özeti

| Çerçeve | Kod | Toplam boyut (bayt) | Gönderim | Zorunlu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPTOR | 0x01 | 80 + 64·C (+4) | İlk çerçeve; ≤ 1000 ms'de bir; ayar değişince | Evet |
| DATA | 0x02 | 48 + N·C·B (+4) | Örnek bloğu hazır oldukça | Evet |
| MARKER | 0x03 | 48 + L (+4) | Olay olduğunda | Hayır |

Tablo 5.1: Çerçeve Özeti

## 5.2   Kapasite Tabloları

| Yapılandırma | Örnek anı başına | 1472 B, CRC yok | 1472 B, CRC | 8972 B (jumbo), CRC yok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 × int16 | 2 B | 712 | 710 | 4462 |
| 2 × int16 / uint16 | 4 B | 356 | 355 | 2231 |
| 3 × int16 | 6 B | 237 | 236 | 1487 |
| 1 × int24 | 3 B | 474 | 473 | 2974 |
| 8 × int16 · 4 × int32 · 2 × cfloat32 | 16 B | 89 | 88 | 557 |
| 6 × float32 | 24 B | 59 | 59 | 371 |

Tablo 5.2: Bir DATA Çerçevesine Sığan Örnek Anı Sayısı

| Datagram boyutu | DESCRIPTOR'da en çok kanal | Not |
| --- | --- | --- |
| 1472 B | 21 | Standart Ethernet; daha fazla kanal için akışı bölün. |
| 8972 B | 138 | Yolun tamamı jumbo çerçeve desteklemeli. |
| 65507 B | 256 | Protokolün kanal üst sınırı; IP parçalanması olur. |

Tablo 5.3: DESCRIPTOR Kanal Sınırı (32 + 48 + 64·C (+4) ≤ datagram)

| Akış | UDP yükü | Datagram / s (1472 B) |
| --- | --- | --- |
| 2 × uint16 @ 20 kHz, 256'lık bloklar | 80 kB/s | 78 |
| 6 × float32 @ 1 kHz, 10'luk bloklar | 24 kB/s | 100 |
| 8 × int16 @ 1 MS/s | 16 MB/s | ≈ 11 236 |

Tablo 5.4: Örnek Trafik

Hat kapasitesi (1472 B datagram, CRC dahil): 100 Mbit/s Ethernet'te örnek verisi için yaklaşık 11.5 MB/s (ör. 4 kanal int16 × 1 MS/s = 8 MB/s sığar), 1 Gbit/s'te yaklaşık 115 MB/s. Stüdyo'nun ölçülen alım kapasitesi (aynı PC'de) 1472 baytlık datagramla 113 MB/s'dir (saniyede ~77 000 datagram, kayıpsız).

| Bağlantı | Ham kapasite (yaklaşık) | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| USB FS (12 Mbit/s), CDC | ≈ 1,2 MB/s (kuramsal) | Bulk aktarımda 1 ms'de en çok 19 × 64 bayt. Pratikte daha az; ör. 4 kanal int16 × 100 kHz = 800 kB/s sınıra yakındır. |
| USB HS (480 Mbit/s), CDC | ≈ 53 MB/s (kuramsal) | 125 µs'de en çok 13 × 512 bayt; gerçek hız kart yazılımına ve USB PHY'ye bağlıdır. |
| Klasik CAN 125 kbit/s | 7,4 – 9 kB/s | 930 – 1 130 mesaj/s (8 baytlık mesaj) |
| Klasik CAN 250 kbit/s | 15 – 18 kB/s | 1 850 – 2 250 mesaj/s |
| Klasik CAN 500 kbit/s | 30 – 36 kB/s | 3 700 – 4 500 mesaj/s |
| Klasik CAN 1 Mbit/s | 59 – 72 kB/s | 7 400 – 9 000 mesaj/s |
| CAN FD 500 kbit/s / 2 Mbit/s | ≈ 170 kB/s | 64 baytlık mesajla ≈ 2 700 mesaj/s |
| CAN FD 500 kbit/s / 5 Mbit/s | ≈ 330 kB/s | ≈ 5 200 mesaj/s |
| CAN FD 1 Mbit/s / 8 Mbit/s | ≈ 580 kB/s | ≈ 9 000 mesaj/s |

Tablo 5.5: USB ve CAN-bus Kapasitesi (hattın tamamı SPTF'ye ayrılırsa)

Klasik CAN aralıkları bit doldurma (bit stuffing) payını gösterir: 11 bit kimlikli 8 baytlık bir mesaj, mesajlar arası boşlukla birlikte 111 ile 135 bit arasıdır. CAN FD değerleri bit doldurma dahil yaklaşık hesaptır. Pratikte hat yükünü %50–70'in altında tutun. SPTF'in payı: her DATA çerçevesi örneklere ek olarak 52 bayt (CRC dahil) taşır. Örnek: 2 × uint16 @ 1 kHz, 50'lik bloklar → çerçeve 48 + 200 + 4 = 252 bayt = 32 klasik CAN mesajı; saniyede 20 çerçeve = 640 mesaj/s, yani 500 kbit/s'lik hattın ≈ %15'i.

Stüdyo'nun bayt akışı işleme kapasitesi (ölçülen): 1472 baytlık çerçevelerle ≈ 210 MB/s; en kötü parçalanmada (64 baytlık USB paketleri) ≈ 55 MB/s. CAN okuma döngüsü saniyede ≈ 500 000 mesaj işler (sanal veri yolunda). USB ve CAN-bus'ta darboğaz Stüdyo değil, hattın kendisidir.

## 5.3   Örnek Bayt Dökümleri (Test Vektörleri)

Uyumlu bir gönderici aşağıdaki girdilerden bu baytları birebir üretmelidir; uyumlu bir alıcı bu baytlardan aynı değerleri okumalıdır. Baytlar, Stüdyo'nun Python referans kodlayıcısıyla üretilmiş ve kart kütüphanesinin birim testiyle doğrulanmıştır. Renkler Bölüm 2.3'teki paket şemalarıyla aynıdır.

### 5.3.1   DATA Çerçevesi

Girdi: stream_id = 1, desc_rev = 1, seq = 1, timestamp_ns = 1 000 000; 2 kanal, int16, sıralı yerleşim; first_sample = 0, iki örnek anı: [100, −1] ve [200, −2]; CRC açık. Toplam 60 bayt.

| Ofset | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 53 | 50 | 54 | 46 | 01 | 02 | 01 | 00 | 3C | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 |
| 0x0010 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 | 42 | 0F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0020 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0030 | 64 | 00 | FF | FF | C8 | 00 | FE | FF | A8 | 40 | 1E | 68 |  |  |  |  |

Tablo 5.6: DATA Çerçevesi (onaltılık)

| Ofset | Gönderilen baytlar | Alan | Anlamı |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 53 50 54 46 | magic | "SPTF" |
| 0x04 | 01 | version | 1 |
| 0x05 | 02 | frame_type | 2 (DATA) |
| 0x06 | 01 00 | flags | bit 0 = 1 (CRC var) |
| 0x08 | 3C 00 00 00 | frame_len | 60 |
| 0x0C | 01 00 | stream_id | 1 |
| 0x0E | 01 00 | desc_rev | 1 |
| 0x10 | 01 00 00 00 | seq | 1 |
| 0x14 | 00 00 00 00 | reserved | 0 |
| 0x18 | 40 42 0F 00 00 00 00 00 | timestamp_ns | 1 000 000 ns (1 ms) |
| 0x20 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | first_sample | 0 |
| 0x28 | 02 00 00 00 | sample_count | 2 |
| 0x2C | 00 00 00 00 | reserved | 0 |
| 0x30 | 64 00 FF FF C8 00 FE FF | samples | s0: c0 = 100, c1 = −1 · s1: c0 = 200, c1 = −2 |
| 0x38 | A8 40 1E 68 | CRC-32 | 0x681E40A8 |

Tablo 5.7: DATA Çerçevesinin Alanlara Ayrılması

### 5.3.2   DESCRIPTOR Çerçevesi

Girdi: stream_id = 1, desc_rev = 1, seq = 0, timestamp_ns = 0; 1000 Hz, 1 kanal, int16, sıralı yerleşim; akış adı "ADC"; kanal "Ia", birim "A", scale = 0.001, offset = 0; CRC açık. Toplam 148 bayt.

| Ofset | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 53 | 50 | 54 | 46 | 01 | 01 | 01 | 00 | 94 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 |
| 0x0010 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0020 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 | 8F | 40 | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0030 | 41 | 44 | 43 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0040 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0050 | 49 | 61 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0060 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0070 | 41 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0080 | FC | A9 | F1 | D2 | 4D | 62 | 50 | 3F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0090 | BA | 27 | 3D | FC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 5.8: DESCRIPTOR Çerçevesi (onaltılık)

| Ofset | Gönderilen baytlar | Alan | Anlamı |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 53 50 54 46 | magic | "SPTF" |
| 0x04 | 01 | version | 1 |
| 0x05 | 01 | frame_type | 1 (DESCRIPTOR) |
| 0x06 | 01 00 | flags | bit 0 = 1 (CRC var) |
| 0x08 | 94 00 00 00 | frame_len | 148 = 80 + 64·1 + 4 |
| 0x0C | 01 00 | stream_id | 1 |
| 0x0E | 01 00 | desc_rev | 1 |
| 0x10 | 00 00 00 00 | seq | 0 |
| 0x14 | 00 00 00 00 | reserved | 0 |
| 0x18 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | timestamp_ns | 0 (saat yok) |
| 0x20 | 00 00 00 00 00 40 8F 40 | sample_rate | 1000.0 Hz (float64) |
| 0x28 | 01 00 | channel_count | 1 |
| 0x2A | 03 | sample_type | 0x03 = int16 |
| 0x2B | 00 | layout | 0 = sıralı |
| 0x2C | 00 00 00 00 | reserved | 0 |
| 0x30 | 41 44 43 00 00 00 00 00 … (32 bayt) | stream_name | "ADC" + 29 sıfır bayt |
| 0x50 | 49 61 00 00 00 00 00 00 … (32 bayt) | kanal 1: name | "Ia" + sıfırlar |
| 0x70 | 41 00 00 00 00 00 00 00 … (16 bayt) | kanal 1: unit | "A" + sıfırlar |
| 0x80 | FC A9 F1 D2 4D 62 50 3F | kanal 1: scale | 0.001 (float64) |
| 0x88 | 00 00 00 00 00 00 00 00 | kanal 1: offset | 0.0 |
| 0x90 | BA 27 3D FC | CRC-32 | 0xFC3D27BA |

Tablo 5.9: DESCRIPTOR Çerçevesinin Alanlara Ayrılması

### 5.3.3   MARKER Çerçevesi

Girdi: stream_id = 1, desc_rev = 1, seq = 5, timestamp_ns = 2 000 000; sample_index = 1000, code = 42, metin "RUN"; CRC açık. Toplam 55 bayt.

| Ofset | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 53 | 50 | 54 | 46 | 01 | 03 | 01 | 00 | 37 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 |
| 0x0010 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 80 | 84 | 1E | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0020 | E8 | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2A | 00 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0030 | 52 | 55 | 4E | 37 | 7D | 55 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 5.10: MARKER Çerçevesi (onaltılık)

| Ofset | Gönderilen baytlar | Alan | Anlamı |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 53 50 54 46 | magic | "SPTF" |
| 0x04 | 01 | version | 1 |
| 0x05 | 03 | frame_type | 3 (MARKER) |
| 0x06 | 01 00 | flags | bit 0 = 1 (CRC var) |
| 0x08 | 37 00 00 00 | frame_len | 55 = 48 + 3 + 4 |
| 0x0C | 01 00 | stream_id | 1 |
| 0x0E | 01 00 | desc_rev | 1 |
| 0x10 | 05 00 00 00 | seq | 5 |
| 0x14 | 00 00 00 00 | reserved | 0 |
| 0x18 | 80 84 1E 00 00 00 00 00 | timestamp_ns | 2 000 000 ns |
| 0x20 | E8 03 00 00 00 00 00 00 | sample_index | 1000 |
| 0x28 | 2A 00 00 00 | code | 42 |
| 0x2C | 03 00 | text_len | 3 |
| 0x2E | 00 00 | reserved | 0 |
| 0x30 | 52 55 4E | text | "RUN" |
| 0x33 | 37 7D 55 30 | CRC-32 | 0x30557D37 |

Tablo 5.11: MARKER Çerçevesinin Alanlara Ayrılması

### 5.3.4   DATA Çerçevesinin Klasik CAN Mesajlarına Bölünmesi

Ek 5.3.1'deki 60 baytlık DATA çerçevesi, CAN kimliği 0x6F0 olan bir gönderici tarafından klasik CAN ile şöyle gönderilir: baytlar sırası bozulmadan 8'er 8'er mesajlara bölünür, son mesaj kalan 4 baytı taşır (DLC = 4). USB'de aynı 60 bayt doğrudan bu sırayla akar; USB aktarım sınırlarının çerçeve sınırlarıyla örtüşmesi gerekmez.

| Mesaj | Kimlik | DLC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | İçerik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x6F0 | 8 | 53 | 50 | 54 | 46 | 01 | 02 | 01 | 00 | magic, version, frame_type, flags |
| 2 | 0x6F0 | 8 | 3C | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | frame_len, stream_id, desc_rev |
| 3 | 0x6F0 | 8 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | seq, reserved |
| 4 | 0x6F0 | 8 | 40 | 42 | 0F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | timestamp_ns |
| 5 | 0x6F0 | 8 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | first_sample |
| 6 | 0x6F0 | 8 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | sample_count, reserved |
| 7 | 0x6F0 | 8 | 64 | 00 | FF | FF | C8 | 00 | FE | FF | samples: s0 (100, −1), s1 (200, −2) |
| 8 | 0x6F0 | 4 | A8 | 40 | 1E | 68 |  |  |  |  | CRC-32 (son mesaj, 4 bayt) |

Tablo 5.12: 60 Baytlık DATA Çerçevesi → 8 Klasik CAN Mesajı

### 5.3.5   Aynı Çerçeve CAN FD ile

CAN FD'de 60 bayt tek mesaja sığar. 60 geçerli bir CAN FD veri uzunluğu olmadığından mesaj 64 bayta (DLC 15) tamamlanır; son 4 bayt sıfır dolgudur ve alıcı tarafından yok sayılır (açık gri).

| Ofset | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000 | 53 | 50 | 54 | 46 | 01 | 02 | 01 | 00 | 3C | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 |
| 0x0010 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 40 | 42 | 0F | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0020 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 0x0030 | 64 | 00 | FF | FF | C8 | 00 | FE | FF | A8 | 40 | 1E | 68 | 00 | 00 | 00 | 00 |

Tablo 5.13: CAN FD Mesajı (kimlik 0x6F0, 64 bayt)

## 5.4   Stüdyo'da Nerede Görünür

Çerçeve alanlarının Stüdyo arayüzündeki karşılığı. Kart yazılımında bir alanın doğru gidip gitmediğini bu tabloyla hızlıca denetleyebilirsiniz.

| Alan / olay | Stüdyo'da nerede | Ne görürsünüz |
| --- | --- | --- |
| stream_name | Kaynaklar paneli · Bağlantı sayfası | Akışın adı; birden çok akışta lejantta da yazar. |
| kanal name | Zaman grafiği lejantı · Kaynaklar paneli | Kanalın adı (ör. "Ia"). |
| kanal unit | Zaman grafiği Y ekseni | "Genlik (A)"; kanalların birimleri farklıysa birimsiz. |
| scale, offset | Grafikteki bütün değerler | Değerler fiziksel birimdedir (ham ADC sayısı değil). |
| sample_rate | Zaman ekseni · spektrumun frekans ekseni · Bağlantı: Etkin fs | Zaman = t0 + sıra / fs. Bağlantı sayfası gerçek gelen hızı nominal değerle karşılaştırır (ppm). |
| sample_type, channel_count | Kaynaklar paneli | "2 × int16 · 10 kHz" gibi özet. |
| first_sample / kayıp | KPI Kayıp · zaman grafiği · Bağlantı | Kayıp örnek sayısı ve oranı, grafikte boşluk, kayıp olayı sayısı. |
| seq, timestamp_ns | Bağlantı sayfası | Paket aralığı, titreşim, gecikme değişimi, gönderici saati sapması. |
| MARKER | Zaman grafiği | Kesikli dikey çizgi ve etiket. |
| Hatalı çerçeve | KPI Hatalı paket · Günlük | CRC/biçim ve tanımsız sayaçları; ilk 20 hatanın açıklaması. |
| Datagram (USB / CAN'de çerçeve) ve bayt sayısı | KPI Paket hızı, Veri hızı, Paket sayısı | Anlık paket/s, kB/s, Mbit/s ve toplamlar. |
| Kaynak | Kaynaklar ağacı · Bağlantı sayfası | UDP'de IP:port, USB'de "USB COM7", CAN'de "CAN 0x6F1"; UDP'de iki kaynak varsa "Kaynak çakışması" uyarısı. |
| Bağlantı türü ve ayarları | Kaynaklar paneli → Bağlantı | Ethernet (UDP): adres, port · USB: port, hız · CAN-bus: adaptör, kanal, bit hızı, CAN FD, kimlik / maske, 29 bit. |
| Bayt akışı (USB / CAN) | Bağlantı sayfası → Oturum | Alınan bayt, çerçeve dışında atlanan bayt, senkron kaybı; CAN'de kabul edilen mesaj, hata çerçevesi, süzgeç dışı mesaj, kimlik / maske. |

Tablo 5.14: Çerçeve Alanlarının Stüdyo'daki Karşılığı

## 5.5   Kart Yazılımı Karşılığı (sptf_udp)

Referans gönderici kütüphanesi embedded/sptf_udp (v2.1.0, MISRA C:2012; lwIP netconn ve raw, USB CDC ve CAN-bus portları) bu dokümandaki bütün kuralları uygular. Gönderici işlevleri taşımadan bağımsızdır; taşımayı derlemeye eklenen port belirler (Ek 5.5.1). Kart yazılımının kullandığı işlevler:

| İşlev | Ne yapar | Dokümandaki karşılığı |
| --- | --- | --- |
| sptf_udp_init() | Bağlantıyı başlatır (en büyük datagram, DESCRIPTOR periyodu). | Bölüm 2.2 |
| sptf_stream_init() | Akışı doğrular, ilk DESCRIPTOR'ı sıraya koyar; first_sample = 0, desc_rev = 1, seq = 0. | Bölüm 3.0.1, AKD-07 |
| sptf_stream_write() | Örnek bloğunu DATA çerçevelerine böler ve gönderir; zamanı geldiyse önce DESCRIPTOR. Gönderilemeyen örnekler için first_sample'ı ilerletir. | Bölüm 3.0.2, AKD-11 |
| sptf_stream_marker() | MARKER gönderir. | Bölüm 3.0.3 |
| sptf_stream_reconfigure() | desc_rev + 1, first_sample = 0, yeni DESCRIPTOR. | AKD-09 |
| sptf_udp_poll() | ~100 ms'de bir çağrılır; veri akmasa da DESCRIPTOR tekrarını gönderir. | AKD-08 |
| sptf_stream_samples_per_frame() | Bir DATA çerçevesine sığan örnek anı sayısı. | Ek 5.2 |
| sptf_stream_deinit() | Akışı bağlantıdan çıkarır. | Bölüm 3.1 |

Tablo 5.15: Kütüphane İşlevleri

| Çerçevedeki alan | Kütüphanedeki yapı | Değişken |
| --- | --- | --- |
| stream_id | struct sptf_stream_cfg | stream_id |
| desc_rev | struct sptf_stream | descriptor_revision |
| seq | struct sptf_stream | sequence_number |
| timestamp_ns | struct sptf_frame_info | timestamp_ns |
| flags bit 0 | struct sptf_stream_cfg | crc_enabled |
| sample_rate | struct sptf_stream_cfg | sample_rate_hz |
| channel_count | struct sptf_stream_cfg | channel_count |
| sample_type | struct sptf_stream_cfg | sample_type |
| layout | struct sptf_stream_cfg | sample_layout |
| stream_name | struct sptf_stream_cfg | stream_name |
| kanal kaydı: name, unit, scale, offset | struct sptf_channel | channel_name, physical_unit, scale_factor, offset_value |
| first_sample | struct sptf_stream | next_sample_index |
| sample_count | struct sptf_slice | slice_sample_count |
| sample_index, code, text | sptf_stream_marker() parametreleri | sample_index, event_code, marker_text |

Tablo 5.16: Çerçeve Alanlarının Kütüphanedeki Karşılığı

| Ayar (sptf_config.h) | Varsayılan | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| SPTF_CFG_CRC | 1 | CRC-32 desteğini derler (açıp kapatma akış başına crc_enabled ile). |
| SPTF_CFG_CRC_TABLE | 1 | 1 KB'lık tabloyla hızlı CRC; 0 yapılırsa bit bit hesap (≈ 1 KB flash tasarrufu). |
| SPTF_CFG_MAX_DATAGRAM | 1472 | En büyük datagram (bayt). |
| SPTF_CFG_DESCRIPTOR_PERIOD_MS | 500 | DESCRIPTOR tekrar aralığı (≤ 1000 olmalı). |
| SPTF_CFG_USB_CDC_BUFFER_BYTES | 4096U | USB portunun iki aktarım tamponunun her biri (≥ en büyük çerçeve, 4'ün katı). |
| SPTF_CFG_CAN_FRAME_BYTES | 1472U | CAN portunun çerçeve tamponu (≥ en büyük çerçeve). |

Tablo 5.17: Kütüphane Ayarları

Örnek kullanım (STM32 + FreeRTOS + lwIP netconn; 20 kHz, 2 kanal motor akımı):

#include "sptf_netconn.h" static struct sptf_port network_port; static struct sptf_udp udp_connection; static struct sptf_stream current_stream; static const struct sptf_channel current_channels[2] = { { "Ia", "A", 3.3 / 4096.0 / 2.0, -0.825 }, /* ad, birim, scale, offset */ { "Ib", "A", 3.3 / 4096.0 / 2.0, -0.825 } }; static const struct sptf_stream_cfg current_stream_configuration = { 1U, /* stream_id */ "Motor akımları", /* stream_name */ 20000.0, /* sample_rate_hz */ SPTF_SAMPLE_UINT16, /* sample_type */ SPTF_LAYOUT_INTERLEAVED, /* sample_layout */ 2U, /* channel_count */ current_channels, /* channels */ false /* crc_enabled */ }; /* InitTask: MX_LWIP_Init() sonrasında */ network_port.destination_address.ip_address[0] = 192U; /* Stüdyo çalışan PC: 192.168.1.10 */ network_port.destination_address.ip_address[1] = 168U; network_port.destination_address.ip_address[2] = 1U; network_port.destination_address.ip_address[3] = 10U; network_port.destination_address.udp_port = SPTF_UDP_PORT; /* 50505 */ (void)sptf_netconn_init(&network_port); (void)sptf_netconn_connect(&network_port); (void)sptf_udp_init(&udp_connection, &network_port, NULL); (void)sptf_stream_init(&current_stream, &udp_connection, &current_stream_configuration); /* SptfTask: her DMA yarım tamponunda (256 örnek anı) */ (void)sptf_stream_write(&current_stream, (const uint8_t *)half_buffer, 256U, SPTF_TS_AUTO); /* SptfTask: ~100 ms'de bir (veri akmasa da DESCRIPTOR tekrarlanır) */ (void)sptf_udp_poll(&udp_connection);

Tablo 5.18: Kütüphanenin Kullanım Örneği

### 5.5.1   USB ve CAN-bus Portları

Kütüphane v2.1.0'dan itibaren USB ve CAN-bus için hazır portlarla gelir. Gönderici işlevleri ("Kütüphane İşlevleri" tablosu) değişmez; derlemeye UDP portu yerine aşağıdaki portlardan biri eklenir. Bu portlar bayt akışı taşıdığı için akışın crc_enabled alanı true olmalıdır; değilse sptf_stream_init() SPTF_CONFIG_ERR döner (AKD-21). Port bunu sptf_port_is_byte_stream() ile bildirir.

| Port / dosya | Ne yapar | Kartta gerekenler |
| --- | --- | --- |
| port/usb_cdc · sptf_usb_cdc.c | İki aktarım tamponu: USB boşken çerçeve hemen aktarılır; önceki aktarım sürerken çerçeveler öbür tamponda birikip tek aktarımda gider. Aktarımdaki tampona yazılmaz. PC portu kapalıyken (DTR) çerçeveler biriktirilmez. | CubeMX USB_DEVICE (CDC); CDC_Transmit_FS sarmalayıcısı; CDC_Control_FS'te DTR bildirimi |
| port/can · sptf_can.c | Çerçeveyi portun kimliğindeki mesajlara böler: klasik 8 bayt, CAN FD 64 bayt (son mesaj sıfırla geçerli uzunluğa tamamlanır); her çerçeve yeni bir mesajın başında başlar. Bir mesaj gönderilemezse kalanı gönderilmez. | Aktarım işlevi: aşağıdaki bağdaştırıcılardan biri |
| port/can · sptf_can_bxcan.c | Mesajı bxCAN posta kutusuna koyar; dolu ise timeout_ms bekler. TXFP kapalıysa SPTF_CONFIG_ERR (AKD-27). | Transmit Fifo Priority = Enable; HAL_CAN_Start() |
| port/can · sptf_can_fdcan.c | Mesajı FDCAN Tx FIFO'suna koyar (klasik ya da FD, BRS isteğe bağlı); dolu ise timeout_ms bekler. Queue kipindeyse SPTF_CONFIG_ERR (AKD-27). | Tx Fifo Queue Mode = FIFO; HAL_FDCAN_Start() |

Tablo 5.19: USB ve CAN-bus Portları

| İşlev | Ne yapar |
| --- | --- |
| sptf_usb_cdc_init(port, transmit) | USB portunu kurar; transmit CDC_Transmit_FS imzasındaki aktarım işlevidir. |
| sptf_usb_cdc_flush(port) | Bekleyen veriyi aktarır; ana döngüden / görevden düzenli çağrılır (akış durduğunda son çerçeveler gecikmesin). |
| sptf_usb_cdc_set_host_ready(port, dtr) | PC'nin portu açıp kapattığını bildirir; CDC_Control_FS'ten (kesme) çağrılabilir. |
| sptf_can_init(port, cfg) | CAN portunu kurar: aktarım işlevi ve bağlamı, kimlik (11 / 29 bit), klasik ya da FD. |
| sptf_bxcan_transmit / sptf_fdcan_transmit | STM32 HAL bağdaştırıcıları (aktarım işlevi olarak verilir). |
| sptf_port_is_byte_stream(port) | Port sözleşmesinin yeni işlevi: true ise CRC'siz akış reddedilir. Kendi portunu yazanlar ekler (UDP portları false döner). |

Tablo 5.20: USB ve CAN Port İşlevleri

USB CDC ile kullanım (çıplak metal; tam örnek examples/stm32_usb_cdc):

#include "sptf_usb_cdc.h" #include "usbd_cdc_if.h" extern USBD_HandleTypeDef hUsbDeviceFS; static struct sptf_port usb_port; /* 2 x 4 KB aktarım tamponu içerir */ /* Kablo takılı değilken CubeMX'in CDC_Transmit_FS()'i çağrılmaz */ static uint8_t usb_gonder(uint8_t *buffer, uint16_t length) { if (hUsbDeviceFS.dev_state != USBD_STATE_CONFIGURED) { return (uint8_t)USBD_FAIL; } return CDC_Transmit_FS(buffer, length); } /* Başlatma: MX_USB_DEVICE_Init() sonrasında; akışta crc_enabled = true */ (void)sptf_usb_cdc_init(&usb_port, usb_gonder); (void)sptf_udp_init(&udp_connection, &usb_port, NULL); (void)sptf_stream_init(&current_stream, &udp_connection, &current_stream_configuration); /* Ana döngü: her DMA yarım tamponunda; ardından bekleyen USB verisi */ (void)sptf_stream_write(&current_stream, (const uint8_t *)half_buffer, 256U, SPTF_TS_NONE); (void)sptf_usb_cdc_flush(&usb_port); /* usbd_cdc_if.c, CDC_Control_FS(), case CDC_SET_CONTROLLINESTATE: PC portu açtı / kapattı */ sptf_usb_cdc_set_host_ready(&usb_port, (((USBD_SetupReqTypedef *)pbuf)->wValue & 0x0001U) != 0U);

Tablo 5.21: USB CDC Portunun Kullanım Örneği

CAN-bus ile kullanım (bxCAN; FDCAN'de sptf_can_fdcan.h, struct sptf_fdcan_context ve sptf_fdcan_transmit, CAN FD için fd_format = true; tam örnek examples/stm32_can):

#include "sptf_can.h" #include "sptf_can_bxcan.h" extern CAN_HandleTypeDef hcan1; /* CubeMX: Transmit Fifo Priority = Enable */ /* tanıtıcı, posta kutusu bekleme süresi (ms), bekleme kancası */ static struct sptf_bxcan_context bxcan_context = { &hcan1, 10U, NULL }; static struct sptf_port can_port; const struct sptf_can_cfg can_configuration = { sptf_bxcan_transmit, &bxcan_context, /* aktarım işlevi ve bağlamı */ 0x6F1U, false, /* kimlik, 29 bit değil */ false /* klasik CAN (true: CAN FD) */ }; const struct sptf_udp_cfg connection_configuration = { 512U, 0U, NULL }; /* CAN'de küçük çerçeve */ (void)HAL_CAN_Start(&hcan1); (void)sptf_can_init(&can_port, &can_configuration); (void)sptf_udp_init(&udp_connection, &can_port, &connection_configuration); /* akışta crc_enabled = true */ (void)sptf_stream_init(&current_stream, &udp_connection, &current_stream_configuration); (void)sptf_stream_write(&current_stream, (const uint8_t *)half_buffer, 50U, SPTF_TS_NONE);

Tablo 5.22: CAN-bus Portunun Kullanım Örneği

Portlar ana makinede birim testleriyle (USB'de eşzamansız aktarım taklidi, CAN'de STM32 HAL taklidiyle bağdaştırıcılar) sınanmış; çıktıları 17 örnek tipi × USB, klasik CAN ve CAN FD için Signal Processing Toolbox'ın çerçeve ayırıcısı ve alıcısıyla bayt bayt doğrulanmış; gerçek STM32 HAL'a karşı (F4 1.25 ve 1.28, H7 1.12 ve 1.13) uyarısız derlenmiştir. Kütüphanenin çerçeve kurucuları (sptf_build_descriptor(), sptf_build_data(), sptf_build_marker()) başka bir taşıma için doğrudan da kullanılabilir.

## 5.6   Gönderici Kontrol Listesi

|  | Denetim | Bölüm |
| --- | --- | --- |
| ☐ | UDP: hedef IP ve port yapılandırılabilir; gönderim unicast. | 2.2.1, AKD-01 |
| ☐ | Karttaki her akışın stream_id'si farklı. | 2.3.6, AKD-02 |
| ☐ | UDP: datagram ≤ 1472 bayt; çerçeve bölünmüyor. | 2.2.1, AKD-03/04 |
| ☐ | USB / CAN: CRC-32 açık; çerçeveler art arda, arada yalnız sıfır dolgu. | 2.2.4, AKD-21/22 |
| ☐ | USB: CDC portuna SPTF dışında veri yazılmıyor; çerçeve yarım gönderilmiyor. | 2.2.2, AKD-24/25 |
| ☐ | CAN: tek kimlik, sıralı gönderim (TXFP / Tx FIFO), çerçeveler iç içe geçmiyor. | 2.2.3, AKD-26/27/28 |
| ☐ | CAN: bit hızı, kimlik ve maske Stüdyo ayarıyla aynı; hat yükü %50–70'in altında. | 2.2.3, Ek 5.2 |
| ☐ | Bütün sayılar küçük uçlu; reserved ve tanımsız bayrak bitleri 0. | 2.3.12, AKD-05/06 |
| ☐ | İlk çerçeve DESCRIPTOR; first_sample 0'dan başlıyor. | 3.0.1, AKD-07 |
| ☐ | DESCRIPTOR ≤ 1000 ms'de bir tekrarlanıyor (500 ms önerilir). | 3.0.1, AKD-08 |
| ☐ | Ayar değişince desc_rev + 1 ve önce yeni DESCRIPTOR. | 2.3.7, AKD-09 |
| ☐ | first_sample sürekli; gönderilemeyen blokta da ilerliyor. | 3.0.2, AKD-11 |
| ☐ | sample_rate kanal başına; sample_count örnek anı sayısı (kanal başına). | 3.0.1, 3.0.2 |
| ☐ | scale / offset doğru: Stüdyo'da değerler fiziksel birimde ve doğru büyüklükte. | 3.0.1, 5.4 |
| ☐ | Ağ çağrıları ISR dışında; yalnız kontrollü ağda. | AKD-15/16 |
| ☐ | Ek 5.3'teki test vektörleri birebir üretiliyor (CAN'de Ek 5.3.4 / 5.3.5 bölmesi). | 5.3 |

Tablo 5.23: Gönderici Kontrol Listesi

## 5.7   Revizyon Geçmişi

| Revizyon | Tarih | Hazırlayan | Değişiklik |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev V1.0.0 | 12.10.2026 | Kubilay Közleme | İlk yayım. |
| Rev V1.1.0 | 12.10.2026 | Kubilay Közleme | Sadeleştirme: alanlar tek tabloda, gereksinimler numaralandı, kütüphane değişkenleri eklendi. |
| Rev V2.0.0 | 13.10.2026 | Kubilay Közleme | Doküman Faz Dizisi AKD biçiminde yeniden yazıldı: sistem ve yazılım mimarisi şemaları, okuma rehberi, her başlık alanı için ayrı tablo, çerçeve sözlüğü (yön, zaman, boyut, renkli paket şemaları), ölçek / ofset örnekleri, first_sample ile kayıp tespiti, alıcının denetim sırası ve akış durumları, dönüş kodları, renkli test vektörleri, Stüdyo karşılığı ve kontrol listesi. Arayüzün kendisi (bayt düzeni) değişmedi. |
| Rev V2.1.0 | 13.10.2026 | Kubilay Közleme | USB (CDC sanal COM portu) ve CAN-bus / CAN FD taşımaları eklendi: taşıma özellikleri ve karşılaştırması, bayt akışında çerçeve ayırma (imza + frame_len + CRC; USB ve CAN'de CRC zorunlu), CAN kimliği ve mesajlara bölme kuralları, yeni hata durumları, AKD-21 … AKD-31, kapasite tabloları, CAN bölme örnekleri, USB ve CAN gönderim örnek kodu. SPTF çerçevelerinin bayt düzeni değişmedi. |
| Rev V2.2.0 | 13.10.2026 | Kubilay Közleme | Kart kütüphanesi v2.1.0'a güncellendi: USB CDC portu (port/usb_cdc, çift tampon, DTR) ve CAN-bus portu (port/can; bxCAN ve FDCAN bağdaştırıcıları, gönderim sırası denetimi); port sözleşmesine sptf_port_is_byte_stream() eklendi, bayt akışı portlarında CRC'siz akış reddedilir. Bölüm 2.2 ve 2.5'e kütüphane notları, dönüş kodlarına USB / CAN anlamları, Ek 5.5 ve 5.5.1'e port kullanımı eklendi. Çerçeve bayt düzeni ve taşıma kuralları değişmedi. |

Tablo 5.24: Revizyon Geçmişi