Örnek Sinyal Kayıtları

Kubilay Közleme

Signal Processing Toolbox projesi

samples_signal_data klasöründeki .sptr kayıtları

E-posta: burhankozleme@gmail.com

Doküman No: SPT-DAT-001

Revizyon 1.0, Ekim 2026

STM32 ve STM32Cube STMicroelectronics'in, MATLAB The MathWorks, Inc.'in, MISRA The MISRA Consortium Limited'in, FreeRTOS Amazon Web Services, Inc.'in markalarıdır.

Örnek Sinyal Kayıtları

Telif hakkı © 2026 Kubilay Közleme. Tüm hakları saklıdır.

Bu doküman GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı sürüm 2.1 (LGPL-2.1-only) koşullarıyla dağıtılır. Dağıtım sınıfı: GENEL — AÇIK KAYNAK.

Bu Doküman Hakkında

Bu doküman samples_signal_data klasöründeki örnek kayıtları ve kullanımlarını anlatır. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Yardım Alma

Sorun yaşarsanız ya da bir hata bulursanız proje sorumlusuna e-posta gönderin:

e-posta	burhankozleme@gmail.com

İçindekiler

Önsöz	vii

1.	Örnek Kayıtlar	1-1

Nasıl açılır	1-1

Kayıtlar	1-2

Genel sensör füzyonu (11–13)	1-2

Yeniden üretme	1-3

Tablolar

Tablo 1-1	Kayıtlar	1-2

Önsöz

Bu klasördeki .sptr dosyaları, gerçek bir cihazın Ethernet üzerinden SPTF formatında göndereceği çerçevelerin aynısını içerir (periyodik DESCRIPTOR, 1472 baytlık DATA çerçeveleri, MARKER olayları, gerçekçi alınma zamanları). Ağ bağlantısı olmadan arayüzü denemek ve analiz yapmak için kullanılır.

Kılavuzun Düzeni

Kılavuz şu bölümlerden oluşur:

Bölüm 1, “Örnek Kayıtlar” şu konuları içerir: Nasıl açılır, Kayıtlar, Genel sensör füzyonu (11–13), Yeniden üretme.

İlgili Dokümanlar

Ek bilgi için şu dokümanlara başvurabilirsiniz:

•	SPT-GEN-001 Sinyal İşleme Stüdyosu Kılavuzu

•	SPT-PRT-001 SPTF v1 Çerçeve Formatı

# Örnek Kayıtlar	1

## Nasıl açılır

•	Arayüzde: Kaynaklar paneli ▸ Kayıt Aç… (veya Dosya ▸ İçe Aktar ▸ SPTF Kaydı, ya da Bağlantı ▸ Kaydı Oynat). Oynatma hızı (0.25× – 10×, Maksimum), döngü, duraklatma ve ileri/geri sarma Kaynaklar panelindedir.

•	Ağ üzerinden göndererek (alıcıyı gerçek UDP yoluyla test etmek için):

.venv\Scripts\python -m spt.sources.simulator --file samples_signal_data\01_sinus_50Hz_harmonik_2kanal_int16_10kHz.sptr --loop

## Kayıtlar

Tablo 1-1	Kayıtlar

| Dosya | İçerik | Ne görmeli |
| --- | --- | --- |
| 01_sinus_50Hz_harmonik_2kanal_int16_10kHz | 2 kanal şebeke ölçümü: 50 Hz + 3. harmonik + 1.2 kHz / 3.1 kHz bileşen, 10 s | Spektrumda 50, 150, 1200, 3100 Hz tepeleri |
| 02_chirp_20Hz_8kHz_float32_20kHz | 20 Hz → 8 kHz logaritmik tarama, 4 s'de bir tekrar, 8 s | Spektrumda yayılan enerji; tarama başında MARKER |
| 03_kare_ucgen_testere_3kanal_planar_int16_50kHz | Kare 1 kHz, üçgen 500 Hz, testere 250 Hz; planar yerleşim, 4 s | Tek harmonikler (kare/üçgen), tüm harmonikler (testere) |
| 04_imu_6kanal_float32_1kHz | İvme (g) + jiroskop (°/s), 8 s'de motor kalkışı, 22 s'de duruş, 30 s | 120/240 Hz titreşim; motor_start / motor_stop MARKER'ları |
| 05_ses_24bit_stereo_48kHz | int24 stereo, dört nota (440–880 Hz), sönümlü zarf, 6 s | Nota başlarında MARKER; 24 bit çözümleme |
| 06_iq_cint16_1MSps | Karmaşık (I/Q) alıcı verisi, 1 MS/s: +125 kHz güçlü, −300 kHz zayıf ton, 1 s | İki taraflı spektrumda +125 kHz ve −300 kHz |
| 07_ekg_50Hz_parazitli_uint16_500Hz | EKG benzeri sinyal, 50 Hz şebeke paraziti + taban kayması; uint16 + ofset ölçekleme, 20 s | Aşama 3'te notch ve yüksek geçiren filtre denemesi için |
| 08_kayipli_akis_ve_reset_int16_10kHz | 100 Hz sinüs; %2 rastgele paket kaybı, 3.0 s'de 0.5 s toplu kayıp, 6 s'de cihaz reseti, 10 s | Paket İstatistikleri'nde kayıp sayısı, Günlük'te reset uyarısı |
| 09_coklu_akis_titresim_ve_sicaklik | Aynı dosyada iki akış: 25.6 kHz rulman titreşimi (2 kanal) + 10 Hz sıcaklık, 10 s | İki akış birlikte; farklı örnekleme hızları |
| 10_imu_9eksen_yonelim_referansli_200Hz | Sensör füzyonu: 9 eksen IMU — jiroskop (°/s, sabit sapmalı), ivmeölçer (m/s², doğrusal ivmeli), manyetometre (µT) + ref_roll / ref_pitch / ref_yaw gerçek yönelim (°), 60 s | Sensör Füzyonu görünümünde 6 algoritmanın kestirimi ve gerçeğe göre hata (RMSE) |
| 11_irtifa_baro_25Hz_ivme_200Hz_referansli | Genel füzyon — irtifa: barometre basıncı (Pa, 25 Hz; aradaki örnekler NaN) + dikey ivme (m/s², 200 Hz, +g dahil, sabit sapmalı) + ref_irtifa / ref_dikey_hiz, 120 s | Sensör Füzyonu ▸ "İrtifa" senaryosu: tamamlayıcı / KF / EKF / UKF / parçacık filtresi; ham barometreye (≈0.34 m) göre ≈0.07 m RMSE |
| 12_arac_gnss_5Hz_jiro_odometri_100Hz_referansli | Genel füzyon — 2B konum: GNSS gps_x/gps_y (yerel m, 5 Hz, σ 2.5 m, 60 s'de 3 s kesinti) + jiro_z (°/s, +0.4 °/s sapma) + hiz (odometri, %3 ölçek hatası) + ref_x/ref_y/ref_baslik/ref_hiz, 120 s | "2B konum" senaryosu: ölü hesabın kayması, EKF / UKF / PF ile < 1 m konum; kesintide ölü hesapla devam, jiroskop sapması ve odometri ölçeği kestirimi |
| 13_coklu_mesafe_sensoru_enkoder_100Hz_referansli | Genel füzyon — doğrusal çok sensörlü: aynı mesafeyi ölçen lidar (σ 0.03 m, 100 Hz), ultrasonik (σ 0.10 m, 20 Hz), kızılötesi (σ 0.20 m, 50 Hz) + enkoder hızı (σ 0.02 m/s) + ref_konum/ref_hiz, 60 s | "Doğrusal çok sensörlü Kalman": σ'ları MARKER'dan girin; KF anlık ağırlıklı ortalamadan ≈10× daha doğru |

## Genel sensör füzyonu (11–13)

Sensör Füzyonu görünümü yalnızca IMU yönelimi değil, senaryo tabanlı genel füzyon da yapar: İrtifa (barometre + ivmeölçer), 2B konum (GNSS + jiroskop + odometri) ve Doğrusal çok sensörlü Kalman (1–6 sensör: konum / hız / ivme). Kanallar adlarından ve birimlerinden otomatik eşlenir (ivme_z, basinc, gps_x, jiro_z, hiz, mesafe_*, ref_* …). Seyrek sensörler (25 Hz barometre, 5 Hz GNSS) aynı akışta ölçüm olmayan örneklerde NaN taşır. Her kaydın başındaki MARKER, senaryoyu ve simülasyondaki gürültü σ'larını yazar. Yeniden üretmek için:

.venv\Scripts\python tools\make_fusion_samples.py

## Yeniden üretme

Kayıtlar sabit tohumlu ve tekrarlanabilirdir:

.venv\Scripts\python tools\make_sample_recordings.py

Kendi kayıtlarınız: UDP dinlerken Kaydı Başlat (Ctrl+R) ile alınan .sptr dosyaları varsayılan olarak bu klasöre kaydedilir.

EK DOKÜMAN BİLGİLERİ

| Doküman No | Açıklama |
| --- | --- |
| SPT-GEN-001 | Sinyal İşleme Stüdyosu Kılavuzu |
| SPT-GEN-002 | Denetim Ajan Sistemi |
| SPT-DB-001 | Signal Processing Toolbox Ürün Özeti (Data Brief) |
| SPT-DEV-001 | Geliştirme Aşamaları |
| SPT-PRT-001 | SPTF v1 Çerçeve Formatı |
| SPT-PRT-002 | SPTF-UDP Uygulama Katmanı Protokolü |
| SPT-REF-001 | SPTF-UDP Referans Kılavuzu |
| SPT-UM-001 | SPTF-UDP Kullanım Kılavuzu |
| SPT-TSR-001 | MPC ve QP Çözücüsü Tasarım Notları |
| SPT-EX-001 | STM32F4 Sinyal Üreteci Örneği |
| AKD-SPT-SPTF-COM-001 | SPTF v1 Arayüz Kontrol Dokümanı |

| Proje Signal Processing Toolbox ✉ sinyal-isleme-studyosu | İletişim Kubilay Közleme ✉ burhankozleme@gmail.com |
| --- | --- |

Örnek Sinyal Kayıtları

© 2026 Kubilay Közleme. LGPL-2.1-only. Tüm hakları saklıdır.

STM32 ve STM32Cube STMicroelectronics'in, MATLAB The MathWorks, Inc.'in, MISRA The MISRA Consortium Limited'in, FreeRTOS Amazon Web Services, Inc.'in markalarıdır. Diğer markalar sahiplerine aittir.

Bu doküman Signal Processing Toolbox projesi hakkında bilgi içerir. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Yazılım “olduğu gibi” sağlanır; açık ya da örtük hiçbir garanti verilmez.

Ekim 2026

♻  Lütfen geri dönüştürün