|  | Signal Processing Toolbox |
| --- | --- |

Gömülü sistemler için gerçek zamanlı sinyal izleme, filtre, füzyon ve kontrolcü tasarımı, STM32 C kodu üretimi

Data brief

| Özellikler • İzleme – Ethernet (UDP), USB sanal COM ve CAN / CAN FD üzerinden çok akışlı alıcı – Kayıpsız alım: 113 MB/s (1472 B datagram, ölçüldü) – Zaman ve frekans grafikleri, tepe işaretleri, max / min-hold izleri – Canlı paket istatistikleri, kayıp sayımı, UDP link testi – .sptr kayıt ve oynatma • Tasarım – Filtre Tasarımcısı: IIR, FIR ve özel filtreler; canlı akışa uygulama – Sensör Füzyonu: Mahony, Madgwick, Kalman, EKF, UKF, parçacık filtresi – Kontrol Tasarımı: sistem tanımlama, PID, LQR, MPC, blok diyagram; MATLAB R2025b ile doğrulandı – Sinyal Üreteci: DAC nicemleme analizi (THD, SNR, ENOB) • Kod üretimi – Filtre, füzyon, kontrolcü, MPC ve DAC tablosu için STM32 C kodu – Cortex-M0+, M3, M4F, M7 ve M33F; bellek ve işlem maliyeti tahmini • SPTF-UDP gömülü kütüphane – STM32 için C99, MISRA C:2012; dinamik bellek yok – lwIP raw API; çıplak metal ya da FreeRTOS – 4,4 KB flash, akış başına 1,6 KB RAM (Cortex-M4, -Os) – Otomatik DESCRIPTOR tekrarı, datagram bölme, kayıp sayımı ve olay işaretleri • SPTF v1 protokolü – Kendini tanımlayan akış: hız, kanal, tip, birim ve ölçek akışla gelir – 17 örnek tipi (I/Q dahil), akış başına 1–256 kanal – 64 bit örnek sayacı, ns zaman damgası, isteğe bağlı CRC-32 |  | Canlı İzleme Filtre Tasarımcısı Tablo 1. Ürün özeti Bileşen; Referans. PC uygulaması; Signal Processing Toolbox 0.1.0. Gömülü kütüphane; SPTF-UDP (embedded/sptf_udp). Protokol; SPTF v1 · UDP 50505. Hedef; STM32 (Cortex-M). Lisans; GNU LGPL 2.1. Uygulama alanları – Motor sürücü ve güç elektroniği – IMU ve dron telemetrisi – Ses ve titreşim analizi – Yazılım tanımlı radyo (I/Q) – PID, LQR ve MPC ayarı |
| --- | --- | --- |

1  Açıklama

Signal Processing Toolbox, bir PC uygulaması ile SPTF-UDP gömülü C kütüphanesinden oluşur. STM32 kartı ADC, IMU ya da kontrol çevrimi verisini kendini tanımlayan SPTF v1 çerçeveleriyle Ethernet üzerinden UDP ile gönderir; PC tarafında ayar gerekmez.

Uygulama akışı kayıpsız alır, kaydeder ve oynatır. Filtre, sensör füzyonu ve kontrolcü aynı gerçek veri üzerinde tasarlanıp karşılaştırılır; sonuç, bellek ve işlem maliyetiyle birlikte STM32 C koduna dönüştürülür ve karta geri aktarılır.

SPTF-UDP kütüphanesi MISRA C:2012'ye göre yazılmıştır ve dinamik bellek kullanmaz. DESCRIPTOR tekrarı, datagram bölme ve kayıp sayımı kütüphanede otomatiktir; uygulama yalnız örnek bloklarını verir.

Şekil 1. Sistem blok diyagramı

2  Revizyon geçmişi

Tablo 2. Doküman revizyon geçmişi

| Tarih | Revizyon | Değişiklikler |
| --- | --- | --- |
| 12-Eki-2026 | 1 | İlk yayın. |
| 12-Eki-2026 | 2 | SPTF-UDP 2.0.0: MISRA C:2012, lwIP netconn / raw. |
| 13-Eki-2026 | 3 | STM32 data brief düzeninde yeniden yazıldı. SPTF-UDP kütüphanesi STM32 ve lwIP raw API için yeniden yazıldı; bellek değerleri güncellendi. |

ÖNEMLİ NOT – Bu doküman ürünü tanıtır; teknik ayrıntılar için SPT-GEN-001, SPT-REF-001 ve SPT-PRT-002 geçerlidir. Değerler belirtilen koşullarda ölçülmüştür. STM32 STMicroelectronics'in, MATLAB The MathWorks, Inc.'in, MISRA The MISRA Consortium Limited'in markasıdır. © 2026 Kubilay Közleme, GNU LGPL 2.1.