Geliştirme Aşamaları

Kubilay Közleme

Signal Processing Toolbox projesi

Aşama planları, kararlar ve kabul kriterleri

E-posta: burhankozleme@gmail.com

Doküman No: SPT-DEV-001

Revizyon 1.0, Ekim 2026

STM32 ve STM32Cube STMicroelectronics'in, MATLAB The MathWorks, Inc.'in, MISRA The MISRA Consortium Limited'in, FreeRTOS Amazon Web Services, Inc.'in markalarıdır.

Geliştirme Aşamaları

Telif hakkı © 2026 Kubilay Közleme. Tüm hakları saklıdır.

Bu doküman GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı sürüm 2.1 (LGPL-2.1-only) koşullarıyla dağıtılır. Dağıtım sınıfı: GENEL — AÇIK KAYNAK.

Bu Doküman Hakkında

Bu doküman uygulamanın geliştirme aşamalarını, alınan kararları, kabul kriterlerini ve ölçüm sonuçlarını kayıt altına alır. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Yardım Alma

Sorun yaşarsanız ya da bir hata bulursanız proje sorumlusuna e-posta gönderin:

e-posta	burhankozleme@gmail.com

İçindekiler

Önsöz	ix

1.	Aşama 0 — Gereksinimler ve Mimari	1-1

Amaç	1-1

Alınan kararlar	1-1

SPTF formatının özeti	1-1

Mimari (PC tarafı)	1-2

Klasör yapısı	1-2

Aşama haritası	1-2

2.	Aşama 1 — Altyapı ve Canlı Veri Akışı	2-1

Amaç	2-1

Mimari karar: alıcı ayrı süreçte	2-1

Adımlar	2-1

Ölçüm sonuçları (Windows 11, 8 çekirdek, Python 3.14, 8 s)	2-3

Kabul kriterleri	2-4

Bu aşamada etkinleşen menü komutları	2-4

Notlar	2-4

Tamamlandıktan sonra eklenenler	2-4

Sonraki aşamaya devreden işler	2-5

3.	Aşama 2 — Spektral Analiz ve Ölçüm Araçları	3-1

Amaç	3-1

Adımlar	3-1

Bu aşamada etkinleşecek menü komutları	3-2

Kabul kriterleri	3-2

Kapsam dışı	3-3

Not	3-3

4.	Aşama 3 — Filtre Tasarımı ve İşleme	4-1

Amaç	4-1

Mimari	4-1

Adımlar	4-2

Kabul kriterleri	4-4

Testler	4-4

Bu aşamada etkinleşen menü komutları	4-4

Notlar	4-4

Tamamlandıktan sonra eklenenler	4-4

5.	Aşama 3B — Sensör Füzyonu	5-1

Amaç	5-1

Senaryolar — spt/dsp/fusion_generic.py, spt/dsp/fusion_scenarios/	5-1

Motor — spt/core/fusion_engine.py	5-2

Arayüz — Sensör Füzyonu (Ctrl+5)	5-2

MCU için C kodu — "C Kodu Üret…"	5-3

Örnek veri	5-4

Doğrulama	5-4

6.	Aşama 3C — Sinyal Üreteci (DAC)	6-1

Amaç	6-1

Dalga şekilleri — spt/dsp/siggen.py	6-1

DAC modeli ve tablo	6-1

Ekran (Ctrl+3)	6-2

C kodu — spt/codegen/dac_c.py	6-2

Doğrulama (tests/test_siggen.py, 117 test)	6-2

7.	Aşama 4 — İleri Analiz ve Veri İçe/Dışa Aktarma	7-1

Amaç	7-1

Adımlar	7-1

Bu aşamada etkinleşecek menü komutları	7-2

Kabul kriterleri	7-2

Kapsam dışı	7-2

8.	Aşama 4 — Kontrol Tasarımı, Sistem Tanımlama ve İHA Otopilotu	8-1

Amaç	8-1

Doğrulama ilkesi: MATLAB kahini	8-2

Mimari	8-2

Ortak kurallar (sözleşme) — tüm alt modüller uyar	8-2

Arayüz tasarımı ("Kontrol Tasarımı" görünümü)	8-4

Sınırlar (dürüstçe)	8-5

Sonuçlar (MATLAB R2025b ile karşılaştırma)	8-5

9.	Aşama 5 — Genişletmeler ve Dağıtım	9-1

Amaç	9-1

Adımlar	9-1

Bu aşamada etkinleşecek menü komutları	9-2

Kabul kriterleri	9-2

Tablolar

Tablo 1-1	Alınan kararlar	1-1

Tablo 1-2	Aşama haritası	1-2

Tablo 2-1	Ölçüm sonuçları (Windows 11, 8 çekirdek, Python 3.14, 8 s)	2-3

Tablo 2-2	Kabul kriterleri	2-4

Tablo 4-1	Mimari	4-1

Tablo 4-2	Kabul kriterleri	4-4

Tablo 4-3	Özel (spesifik) filtreler	4-5

Tablo 5-1	Senaryolar — spt/dsp/fusion_generic.py, spt/dsp/fusion_scenarios/	5-1

Tablo 5-2	MCU için C kodu —	5-4

Tablo 5-3	Örnek veri	5-4

Tablo 8-1	Sonuçlar (MATLAB R2025b ile karşılaştırma)	8-5

Önsöz

Bu doküman Sinyal İşleme Stüdyosu'nun aşama aşama nasıl geliştirildiğini kaydeder: her aşamanın amacı, adımları, kabul kriterleri ve sonuçları.

Kılavuzun Düzeni

Kılavuz şu bölümlerden oluşur:

Bölüm 1, “Aşama 0 — Gereksinimler ve Mimari” aşamanın amacını, adımlarını ve sonuçlarını anlatır.

Bölüm 2, “Aşama 1 — Altyapı ve Canlı Veri Akışı” aşamanın amacını, adımlarını ve sonuçlarını anlatır.

Bölüm 3, “Aşama 2 — Spektral Analiz ve Ölçüm Araçları” aşamanın amacını, adımlarını ve sonuçlarını anlatır.

Bölüm 4, “Aşama 3 — Filtre Tasarımı ve İşleme” aşamanın amacını, adımlarını ve sonuçlarını anlatır.

Bölüm 5, “Aşama 3B — Sensör Füzyonu” aşamanın amacını, adımlarını ve sonuçlarını anlatır.

Bölüm 6, “Aşama 3C — Sinyal Üreteci (DAC)” aşamanın amacını, adımlarını ve sonuçlarını anlatır.

Bölüm 7, “Aşama 4 — İleri Analiz ve Veri İçe/Dışa Aktarma” aşamanın amacını, adımlarını ve sonuçlarını anlatır.

Bölüm 8, “Aşama 4 — Kontrol Tasarımı, Sistem Tanımlama ve İHA Otopilotu” aşamanın amacını, adımlarını ve sonuçlarını anlatır.

Bölüm 9, “Aşama 5 — Genişletmeler ve Dağıtım” aşamanın amacını, adımlarını ve sonuçlarını anlatır.

İlgili Dokümanlar

Ek bilgi için şu dokümanlara başvurabilirsiniz:

•	SPT-GEN-001 Sinyal İşleme Stüdyosu Kılavuzu

•	SPT-PRT-001 SPTF v1 Çerçeve Formatı

•	SPT-TSR-001 MPC ve QP Çözücüsü Tasarım Notları

•	SPT-GEN-002 Denetim Ajan Sistemi

# Aşama 0 — Gereksinimler ve Mimari	1

Durum: ✓ Tamamlandı

## Amaç

Projenin ne olduğunu, ne olmadığını ve hangi teknolojilerle yapılacağını netleştirmek. Bu dosya, sonraki aşamalarda dönüp bakılacak karar kaydıdır.

## Alınan kararlar

Tablo 1-1	Alınan kararlar

| Konu | Karar |
| --- | --- |
| Ürün | PC'de çalışan, gerçek zamanlı sinyal görselleştirme ve analiz arayüzü |
| Gömülü taraf | Uygulama PC'de çalışır. Cihaz tarafı için yalnız gönderici kütüphanesi sağlanır: embedded/sptf_udp (SPTF-UDP, C99) |
| Sinyal türü | Bağımsız. Formatta gelen her sinyal analiz edilebilmeli |
| Veri yolu | Ethernet, yalnız UDP, port 50505. TCP desteklenmez (karar: 2026-10-12). Uygulama katmanı: SPT-PRT-002 |
| Veri formatı | SPTF v1 — kendini tanımlayan ikili çerçeve formatı. Bkz. SPT-PRT-001 |
| Kayıt dosyası | .sptr — gelen çerçeveler değiştirilmeden, alınma zamanlarıyla saklanır |
| Dil | Python 3.14, proje içi sanal ortam (.venv) |
| Arayüz | PyQt6 + pyqtgraph |
| Sinyal işleme | Hazır kütüphaneler: numpy, scipy (ileride PyWavelets) |
| İkonlar | qtawesome (Phosphor seti) |
| Tema | TerraFlux esinli koyu tema (#080808 zemin, #EC7C22 vurgu, Inter yazı tipi) |

## SPTF formatının özeti

•	DESCRIPTOR — örnekleme hızı, kanal sayısı, veri tipi, kanal adı, birim, ölçek/ofset. Saniyede en az bir kez tekrarlanır.

•	DATA — 64 bit first_sample sayacı + örnekler (interleaved veya planar).

•	MARKER — debug olay işareti (kod + metin).

•	17 veri tipi: int8…int64, uint8…uint64, int24, float16/32/64, karmaşık (cint16, cint32, cfloat32, cfloat64).

•	İsteğe bağlı CRC-32, little-endian, 32 baytlık ortak başlık.

## Mimari (PC tarafı)

Kaynaklar                     Arayüz (PyQt6)

Cihaz      ──UDP─┐

Simülatör  ──UDP─┼─► Alıcı thread ─► Akış tamponları ─► DSP zinciri ─► Grafik + ölçüm

.sptr dosya ─────┘   (çözme, kayıp)   (ring buffer)      (scipy)        (pyqtgraph)

└─► Kaydedici (.sptr)

•	Alıcı, arayüzden ayrı bir süreçte çalışır ve örnekleri paylaşımlı belleğe yazar (Aşama 1'de gigabit hedefi için thread yerine süreç seçildi); arayüz saniyede ~30 kez yenilenir.

•	Tamponlar ham veri tipini tutar; fiziksel birime çevirme gösterim anında yapılır.

•	Canlı filtreler durum (state) taşır; blok sınırlarında süreksizlik olmaz.

## Klasör yapısı

run.py                 Başlatıcı (kendini .venv ile yeniden başlatır)

docs/                  Protokol dokümanı ve aşama notları

spt/protocol/          SPTF çözme / oluşturma            (Aşama 1)

spt/sources/           UDP alıcı, kayıt/oynatma, simülatör (Aşama 1)

spt/dsp/               Filtreler, spektral analiz, ölçümler (Aşama 2–4)

spt/gui/               Arayüz: tema, komutlar, paneller, görünümler

## Aşama haritası

Tablo 1-2	Aşama haritası

| Aşama | Başlık | Durum |
| --- | --- | --- |
| 0 | Gereksinimler ve mimari | ✓ Tamamlandı |
| 1 | Altyapı ve canlı veri akışı | ✓ Tamamlandı |
| 2 | Spektral analiz ve ölçüm araçları | ⏳ Bekliyor |
| 3 | Filtre tasarımı ve işleme | ⏳ Bekliyor |
| 4 | İleri analiz ve veri içe/dışa aktarma | ⏳ Bekliyor |
| 5 | Genişletmeler ve dağıtım | ⏳ Bekliyor |

# Aşama 1 — Altyapı ve Canlı Veri Akışı	2

Durum: ✓ Tamamlandı (2026-10-10)

## Amaç

Ethernet üzerinden SPTF formatında gelen veriyi alıp arayüzde canlı zaman grafiği olarak göstermek; ağ bağlantısı olmadan da önceden kaydedilmiş verinin aynı şekilde analiz edilebilmesi.

Cihaz henüz hazır değilken test için PC'de çalışan bir simülatör aynı formatta veri gönderir.

## Mimari karar: alıcı ayrı süreçte

Gigabit hızında (~115 MB/s, standart MTU'da saniyede ~80 bin datagram) Python'da arayüz ve alım aynı süreçte olursa GIL paylaşımı yüzünden alım takılır. Bu yüzden:

UDP / .sptr ──► Alıcı veya oynatıcı SÜRECİ ──► paylaşımlı bellek (akış başına halka tampon)

(StreamStore: doğrulama,          ▲

kayıp sayımı, kayıt)              │ kopyasız okuma, ~30 FPS

│ olay kuyruğu              │

└──────────────► Arayüz süreci (SourceManager → paneller, grafikler)

•	Alıcı, sıcak yolda (tanımlı, interleaved, sıradaki DATA çerçevesi) numpy kullanmadan baytları doğrudan paylaşımlı belleğe kopyalar: paket başına ~4 µs.

•	Kayıt oynatma aynı StreamStore katmanından geçer; canlı ve kayıttan analiz birebir aynıdır.

•	Ekrana çizim, tampondan kopyasız min/max (tepe korumalı) seyreltmeyle piksel sayısı kadar noktaya indirilir.

## Adımlar

### 1.1 Arayüz iskeleti ve tema ✓

•	☑ TerraFlux temalı ana pencere, 8 menü, üst çubuk, durum çubuğu

•	☑ 3 görünüm: Canlı İzleme, Spektrogram, Filtre Tasarımcısı (Spektrogram sonradan kullanıcı isteğiyle kaldırıldı; yerini Sinyal Üreteci aldı — Aşama 3C)

•	☑ 6 panel: Kaynaklar, Çalışma Alanı, Özellikler, Ölçümler, Paket İstatistikleri, Günlük

•	☑ Merkezi komut kaydı, komut paleti (Ctrl+K), panel yerleşiminin hatırlanması

•	☑ run.py başlatıcısı (çift tıklamayla açılır, kendini .venv ile yeniden başlatır)

### 1.2 SPTF protokol modülü ✓

•	☑ spt/protocol/format.py — sabitler, çerçeve tipleri, 17 veri tipinin tablosu

•	☑ spt/protocol/parser.py — doğrulama (magic, sürüm, uzunluk, CRC), DESCRIPTOR / DATA / MARKER çözme

•	☑ spt/protocol/builder.py — çerçeve oluşturma, sıcak yol için bellek ayırmayan DataFrameWriter

•	☑ spt/protocol/recording.py — .sptr okuma (mmap) / yazma

•	☑ tests/test_protocol.py — doküman test vektörü bayt bayt eşleşiyor; 17 tip × 2 yerleşim gidiş-dönüş; bozuk çerçeveler

### 1.3 Akış modeli ve tampon ✓

•	☑ spt/core/ring.py — süreçler arası paylaşımlı halka tampon (ham tipte, kilitsiz tek yazıcı)

•	☑ spt/core/stream_store.py — DESCRIPTOR'dan akış, kayıp tespiti, desc_rev değişimi, istatistik

•	☑ Kayıp: boşluk kaydı + grafikte çizgi kesilir; first_sample == 0 → yeniden başlama; yinelenen çerçeve atılır

•	☑ spt/dsp/convert.py, spt/dsp/display.py — int24 / I-Q çözme, fiziksel birim, tepe korumalı seyreltme

### 1.4 UDP alıcı ✓

•	☑ spt/sources/receiver.py — ayrı süreç, 64 MB soket tamponu (ayarlanabilir), datagramda çoklu çerçeve

•	☑ spt/sources/manager.py — süreç yönetimi, olayların Qt sinyallerine çevrilmesi

•	☑ Port meşgul vb. hatalar Günlük paneline ve durum çubuğuna düşer

### 1.5 Simülatör ✓

•	☑ spt/sources/simulator.py — komut satırı: python -m spt.sources.simulator --help

•	☑ Sinyaller: sinüs, kare, üçgen, testere, chirp, gürültü, karışık; 17 veri tipinin hepsi, interleaved/planar

•	☑ .sptr (kayıt zamanlamasıyla), WAV, CSV/TXT, NPY dosyalarını SPTF akışı olarak gönderme; döngü

•	☑ Yapay paket kaybı (--drop), periyodik MARKER, CRC, datagram boyutu, hız testi modu

•	☑ Araçlar ▸ Cihaz Simülatörü penceresi (arayüzden başlat/durdur, dinlemeyi otomatik açar)

### 1.6 Arayüze bağlama ✓

•	☑ Kaynaklar paneli: Dinlemeyi Başlat/Durdur, gerçek akış ve kanal ağacı, kanal göster/gizle

•	☑ Canlı İzleme: zaman grafiği (~30 FPS) + temel FFT spektrumu, imleç okuması, boş durum ekranı

•	☑ Özellikler ▸ Görüntü: zaman penceresi, Y ekseni otomatik/sabit, ızgara, tepe korumalı seyreltme

•	☑ Özellikler ▸ Spektrum: FFT boyutu, pencere, Kaiser β (ortalama, birim, log eksen → Aşama 2)

•	☑ Çalıştır / Durdur (F7), Bağlantı Ayarları penceresi

•	☑ Durum çubuğu ve Paket İstatistikleri gerçek değerlerle (Aktif / Kayıplı / Bekliyor)

### 1.7 Kayıt ve oynatma ✓

•	☑ Kaydı Başlat (Ctrl+R): alıcı süreci gelen çerçeveleri .sptr'ye yazar

•	☑ spt/sources/replay.py — oynatma süreci: 0.25×–10× / maksimum hız, duraklat, sar, döngü

•	☑ Kayıt Aç… / Kaydı Oynat / Dosya ▸ İçe Aktar ▸ SPTF Kaydı

•	☑ samples_signal_data/ — 9 örnek kayıt (tools/make_sample_recordings.py ile tekrar üretilebilir)

### 1.8 Performans doğrulama ✓

•	☑ tools/udp_benchmark.py — simülatör(ler) → alıcı, localhost

•	☑ Çizim maliyeti ölçüldü; canlı grafikler 1 px yumuşatmasız çizgiye alındı (2 px yumuşatmalı çizgi yoğun veride ~100 kat yavaş)

## Ölçüm sonuçları (Windows 11, 8 çekirdek, Python 3.14, 8 s)

Tablo 2-1	Ölçüm sonuçları (Windows 11, 8 çekirdek, Python 3.14, 8 s)

| Senaryo | Alım | Kayıp |
| --- | --- | --- |
| 8 MB/s · 1472 B | 7.8 MB/s | 0 |
| 115 MB/s · 1472 B · 3 paralel gönderici (gigabit, standart MTU, ~77 bin datagram/s) | 113.3 MB/s | 0 / 115 M örnek |
| 115 MB/s · 8972 B (jumbo frame) | 113.5 MB/s | 0 |
| 115 MB/s · 65507 B (büyük datagram) | 113.5 MB/s | 0 |

Tek bir Python simülatörü standart MTU'da ~55 MB/s gönderebildiği için gigabit testinde üç gönderici paralel çalıştırıldı; darboğaz göndericideydi, alıcı değil. Alıcının paket başına işleme maliyeti ~4 µs (soket hariç ~230 bin datagram/s).

Çizim (en kötü durum, 1 MS/s I/Q, tam yükseklikte zikzak): zaman grafiği ~25 ms, spektrum ~10 ms / kare.

## Kabul kriterleri

Tablo 2-2	Kabul kriterleri

| # | Kriter | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| 1 | Simülatör → UDP → arayüz, 2 kanal int16 10 kHz kesintisiz | ✓ |
| 2 | Yapay kayıpta arayüzün kayıp sayısı simülatörünkiyle tam aynı | ✓ 3792 = 3792 örnek (%2 kayıp, 3 kanal int24 48 kHz) |
| 3 | Simülatör yeniden başlatılınca akış otomatik toparlanır | ✓ tek akış, 1 reset algılandı, kayıp 0 |
| 4 | Protokol testleri geçer, test vektörü bayt bayt eşleşir | ✓ 65 test |
| 5 | .sptr oynatma canlı akışla aynı görüntüyü verir | ✓ 59 808 örnek bayt bayt aynı |
| 6 | Localhost'ta ≥ 8 MB/s kayıpsız | ✓ 113 MB/s kayıpsız (gigabit) |

## Bu aşamada etkinleşen menü komutları

UDP Dinlemeyi Başlat · Bağlantı Ayarları · Çalıştır / Durdur · Kaydı Başlat · Kaydı Oynat · İçe Aktar ▸ SPTF Kaydı · Cihaz Simülatörü

## Notlar

•	Simülatörün ilk ve son DATA çerçevesi yapay kayba uğramaz: alıcı, ilk çerçeveden önceki ve son çerçeveden sonraki kaybı protokol gereği göremez. Gerçek cihazda da bu iki uçtaki kayıp tespit edilemez.

•	Windows güvenlik duvarı: Başka bir bilgisayardan / cihazdan veri alırken Python'a UDP 50505 gelen trafiği için izin verilmelidir (ilk dinlemede Windows sorar). Yalnızca bu bilgisayar içinde test için adres 127.0.0.1 seçilebilir.

•	Ölçümler paneli, Spektrogram ve Filtre Tasarımcısı hâlâ örnek veri gösterir (DEMO etiketli) — Aşama 2 ve 3.

## Tamamlandıktan sonra eklenenler

### FFT doğrulaması

•	tools/verify_fft_samples.py (testi: tests/test_fft_samples.py) — 9 örnek sinyaldeki bilinen 34 bileşen, arayüzle aynı yoldan (çerçeve → tampon → FFT) ölçülüp teoriyle karşılaştırılır. Sonuç: 34/34, Flat-top ile genlik hatası ≤ 0.023 dB; notalar ve chirp frekansı yarım bin içinde.

•	Kare/üçgen/testere için "doğru değer", tek periyodun ayrık Fourier dönüşümüyle (sızıntısız) hesaplanır.

•	Hann'da iki bin arasına düşen tonlar en fazla 1.42 dB düşük okunur (pencere kaybı); genlik ölçümü için Flat-top.

•	DC yalnızca 0. binden okunmalı: tek taraflı spektrumda DC'nin komşu binlere sızan kısmı ×2 ölçeklenir, Flat-top'ta 1–4. binler DC'yi ~6 dB yüksek gösterir (standart davranış).

•	Düzeltilen hata: kayıp bölge (sıfırla dolu) FFT penceresine girerse genlik düşüyordu (08'de −2.7 dB). Spektrum artık kayıp içermeyen en son pencereden hesaplanır (SharedRing.latest_clean_range).

•	Düzeltilen hata: test kare dalgasında scipy.signal.square kayan nokta yuvarlaması örneklerin %3.3'ünü ters işaretli üretiyordu (−40 dB sahte taban). Faz artık tamsayı aritmetiğiyle (spt/dsp/waveforms.py); taban −118 dB.

### MATLAB benzeri yakınlaştırma (zaman grafiği)

•	Sol tıkla kutu çizerek yakınlaşma (araç çubuğunda büyüteç), tekerlekle iki eksende yakınlaşma, orta tuş veya el aracıyla kaydırma, çift tıkla sıfırlama ve canlı takibe dönüş.

•	Yakınlaştırınca görünen aralığın verisi tampondan tam çözünürlükte yeniden okunur; yeterince yaklaşınca her örnek nokta olarak görünür (noktalar arası süre = 1/fs).

•	Canlı akışta yakınlaştırma "inceleme" moduna geçirir (otomatik kaydırma durur, "Canlıya dön" düğmesi çıkar).

•	Çalıştır/Durdur (F7) kapatıldığında görüntü o anki son örnekte dondurulur; yakınlaştırma bu veriyle çalışır.

### Tek / çift taraflı spektrum

•	Spektrum kartındaki düğmeler veya Özellikler ▸ Spektrum ▸ Gösterim (ikisi senkron).

•	Tek taraflı (0 … fs/2): gerçel sinüs A genliğinde. Çift taraflı (−fs/2 … +fs/2): gerçel sinüs ±f'de A/2 (−6.02 dB) olarak iki lobda. Karmaşık (I/Q) sinyalde tek taraflı yalnızca pozitif yarıyı gösterir (katlama yapılmaz).

•	Doğrulama: 40/40 kontrol (çift taraflı ±50 Hz −4.43 dB, beklenen −4.44 dB).

### Ayrı pencerede açma (çoklu ekran)

•	Zaman, Spektrum, Spektrogram, dört filtre grafiği ve altı panelin hepsi bağımsız pencerede açılabilir: kart başlığındaki / panel başlığındaki ⧉ düğmesi veya Görünüm ▸ Ayrı Pencerede Aç.

•	Pencere görev çubuğunda görünür, başka ekrana taşınabilir, büyütülebilir; F11 tam ekran, Esc çıkış. Ana penceredeki kısayollar (F5, F7, Ctrl+R…) ayrık pencerede de çalışır.

•	Ana pencerede yerinde ince bir şerit kalır ("Pencereyi göster" / "Buraya geri al"); pencere kapatılınca içerik yerine döner. Canlı grafikler ayrık pencerede, ana pencerede başka görünüm açıkken de güncellenir.

•	Hangi öğelerin ayrık olduğu ve pencere konumları hatırlanır; uygulama yeniden açılınca aynı ekranlara gelir.

## Sonraki aşamaya devreden işler

FFT ortalama / birim / logaritmik eksen, canlı spektrogram, Dondur ve Çalışma Alanı, imleçler, canlı ölçümler, tetikleme, MARKER'ların grafikte gösterimi, Paket İnceleyici (Aşama 2).

# Aşama 2 — Spektral Analiz ve Ölçüm Araçları	3

Durum: ⏳ Bekliyor (Aşama 1'e bağlı; 2.4'ün bir kısmı Aşama 3'te yapıldı)

## Amaç

Canlı akışı frekans domeninde incelemek, sinyal üzerinde ölçüm yapmak ve debug için cihazdan gelen olay işaretlerini (MARKER) grafikte göstermek. Bu aşama sonunda araç, temel bir yazılım osiloskobu + spektrum analizörü gibi çalışır.

## Adımlar

### 2.1 Canlı FFT spektrumu

•	☐ Özellikler ▸ Spektrum ayarlarının bağlanması: FFT boyutu, pencere, Kaiser β, ortalama sayısı

•	☐ Pencereler: Hann, Hamming, Blackman, Blackman-Harris, Flat-top, Kaiser, Dikdörtgen

•	☐ Genlik düzeltmesi (pencere kazancı) ve birimler: dBV, dBFS, lineer

•	☐ Logaritmik frekans ekseni, sıfır ekleme (zero-padding)

### 2.2 Güç spektral yoğunluğu (Welch)

•	☐ Analiz ▸ Güç Spektral Yoğunluğu: segment boyu, örtüşme, birim V²/Hz ve dB

### 2.3 Canlı spektrogram — ✗ kaldırıldı

Kullanıcı isteğiyle Spektrogram görünümü uygulamadan kaldırıldı (2026-10-11); yerini Sinyal Üreteci aldı (Ctrl+3, bkz. Aşama 3C). Zamana bağlı spektral analiz gerekirse Canlı İzleme'deki spektrum ve Dondur + İnceleme kullanılır.

### 2.4 Dondur ve Çalışma Alanı

•	☑ Dondur (F6): tampondaki veriyi anlık görüntü olarak Çalışma Alanı'na kopyalar (Aşama 3'te yapıldı)

•	☑ Çalışma Alanı'ndan seçilen sinyal İnceleme görünümünde (Ctrl+2) çevrimdışı incelenebilir (Aşama 3'te yapıldı)

•	☑ Araçlar ▸ Sinyal Üreteci (Aşama 3C'de DAC odaklı tam bir görünüm olarak yapıldı; üretilen sinyal "Simülatörle Gönder" ile akış olarak incelenebilir)

### 2.5 İmleçler

•	☐ İki dikey imleç: Δt, 1/Δt; spektrumda Δf, Δgenlik

•	☐ Yatay imleçler: ΔV

### 2.6 Ölçümler paneli (canlı)

•	☐ RMS, tepe-tepe, ortalama, min/max, standart sapma, crest faktörü

•	☐ Frekans: sıfır geçişi ve FFT tepe noktası (parabolik interpolasyonla bin altı çözünürlük)

### 2.7 Tetikleme

•	☐ Modlar: serbest, otomatik, normal, tek

•	☐ Kaynak kanal, seviye, kenar (yükselen/düşen), ön tetik yüzdesi, histerezis

### 2.8 MARKER gösterimi

•	☐ Cihazdan gelen işaretler zaman grafiğinde dikey çizgi + etiket olarak görünür

•	☐ İşaret listesi; tıklanınca o ana gidilir

### 2.9 Dışa aktarma ve paket inceleme

•	☐ Grafiği PNG / SVG olarak kaydetme, panoya kopyalama (Ctrl+Shift+C)

•	☐ Araçlar ▸ Paket İnceleyici: son gelen çerçevelerin hex dökümü ve alan alan çözümü (cihaz tarafındaki SPTF uygulamasını doğrulamak için)

## Bu aşamada etkinleşecek menü komutları

FFT Spektrum · Güç Spektral Yoğunluğu · Ölçümler · İmleçler · Dondur · Sinyal Üreteci · Grafik (PNG/SVG) · Grafiği Kopyala · Paket İnceleyici

## Kabul kriterleri

1.	Bilinen genlikte sinüs, Flat-top pencereyle ±0.1 dB doğrulukla okunur.

2.	Frekans ölçümü, interpolasyonla bin aralığının 1/10'undan daha iyi doğruluktadır.

3.	Normal tetikleme modunda periyodik sinyal ekranda sabit durur.

4.	Simülatörün gönderdiği MARKER'lar doğru örnek indeksinde görünür.

5.	Dondurulan anlık görüntü canlı akış devam ederken değişmeden incelenebilir.

## Kapsam dışı

Filtreleme (Aşama 3) · korelasyon, Hilbert, ADC metrikleri (Aşama 4)

## Not

MARKER gösterimi ilk planda Aşama 4'teydi; debug için erken lazım olacağından Aşama 2'ye alındı.

# Aşama 3 — Filtre Tasarımı ve İşleme	4

Durum: ✓ Tamamlandı (2026-10-11)

## Amaç

FIR ve IIR filtre tasarlamak, cevaplarını incelemek, filtreyi canlı akışa ve dondurulmuş sinyallere uygulamak, katsayıları dışa aktarmak. Filtre Tasarımcısı görünümü bu aşamada işlevsel hale gelir.

## Mimari

Tablo 4-1	Mimari

| Katman | Dosya | Görev |
| --- | --- | --- |
| Tasarım motoru | spt/dsp/filters.py | Spesifikasyon (FilterSpec) → tasarım (Design: SOS / FIR / medyan), analiz, blok uygulama |
| İşlem zinciri | spt/dsp/chain.py | Sıralı aşamalar; her akışa kendi örnekleme hızıyla yeniden tasarlanır; .sptchain (JSON) |
| Katsayılar | spt/dsp/coefficients.py | float32 / Q31 / Q15 kuantizasyon, L∞ bölüm ölçekleme, CSV ve C (CMSIS-DSP) çıktısı |
| Canlı filtre | spt/core/live_filter.py | Paylaşımlı tampondaki yeni örnekleri durum taşıyarak filtreler; çıktı ham veriyle aynı indekste |
| Anlık görüntü | spt/core/snapshot.py, spt/core/local_ring.py | Dondur (kopya), çevrimdışı nedensel / sıfır fazlı filtre |
| Arayüz | views/filter_designer_view.py, panels/chain_panel.py, panels/workspace_panel.py, dialogs/export_dialog.py | Tasarımcı, İşlem Zinciri paneli, Çalışma Alanı, dışa aktarma |

## Adımlar

### 3.1 Tasarım motoru — spt/dsp/filters.py ✓

•	☑ Filtre tanımı: aile, yöntem, bant tipi, fs, derece, kesim frekansları, Δf, ripple, bastırma

•	☑ IIR: Butterworth, Chebyshev I, Chebyshev II, Eliptik, Bessel — SOS yapısında

•	☑ FIR: pencere yöntemi (Kaiser, Hamming, Hann, Blackman, Dikdörtgen), Parks-McClellan, en küçük kareler

•	☑ Bant tipleri: alçak geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren, bant durduran

•	☑ Spesifikasyondan otomatik derece: IIR'de buttord / cheb1ord / cheb2ord / ellipord (Bessel'de arama); FIR'de Kaiser tahmini + maskeyi karşılayan en kısa filtreyi bulan arama

•	☑ Girdi doğrulama: Nyquist sınırı, f₁ < f₂, Δf'nin aralığa sığması, derece sınırı, kararsızlık / birim çembere çok yakın kutup uyarısı; hatalar Türkçe ve ne yapılacağını söyler

### 3.2 Filtre analizi ✓

•	☑ Genlik cevabı + tasarım maskesi (yasak bölgeler taralı), faz cevabı, grup gecikmesi

•	☑ Kutup-sıfır diyagramı (çakışan kökler sayıyla), kararlılık (en büyük |p|)

•	☑ İmpuls ve basamak cevabı (kısa cevaplarda gövde/stem grafiği)

•	☑ Dar özellikler için sıklaştırılmış frekans ızgarası (10 kHz'de 50 Hz notch da görünür), logaritmik frekans ekseni; FIR cevabı ve grup gecikmesi FFT ile (16 k katsayıda bile milisaniyeler)

### 3.3 Tasarımcı ekranının bağlanması ✓

•	☑ Parametre değiştikçe grafikler 60 ms içinde yeniden çizilir

•	☑ Yönteme göre ilgisiz alanlar gizlenir (ör. Butterworth'te ripple/bastırma, Kaiser dışında β); f₁/f₂'nin o yöntemdeki anlamı formun altında yazılır (−3 dB kesim, geçirme kenarı, durdurma kenarı…)

•	☑ Bilgi kutusu: gerçek derece, bölüm sayısı, kararlılık, maske durumu, gecikme, uyarılar

### 3.4 Özel filtreler ✓

•	☑ Notch (50 / 60 Hz şebeke, isteğe bağlı harmonikler — hepsi aynı bant genişliğinde), DC engelleyici

•	☑ Hareketli ortalama, medyan (doğrusal olmayan), Savitzky-Golay

### 3.5 Filtreyi uygulama ✓

•	☑ Çevrimdışı: Çalışma Alanı'ndaki dondurulmuş sinyale nedensel (sosfilt) veya sıfır fazlı (sosfiltfilt)

•	☑ Canlı: durum (zi / geçmiş örnekler) taşıyan blok filtreleme; başlangıç durumu ilk örneğe göre kararlı hâl (DC'li sinyalde açılışta sıçrama yok); kayıpta çıktı kesilir, filtre kayıptan sonra temiz başlar

•	☑ Ham ve filtrelenmiş sinyal üst üste (zaman ve spektrum), ya da yalnız filtrelenmiş

•	☑ (Aşama 2.4'ten öne alındı) Dondur (F6) → Çalışma Alanı; İnceleme görünümü (Ctrl+4): anlık görüntüler canlı akış gibi çizilir, birden çok seçim aynı zaman ekseninde üst üste, spektrum görünen aralıktan

### 3.6 İşlem zinciri ✓

•	☑ Sıralı bloklar (ör. DC kaldır → bant geçiren → notch); onay kutusuyla aç/kapa, sürükle-bırak veya oklarla sırala

•	☑ Çift tık / Düzenle: aşama tasarımcıya yüklenir, "Adımı Güncelle" yerinde değiştirir

•	☑ Zinciri kaydetme / açma (.sptchain) ve başka akışlara uygulama: aşamalar Hz cinsinden tutulur, her akışa kendi örnekleme hızıyla yeniden tasarlanır (Nyquist'i aşan aşama o akış için uyarıyla atlanır)

### 3.7 Katsayı dışa aktarma ✓

•	☑ CSV ve C başlık dosyası: float64, float32, Q31, Q15

•	☑ CMSIS-DSP düzeni: biquad {b0, b1, b2, a1, a2} a katsayıları ters işaretli, Q15'te {b0, 0, b1, b2, a1, a2}, ortak postShift; FIR katsayıları zamanda ters sırada, Q15 FIR çift sayıya tamamlanır; init/çağrı örneği

•	☑ Sabit noktada L∞ bölüm ölçekleme (toplam kazanç korunur, ara düğümlerde taşma önlenir)

•	☑ Kuantize cevap genlik grafiğinde kesikli çizgiyle; geçirme bandı sapması, en büyük sapma, durdurma tepesi ve kuantize filtrenin kararlılığı raporlanır

### 3.8 Geri al / yinele ✓

•	☑ Tasarımcı ve işlem zinciri değişiklikleri için Ctrl+Z / Ctrl+Y (ardışık alan değişiklikleri tek adımda birleşir)

## Kabul kriterleri

Tablo 4-2	Kabul kriterleri

| # | Kriter | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tasarımlar scipy referans sonuçlarıyla birebir aynıdır | ✓ 5 IIR × 4 bant, 5 pencere × 4 bant, Parks-McClellan ve en küçük kareler × 4 bant array_equal; otomatik derece *ord ile aynı ve maskeyi karşılıyor |
| 2 | Bloklar halinde filtreleme = tek seferde filtreleme | ✓ 9 filtre × gerçel/karmaşık, 1 … 4096 örneklik rastgele bloklarla en büyük fark < 1e-9 (bağıl); paylaşımlı tampon üzerinde ve arayüzde oynatılan kayıtta da aynı |
| 3 | 12. derece Eliptik SOS'ta kararlı | ✓ fs 48 kHz, kesim 100 Hz: SOS'ta en büyük ¦p¦ = 0.99994, 400 bin örnekte çıkış sonlu, kazanç hatası < %0.1. Aynı filtre tek polinomda ¦p¦ = 1.10 → çıkış NaN |
| 4 | Q15 katsayıların cevap sapması grafikte görülür | ✓ 8. derece Eliptik Q15: belirgin sapma (Q31'de < 1e-4 dB). 10 kHz'de 50 Hz notch Q15'te geçirme bandında ~54 dB bozuluyor — araç bunu kırmızı uyarıyla gösteriyor |

Uçtan uca (gerçek UDP): simülatör → alıcı → arayüz, 2 kHz ton 500 Hz'lik 6. derece Eliptik'ten canlı geçirildi, durdurma bandında > 70 dB bastırıldı.

## Testler

pytest → 242 test (Aşama 3 için 152 yeni): test_filters.py (129), test_live_filter.py (9), test_gui.py (12, ekransız arayüz), test_end_to_end.py (2, gerçek UDP + kayıt/oynatma).

## Bu aşamada etkinleşen menü komutları

FIR Filtre · IIR Filtre · Özel Filtreler · İşlem Zinciri · Tasarla · Sinyale Uygula (Ctrl+Enter) · Katsayıları Dışa Aktar (Ctrl+E) · Geri Al · Yinele · Dondur (F6) · İnceleme (Ctrl+4)

## Notlar

•	Sıfır fazlı uygulama genlik cevabının karesini uygular (dB cinsinden bastırma iki katı); yalnızca çevrimdışı.

•	Parks-McClellan / en küçük kareler en fazla 4097 katsayı (süre ve bellek N² büyür); daha uzunu için Kaiser.

•	Ayarlar SPT_SETTINGS_FILE ortam değişkeniyle ayrı bir INI dosyasına yönlendirilebilir (testler böyle çalışır).

•	Kayıtlı panel yerleşiminin sürümü 2'ye çıktı (İşlem Zinciri paneli): ilk açılışta varsayılan yerleşim kurulur.

## Tamamlandıktan sonra eklenenler

### Özel (spesifik) filtreler

Filtre ▸ Özel Filtreler ve tasarımcının "Özel" ailesi — hepsi doğrusal olanlar tasarımcıda incelenir, zincire eklenir ve katsayıları dışa aktarılır:

Tablo 4-3	Özel (spesifik) filtreler

| Filtre | Kullanım | Doğrulama |
| --- | --- | --- |
| Tarak (comb) | Şebeke + tüm harmonikleri tek filtrede (çentik) ya da yalnız harmonikleri geçirme (tepe) | 98 harmonikte < −100 dB, aralarda ±0.1 dB |
| Üstel ortalama (EMA) | En basit yumuşatma; α kesimden tam çözülür | Kesimde −3.0103 dB, y += α(x − y) ile birebir |
| Kalman (kararlı hâl) | Sabit hız / sabit seviye modeli; kazanç Riccati'den | Zamanla değişen Kalman ile oturduktan sonra birebir |
| Alfa-beta izleyici | Konum + hız izleme | Açık özyineleme ile birebir; kararsız α/β reddedilir |
| Gauss FIR | Aşmasız yumuşatma | DC kazancı 1, −3 dB = 0.1325·fs/σ |
| Türev alıcı | d/dt (birim/s), bant dışı gürültüyü büyütmez | Geçirme bandında 2πf ±%1, sinüste gerçek türev |
| Sızdıran integratör | ∫ (birim·s), ofsetle sürüklenmez | Köşenin üstünde 1/(2πf) ±%2 |
| Hilbert dönüştürücü | 90° faz, zarf / analitik sinyal | scipy analitik sinyalinin sanal kısmı ±%1 |
| Tüm geçiren | Faz / grup gecikmesi düzeltme |  |

### Ham / filtreli renk ayrımı

Filtre açıkken ham (filtresiz) sinyal nötr açık gri (#b3aca5), filtrelenmiş sinyal kanalın kendi renginde çizilir (zaman, spektrum, İnceleme; füzyonda ham ivmeölçer açısı da gri). Gri, 8 kanal renginin hepsinden normal görüşte ve protan / deutan renk körlüğü simülasyonunda ayrışır (en kötü OKLab ΔE 9.1 ≥ 8); yüzeyde 8.4:1 kontrast. Kanal renkleri filtre açılıp kapanınca değişmez; lejantta "· filtreli" ve "ham (filtresiz)" yazar.

### Her grafikte nokta inceleme ve ayrıntılı analiz

•	Tıkla: en yakın eğrinin noktasına işaret + değerler. Zaman grafiğinde değer seyreltilmiş çizimden değil, tampondaki gerçek örnekten okunur (örnek numarasıyla). Spektrumda bin, frekans çözünürlüğü, dB ve lineer genlik; tasarımcıda genlik + faz + grup gecikmesi (imleç ve ipucu, ekran seyreltmesinden değil doğrudan tam cevaptan okunur; log f ekseninde de doğru); kutup-sıfırda |z|, açı, frekans, zaman sabiti. İşarete tekrar tıklamak kaldırır, sağ tık menüsü hepsini temizler.

•	▦ Analiz: kartın yanında görünen aralığın istatistikleri (yakınlaştırınca güncellenir) — zaman: örnek, süre, min / max ve zamanı, tepe-tepe, DC, RMS, AC RMS, crest, baskın frekans (interpolasyonlu); spektrum: tepe frekansı (DC hariç, interpolasyonlu), seviye, gürültü tabanı, 2. tepe; tasarımcı: −3 dB noktası, basamak cevabında aşma / yükselme / oturma süresi, baskın kutbun ζ, Q, τ değerleri. Hücreler Ctrl+C ile kopyalanır.

### Sensör füzyonu

Ayrıntılar: Aşama 3B — Sensör Füzyonu.

### Denetim ajan sistemi

Ayrıntılar: SPT-GEN-002.

# Aşama 3B — Sensör Füzyonu	5

Durum: ✓ Tamamlandı (2026-10-11) · Aşama 3'ün ardından kullanıcı isteğiyle eklendi; ikinci turda IMU dışı sensörler, 3B görselleştirme ve MCU için C kodu üretimi eklendi.

## Amaç

Birden fazla sensörün verisini birleştirip (füzyon) tek sensörden daha doğru kestirim yapmak; algoritmaları aynı veride yan yana çalıştırıp gerçek değere göre hatalarını ölçmek ve seçilen algoritmayı MCU'ya taşınabilir C kodu olarak almak. Veri canlı akıştan (UDP / kayıt oynatma) ya da Çalışma Alanı'ndaki dondurulmuş anlık görüntüden gelir.

## Senaryolar — spt/dsp/fusion_generic.py, spt/dsp/fusion_scenarios/

Tablo 5-1	Senaryolar — spt/dsp/fusion_generic.py, spt/dsp/fusion_scenarios/

| Senaryo | Girişler | Çıktılar | Algoritmalar |
| --- | --- | --- | --- |
| Yönelim (IMU / MARG) | jiroskop (rad/s, °/s, mdps), ivmeölçer, manyetometre (isteğe bağlı) | roll, pitch, yaw | Mahony, Madgwick, Kalman (eksen başına), EKF (çarpımsal), UKF, parçacık filtresi |
| İrtifa: barometre + ivmeölçer | basınç (Pa / hPa / kPa / mbar …) ya da barometrik irtifa, dikey ivme | irtifa, dikey hız | tamamlayıcı, KF (doğrusal), EKF (basınç ölçümlü, ISA), UKF, parçacık |
| 2B konum: GNSS + jiroskop + hız | GNSS x/y (m) ya da enlem/boylam, sapma hızı, odometri hızı (isteğe bağlı) | x, y, başlık, hız | ölü hesap, EKF, UKF, parçacık |
| Doğrusal çok sensörlü Kalman | 1–6 sensör yuvası; her biri konum / hız / ivme türünde, kendi σ'sıyla | konum, hız, ivme | ağırlıklı ortalama, KF (sıralı skaler güncelleme), parçacık |

Ortak kurallar: girişler SI'ya çevrilir; NaN = "o örnekte ölçüm yok" (25 Hz barometre, 5 Hz GNSS aynı akışta seyrek); blok blok işleme tek seferlik işlemle birebir aynı (parçacık filtreleri dahil, aynı tohumla); geçersiz parametre / eksik giriş anlaşılır Türkçe hata. Her senaryonun gerçeği kesin bilinen analitik simülatörü vardır.

### Yönelim kuralları

•	Gövde ve dünya çerçevesi sağ el, z yukarı; durağan ivmeölçer +g·ẑ_gövde ölçer.

•	q = [w, x, y, z] gövde → dünya; Euler ZYX (R = Rz(yaw)·Ry(pitch)·Rx(roll)); yaw manyetik kuzeyden.

•	Bu kuralda pozitif pitch burun aşağıdır (y ekseni sola); 3B görünüm ve yapay ufuk fiziksel duruşu çizer.

•	EKF / UKF / parçacık filtresinde manyetometre yalnız başlığı düzeltir; başlık hatası dünya z ekseni etrafındaki dönme olarak ölçülür (EKF / UKF: h = R(q)[2, :]; parçacık: twist açısı) — pitch ±90°'ye yaklaşsa da çalışır.

## Motor — spt/core/fusion_engine.py

•	Her algoritma ayrı süreçte (paralel). Parça boyu ölçülen maliyete göre ~0.2 s işlem sürecek şekilde ayarlanır; durdurma engellemesizdir (bayrak + kuyruklar beklenmeden kapanır, süreçler arka planda toplanır), işçiler ana süreç ölürse kendiliğinden çıkar.

•	Referans ve ham (füzyonsuz) değerler gönderim anında motorun kendi tamponuna kopyalanır: halka tampon 10 s olsa da sonuçlar 10 dakikaya kadar aynı eksende gösterilir (30 s / 60 s / Tümü pencereleri çalışır).

•	Doğruluk metrikleri işlenen tüm veriyi kapsar (her (yeniden) başlangıçtan sonraki ilk 2 s yakınsama hariç).

•	Yetişemeyen algoritmanın atladığı veri sayılır ve kullanıcıya gösterilir; kayıt bir kayıpla bitse de ilerleme %100'e ulaşır.

## Arayüz — Sensör Füzyonu (Ctrl+5)

•	Problem seçimi (senaryo), kaynak, kanal eşleme (adlardan ve birimlerden otomatik: ivme_z, basinc, gps_x, jiro_z, hiz, mesafe_*, ref_*, "İvme X", "GyroX" …), senaryo ayarları (sensör gürültüleri, model), algoritma seçimi ve parametreleri.

•	Her çıktı kendi kartında (başlık + birim), kartlar arası belirgin boşluk, ortak zaman ekseni; küçük ekranda kartlar ezilmez, alan kaydırılır. Lejant satıra sığmayanı alta kaydırır; tıklanınca seri tüm kartlarda gizlenir.

•	Renkler ölçülerek seçildi: her algoritma ayrı bir renk ailesinden (kırmızı, sarı, yeşil, camgöbeği, mavi, eflatun), referans beyaz kesikli, ham gri — normal görüşte her çift ΔE ≥ 19, renk körlüğünde algoritmalar arası ΔE ≥ 10 (OKLab). Aynı ekranda hiçbir renk iki seride kullanılmaz; renk algoritmaya bağlıdır, sıraya değil.

•	Gösterim: Kestirim · Hata (kestirim − referans) · (yönelimde) Kuaterniyon bileşenleri w, x, y, z.

•	3B Yönelim (yönelim senaryosu): seçili algoritma dolu uçak gövdesiyle (gövde eksenleri x kırmızı, y yeşil, z mavi), referans beyaz kesikli hayalet, isteğe bağlı diğer algoritmalar; fareyle döndürme / yakınlaştırma. Yapay ufuk (roll, pitch) ve pusula (yaw) Euler açılarını gösterir; yanında q, Euler, eksen-açı ve referansa göre hata. Grafiklerde gezinirken imlecin zamanındaki yönelim gösterilir; zaman çubuğu ve oynat düğmesiyle geçmiş yeniden oynatılır. |pitch| > 85°'de gimbal uyarısı.

•	Yörünge (x–y) (2B konum): algoritmaların yolları, referans ve GNSS ölçümleri (gri noktalar).

•	Doğruluk ve performans tablosu: çıktı başına RMSE, en büyük |hata|, algoritmaların tanıları (jiroskop sapması, odometri ölçeği, σ'lar, ESS …), örnek başına süre, işlenen ve atlanan süre; satırlar ızgara ve dönüşümlü zeminle ayrılır, algoritma adı kendi renginde.

•	Jiroskop birimi makullük denetimi: °/s veri rad/s seçilmişse uyarır.

•	Küçük ekran: geniş alanda (genişlik/yükseklik ≥ 1.3, ör. 1366×768, 1600×960) 3B kartı ve tablo grafiklerin sağında üst üste durur, grafikler tam boy kalır; dar-uzun alanda altta. Pencere 1800 px'ten darsa füzyon görünümünde yan / alt paneller geçici gizlenir (durum çubuğunda söylenir, Görünüm menüsünden açılabilir; görünümden çıkınca geri gelir). Kaynak geçici kaybolursa (döngülü oynatma başa sardı) eşleme korunur.

## MCU için C kodu — "C Kodu Üret…"

Pencere MCU özelliklerini sorar: çekirdek (yalnız STM32 aileleri: Cortex-M0+ / M3 / M4F / M7 / M33F), saat, derleyici (GCC, Clang / Arm Compiler 6 – Keil MDK, IAR), optimizasyon, float / double, çağrı hızı, flash / RAM, (yönelimde) manyetometre. Üretilenler: ortak başlık, algoritma başına .h / .c, örnek ana döngü ve KULLANIM.md (STM32CubeIDE / Keil / IAR'a ekleme, FPU bayrakları, sabit hızda çağırma, DWT ile dt, eksen hizalama, kalibrasyon notları, iş parçacığı güvenliği).

•	Bellek derlenerek ölçülür: makinedeki arm-none-eabi-gcc ve clang ile nesne boyutu (kod + sabitler), newlib-nano ile bağlanmış imajda libm dahil boyut, RAM = durum yapısının boyutu (malloc yok), yığın = en kötü çağrı yolu. IAR ve derleyicisi olmayan çekirdekler açıkça tahmin etiketlidir.

•	Maliyet: adım başına işlem sayıları, üretilen C'nin C++ sayaç tipiyle derlenip çalıştırılmasıyla ölçülür; çevrim = işlem × çekirdek çevrim tablosu → µs / adım, CPU yükü (%), en yüksek çağrı hızı.

•	Yığın: bağlanmış imajın disassembly'sinden çağrı grafiğiyle; her fonksiyon çerçevesi -fstack-usage ile aynıdır (Cortex-M0+'ın ldr rN, [pc] + add sp, rN büyük çerçeve kalıbı dahil; 5 çekirdek × 2 derleyici × 3 optimizasyon × 2 sayı türünde 10 000'i aşkın fonksiyonla karşılaştırıldı).

•	Sağlamlık: step() dt ≤ 0 / NaN / sonsuz örneği atlar (0 döner, durum değişmez); parametreler Python'daki aralıklarla denetlenir; yönelim ve genel füzyon başlıkları aynı derleme biriminde hangi sırayla eklenirse eklensin derlenir, dosya adları çakışmaz (genel füzyonda ornek_kullanim_<senaryo>.c, KULLANIM_<senaryo>.md).

•	Doğrulama (tests/test_codegen_fusion.py): double'da Python ile ~1e-14 rad, float'ta RMSE farkı < 0.001°; tüm Cortex-M profillerinde × gcc/clang × float/double uyarısız (-Wall -Wextra -pedantic -Werror).

Cortex-M4F, -Os, float (GCC kodu / libm dahil · RAM · 200 Hz'de CPU yükü): Mahony 1756 / 7476 B · 40 B · %0.10; Madgwick 1870 / 7568 B · 24 B · %0.14; Kalman 1824 / 7872 B · 88 B · %0.20; EKF 3628 / 9704 B · 200 B · %0.53; UKF 5326 / 11400 B · 1012 B · %3.0; parçacık (600) 3934 / 11208 B · 20 KB · %121 (bu hızda gerçek zamanlı değil: parçacık sayısı azaltılmalı).

IMU dışı senaryoların C üreticisi spt/codegen/fusion_generic_c.py aynı altyapıyı (ölçüm, maliyet, kılavuz) kullanır; NaN = "bu örnekte ölçüm yok" kuralı, otomatik p0 / ilk GNSS düzeltmesi ve çok hızlı seyrek sensör davranışı C'de de aynıdır (tests/test_codegen_fusion_generic.py: double'da Python ile < 1e-6, eksik ölçümlü çalıştırmalar ve 10 Hz GNSS dahil; parçacık filtreleri istatistiksel; tüm Cortex-M × gcc/clang uyarısız). 2B konumun başlatma geçmişi 160 düzeltme, en az 30 s / 159 aralıkla tutulur (her GNSS hızında 30 s; Python aynı kural). float'ta konum orijinden 20 km'ye kadar double kadar doğrudur, 70–90 km'de hatası ~2 katına çıkar: geniş alanda double önerilir (kılavuzda ve kod penceresinde uyarı).

Cortex-M4F, -Os, float, GCC (kod · libm dahil · RAM · adım süresi @168 MHz · CPU yükü):

Tablo 5-2	MCU için C kodu — "C Kodu Üret…"

| Senaryo (çağrı hızı) | Algoritma | Kod (B) | libm dahil (B) | RAM (B) | µs / adım | CPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İrtifa (200 Hz) | tamamlayıcı | 688 | 2900 | 92 | 0.70 | %0.014 |
|  | KF | 1004 | 3216 | 104 | 1.48 | %0.030 |
|  | EKF | 1102 | 3316 | 104 | 1.46 | %0.029 |
|  | UKF | 1456 | 3728 | 104 | 2.04 | %0.041 |
|  | parçacık (500) | 3012 | 6440 | 9200 | 1004 | %20 |
| 2B konum (100 Hz) | ölü hesap | 1180 | 6732 | 2712 | 1.87 | %0.019 |
|  | EKF | 2184 | 7772 | 2864 | 6.14 | %0.061 |
|  | UKF | 3828 | 9476 | 3616 | 55.0 | %0.55 |
|  | parçacık | 4094 | 10956 | 18168 | 2072 | %21 |
| Çok sensörlü (100 Hz) | ağırlıklı ortalama | 552 | 744 | 124 | 1.12 | %0.011 |
|  | KF | 1456 | 1648 | 160 | 2.28 | %0.023 |
|  | parçacık | 3652 | 5236 | 7184 | 2458 | %25 |

2B konumda RAM'in çoğu başlatma için tutulan GNSS geçmişidir (SPT_POS_FIX_HISTORY, varsayılan 160 düzeltme).

## Örnek veri

Tablo 5-3	Örnek veri

| Dosya | Senaryo |
| --- | --- |
| 10_imu_9eksen_yonelim_referansli_200Hz.sptr | Yönelim: jiroskop (°/s, sabit sapmalı), ivmeölçer, manyetometre + ref_roll / pitch / yaw |
| 11_irtifa_baro_25Hz_ivme_200Hz_referansli.sptr | İrtifa: 25 Hz basınç (aradaki örnekler NaN) + 200 Hz dikey ivme + ref_irtifa / ref_dikey_hiz |
| 12_arac_gnss_5Hz_jiro_odometri_100Hz_referansli.sptr | 2B konum: 5 Hz GNSS (60 s'de 3 s kesinti) + jiro_z + odometri + referanslar |
| 13_coklu_mesafe_sensoru_enkoder_100Hz_referansli.sptr | Çok sensörlü: lidar / ultrasonik / kızılötesi mesafe + enkoder hızı + referanslar |

## Doğrulama

•	tests/test_fusion.py (49 test): kurallar (Euler ↔ kuaterniyon, R, exp/log, eğim düzeltmeli başlık), Madgwick gradyanı, doğruluk, blok = tek sefer, motor (ayrı süreç = doğrudan çalıştırma, kayıpta NaN + temiz başlangıç), denetim regresyonları: manyetik bozulma roll / pitch'e sızmıyor (UKF / PF eskiden ~15°), pitch −89°'de başlık düzeltiliyor (eskiden 30°+), NaN / sıfır örnekte toparlanma, engellemesiz durdurma + süreç çıkışı, sonu kayıplı kayıtta %100 ilerleme, tüm çalışmayı kapsayan metrikler, maliyete göre parça boyu.

•	tests/test_fusion_generic.py (68 test): her senaryo / algoritma için doğruluk sınırları ve teorinin öngördüğü sıralamalar (KF < tamamlayıcı, EKF/UKF/PF ≪ ölü hesap ve GNSS kesintisinde), EKF ↔ UKF uyumu, KF ↔ ders kitabı matris KF, blok = tek sefer, seyrek / eksik veri, birimler, otomatik eşleme, örnek kayıtlar.

•	Simülatörde RMSE (yakınsama sonrası): irtifa KF 0.071 m (ham barometre 0.34 m); 2B konum EKF 0.65 m, GNSS kesintisinde 0.6 m (ölü hesap 37 m); çok sensörlü KF konum 0.0026 (ham ağırlıklı ortalama 0.030); yönelim EKF 0.49° / 0.54° / 0.58°.

# Aşama 3C — Sinyal Üreteci (DAC)	6

Durum: ✓ Tamamlandı (2026-10-11) · Kullanıcı isteğiyle eklendi; Spektrogram görünümünün yerini aldı (Ctrl+3).

## Amaç

MCU'nun DAC'ı ile üretilecek sinyali bilgisayarda tasarlamak, DAC'ın gerçekte vereceği nicemlenmiş çıkışı ve spektrumunu görmek, mühendislik ölçümlerini (THD, SNR, ENOB, görüntü frekansı, yeniden yapılandırma filtresi …) almak ve hedef platform için C kodu + kullanım kılavuzu üretmek.

## Dalga şekilleri — spt/dsp/siggen.py

•	Hazır: sinüs, kare (doluluk), üçgen (simetri), testere (yön), darbe, yamuk, DC, chirp (doğrusal / logaritmik), beyaz / pembe gürültü (tohumlu), çoklu ton, AM, FM, sönümlü sinüs, EKG (sentetik kalp atımı), merdiven, yarım / tam dalga doğrultulmuş sinüs, sinc, Gauss darbesi, üstel sönüm.

•	Kendi tasarımınız:

–	Formül: t (s), ph (periyot içi faz 0…1), f, fs, n ve sin, cos, exp, square(ph, d), saw, tri, pulse, where, clip … ile ifade; ast beyaz listesiyle güvenli (öznitelik erişimi, lambda, büyük üs vb. reddedilir, hata konumu gösterilir).

–	Noktalar / eğri: grafikte sürüklenebilir noktalar (çizgiye tıklayınca nokta eklenir, sağ tık siler); basamak / doğrusal / kübik (periyodik spline) ara değerleme.

–	Harmonikler: Fourier serisi (n, genlik, faz) tablosu.

–	CSV örnek dizisi: Türkçe (;, ondalık virgül) ve İngilizce CSV; "fs'te çal" ya da "bir periyot kabul et".

## DAC modeli ve tablo

•	Çözünürlük (6–24 bit), Vref, çıkış aralığı, kodlama (işaretsiz / ofsetli ikili / ikiye tümleyen), hizalama (sağ / sol, ör. STM32 DHR12L), kelime genişliği; hazır ayarlar: STM32 12/8 bit, STM32'ye bağlanan harici MCP4725 / MCP4921 ve I2S 16 / 24 bit kodek. LSB = aralık / 2^b; aralık dışı örnekler kırpılır ve her zaman sayılır. "DAC aralığına sığdır" genlik ve ofseti otomatik ayarlar.

•	Tam periyot (DMA dairesel): frekans hatasını en küçük yapan tablo boyu N (ve tablodaki periyot sayısı); gerçekleşen frekans ve ppm hatası gösterilir. DDS: 2^k tablo + 32 bit faz akümülatörü, çalışırken frekans değişimi; frekans çözünürlüğü fs / 2³².

•	Zamanlayıcı: STM32 PSC / ARR (16 / 32 bit), gerçekleşen fs ve hata.

## Ekran (Ctrl+3)

•	DAC Çıkışı (zaman): ideal eğri (gri kesikli) ve DAC'ın sıfır dereceli tutma (basamak) çıkışı; tıklanan noktanın zamanı, değeri ve kod seviyesi; ▦ ile görünen aralığın istatistikleri.

•	Spektrum: nicemlenmiş çıkışın dBFS spektrumu, harmonikler işaretli. Tam periyot tablosunda pencere gerekmez ve spektrum çizgi spektrumudur (yalnız f0'ın katları): çubuk olarak çizilir; DDS / tek atımlıkta flattop pencereli sürekli spektrum.

•	Ölçümler: tablo / zamanlayıcı / seviyeler / kalite (THD, SFDR, SNR, SINAD, ENOB, nicemleme SNR'si) / zaman ve filtre (en büyük eğim, ilk görüntü frekansı, önerilen alçak geçiren kesim ve Butterworth derecesi, ZOH düşüşü) / MCU maliyeti.

•	Simülatörle Gönder: nicemlenmiş çıkış simülatör üzerinden UDP akışı olarak (döngülü) gönderilir; Canlı İzleme'de diğer sinyaller gibi incelenir ve filtrelenir.

•	Karta Gönder…: tablo, çalışan karta Ethernet üzerinden (UDP, SPTG protokolü) gönderilir; kart derleme ve yükleme olmadan DAC1, DAC2 ya da ikisinden birden çalar. PSC / ARR kartın bildirdiği zamanlayıcı saatinden hesaplanır. İstemci spt/protocol/sptg.py (Qt'siz; python -m spt.protocol.sptg), kart yazılımı ve çerçeve biçimi stm32f4_examples/001_signal_generator.

## C kodu — spt/codegen/dac_c.py

Platformlar: STM32 HAL (DAC + TIM6 TRGO + DMA dairesel, doğru hizalama sabitiyle HAL_DAC_Start_DMA, PSC / ARR makroları), genel ISR (dac_write() kullanıcıda), DDS (çalışırken frekans, isteğe bağlı doğrusal ara değerleme). Yalnız STM32 desteklenir; genel ISR ve DDS, STM32 zamanlayıcı kesmesinden dahili ya da harici DAC'ı sürer. Dosyalar: <ad>.h, <ad>.c (flash'ta static const tablo), örnek ve KULLANIM.md (CubeMX adımları, frekans değiştirme, çıkış filtresi, tampon / op-amp, bellek, CPU maliyeti, sınırlamalar). Stereo tablo, ikili DAC yazmacına tek DMA aktarımı için uint32_t üyeli birleşimle 4 bayt hizalıdır (her derleyici / optimizasyonda; öznitelik gerekmez). Ad C tanımlayıcısına çevrilirken çift / sondaki alt çizgi üretilmez ("Sine 1k!" → Sine_1k, SINE_1K_…).

Kod boyutu, makinedeki arm-none-eabi-gcc ve clang ile derlenerek ölçülür (ör. 1 kHz sinüs, 48 kHz, 12 bit, STM32: GCC -Os kod 132 B + tablo 100 B; Clang 284 B toplam); IAR tahmindir. CPU yükü tahmindir (DMA'da ≈ %0).

## Doğrulama (tests/test_siggen.py, 117 test)

•	Nicemleme teorisi: tam ölçekli sinüste SNR ≈ 6.02·b + 1.76 dB (8 / 12 / 16 bit, ±0.1 dB), ENOB ≈ b.

•	Kare dalga THD %48.34 (tüm harmonikler) / %43.83 (ilk 10) — teoriyle aynı; pembe gürültü eğimi −3.03 dB/oktav.

•	Tam periyot tablo boyu kaba kuvvetle en iyi olduğu kanıtlandı; 84 MHz → 48 kHz: PSC 0 / ARR 1749 (tam).

•	Üretilen C (genel ISR, 5 DAC biçimi + stereo, DDS ± ara değerleme, frekans değişimi sonrası) derlenip çalıştırıldı: çıktı Python modeliyle örnek örnek aynı; tüm hedefler -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic -Werror.

•	25 kötü niyetli / geçersiz formül reddedildi.

•	Arayüz testleri: nicemlenmiş çıkış LSB ızgarasında, formül hatası, sığdırma (kırpma yok), kod penceresi ve simülatör dosyası.

# Aşama 4 — İleri Analiz ve Veri İçe/Dışa Aktarma	7

Durum: ⏳ Bekliyor (Aşama 3'e bağlı)

## Amaç

Temel analizin ötesine geçen araçları eklemek ve SPTF dışındaki dosya formatlarıyla çalışabilmek.

## Adımlar

### 4.1 İçe / dışa aktarma

•	☐ CSV / TXT içe aktarma: sütun seçimi, ayırıcı, örnekleme frekansı girişi

•	☐ WAV ve NumPy (.npy) içe aktarma

•	☐ CSV ve WAV olarak dışa aktarma

### 4.2 Korelasyon

•	☐ Otokorelasyon ve çapraz korelasyon

•	☐ İki kanal arası gecikme tahmini (interpolasyonla örnek altı çözünürlük)

### 4.3 Hilbert dönüşümü

•	☐ Zarf, anlık faz, anlık frekans

### 4.4 Yeniden örnekleme

•	☐ Seyreltme (decimation), aradeğerleme, rasyonel oranlı (polyphase) yeniden örnekleme

### 4.5 Spektral ek araçlar

•	☐ Goertzel: tek frekansın genliği/fazı

•	☐ Koherans ve transfer fonksiyonu tahmini (giriş-çıkış kaydından sistem tanılama)

### 4.6 ADC kalite metrikleri

•	☐ SNR, THD, THD+N, SINAD, SFDR, ENOB

•	☐ Harmonik tablosu (seviye ve frekans)

•	☐ Kullanım: ADC'ye temiz sinüs verilip kaydedilir, metrikler otomatik hesaplanır

### 4.7 Ön işleme araçları

•	☐ Histogram

•	☐ Spike temizleme (Hampel, medyan)

•	☐ Doğrusal eğilim (trend) kaldırma, normalizasyon, kırpma

## Bu aşamada etkinleşecek menü komutları

İçe Aktar ▸ CSV / WAV / NumPy · Dışa Aktar ▸ CSV / WAV · Korelasyon · Zarf ve Anlık Frekans · Yeniden Örnekleme · ADC Kalite Metrikleri

## Kabul kriterleri

1.	Bilinen gürültü ve harmonik içeren sentetik sinüste ADC metrikleri ±0.5 dB içinde doğrudur.

2.	Tamsayı örnek kadar kaydırılmış iki sinyalde gecikme tahmini tam doğrudur.

3.	1 milyon satırlık CSV dosyası arayüzü kilitlemeden içe aktarılır.

## Kapsam dışı

Wavelet analizi (Aşama 5)

# Aşama 4 — Kontrol Tasarımı, Sistem Tanımlama ve İHA Otopilotu	8

Not – Durum: tamamlandı (ilk sürüm). Mimari, ortak kurallar ve doğrulama ilkesi aşağıda; sonuçlar en sonda.

## Amaç

Kullanıcı sisteminin giriş / çıkış verisini (canlı akış, kayıt, Çalışma Alanı anlık görüntüsü, CSV / MAT) verir; arayüz MATLAB'deki iş akışının karşılığını sunar:

1.	Sistem tanımlama (System Identification Toolbox): doğrusal (ARX, ARMAX, OE, BJ, tfest, procest, n4sid / ssest, impulseest, spa / etfe) ve doğrusal olmayan (nlarx, Hammerstein-Wiener) modeller; compare (fit %), resid, predict.

2.	Analiz (Control System Toolbox): açık / kapalı çevrim; adım, darbe, başlangıç koşulu, lsim; Bode, Nyquist, Nichols, tekil değerler, kök yer eğrisi, kutup-sıfır; kazanç / faz payları, bant genişliği, stepinfo, damp; kontrol edilebilirlik / gözlenebilirlik, Gramyenler, normlar. Sürekli ve ayrık zamanda (c2d / d2c).

3.	Tasarım: klasik (PID — paralel / standart, türev filtresi, ayrıklaştırma yöntemleri, pidtune; öncül / ardıl (lead / lag), çentik, kök yer eğrisi ve Bode ile etkileşimli) ve modern (kutup yerleştirme, LQR / LQI, Kalman, LQG, gözlemci), MPC (MPC Toolbox anlamlarıyla; kısıtlı, ayrık).

4.	Blok diyagram (Simulink benzeri): sürükle-bırak bloklar (kaynaklar, toplam, kazanç, TF / SS, PID, ileri besleme, doyum, ölü bölge, hız sınırlayıcı, gecikme, ZOH, kestiriciler, MPC, İHA modelleri …), çok hızlı (sürekli bitki + ayrık kontrolcü) benzetim, gerçek veriyle benzetim, çalışma noktasında doğrusallaştırma.

5.	İHA / drone otopilotu: 6 serbestlik dereceli dörtrotor (ve sabit kanat) modelleri, karıştırıcı (mixer), kademeli (açı → açısal hız, irtifa, konum) otopilot şablonları; LQR / MPC ile tasarım.

6.	C kodu (mevcut MCU kod üretim altyapısıyla): ayrık PID (anti-windup), durum geri beslemesi + gözlemci, Kalman, MPC (QP çözücüsüyle); ölçülen bellek ve işlem maliyeti.

Ayrık zaman (sayısal kontrol) birinci sınıf vatandaştır; her model ve tasarım sürekli zamanda da analiz edilebilir.

## Doğrulama ilkesi: MATLAB kahini

Bu makinede MATLAB R2025b (Control System, System Identification, MPC, Robust Control, Simulink, Simulink Control Design, UAV, Aerospace araç kutuları) kurulu. Her deterministik hesap MATLAB'in kendisiyle karşılaştırılır.

•	tools/matlab_oracle.py: MATLAB betiğini toplu kipte (-batch) çalıştırır, out struct'ını JSON olarak tests/data/matlab/<ad>.json dosyasına yazar (betik özetiyle). Testler bu dosyaları okur: testler MATLAB'siz çalışır; betik değişirse MATLAB varken yeniden üretilir. MATLAB çağrıları kilitle sıraya konur.

•	Karmaşık sayılar: betikte spt_c(x) → [gerçel, sanal] sütunları. N-boyutlu dizi JSON'da [i][j][k] (MATLAB indisleriyle aynı) iç içe listedir; sütun vektörü düz listedir.

•	Toleranslar: deterministik ve kapalı biçimli hesaplar (c2d, margin, lqr, place, step, bode, arx …) göreli 1e-8 (koşul sayısı kötü durumlarda gerekçeli olarak gevşetilir); yinelemeli kestirimler (armax / oe / bj / tfest / ssest, MPC QP) aynı tanım ve optimumda 1e-5–1e-4; MATLAB'in algoritması yayımlanmamış olanlarda (pidtune, nlarx eğitimi, n4sid ağırlık seçimi) birebirlik değil tanımın sağlandığı (ör. hedef faz payı / geçiş frekansı tam tutturuldu, fit % MATLAB'inkinden kötü değil) test edilir ve bu fark belgede açıkça yazılır.

•	Her modül, MATLAB belgesindeki tanımı (ör. stepinfo'nun SettlingTime tanımı, margin'in ayrık sistemde frekans aralığı, c2d 'matched' kuralları) MATLAB'den ölçerek doğrular; bellekten tanım varsayılmaz.

## Mimari

spt/control/                 Qt'siz hesap kütüphanesi (numpy / scipy)

lti.py                     LTI tabanı; TransferFunction (tf), ZPK (zpk), StateSpace (ss); gecikmeler; aritmetik

convert.py                 tf ↔ ss ↔ zpk, minreal, balreal, balred, modred, ss2ss

connect.py                 series, parallel, feedback, append, connect (adlarla), loopsens

discretize.py              c2d, d2c, d2d ('zoh','foh','tustin'+prewarp,'impulse','matched'), pade, absorb_delay

timeresp.py                step, impulse, initial, lsim, stepinfo, lsiminfo

freqresp.py                freqresp, evalfr, bode, nyquist, nichols, sigma, margin, allmargin, bandwidth, dcgain,

norm (H2 / H∞), getPeakGain

analysis.py                pole, zero / tzero, damp, pzmap, rlocus, ctrb, obsv, gram, covar, isstable, dsort / esort

classical.py               PID nesneleri (pid / pidstd, Ts ve IFormula / DFormula), pidtune, lead / lag / notch

modern.py                  place, acker, lqr, dlqr, lqrd, lqi, lqry, kalman, kalmd, dlqe, lqg, reg, estim, care, dare

mpc/                       qp.py (Goldfarb–Idnani çift aktif küme = MATLAB KWIK'in temeli), mpc.py (mpc nesnesi,

mpcmove, sim, varsayılan kestirici / bozucu modelleri)

sysid/                     iddata, ön işleme, arx / armax / oe / bj / tfest / procest / n4sid / ssest /

impulseest / spa / etfe, compare / resid / predict / sim, nlarx, nlhw, sıra seçimi

diagram/                   blok kütüphanesi, model grafiği, benzetim motoru, doğrusallaştırma, .sptd (JSON) dosyası

uav/                       dörtrotor 6-DOF, sabit kanat, motor / pervane, karıştırıcı, trim, otopilot şablonları

spt/codegen/control_c.py     kontrolcü C kodu (PID, durum geri beslemesi + gözlemci, Kalman, MPC)

spt/gui/views/control_view.py   "Kontrol Tasarımı" görünümü (sekmeler: Modeller · Sistem Tanımlama · Analiz ·

spt/gui/control/                  Tasarım · Blok Diyagram); blok diyagram düzenleyicisi

tests/test_control_*.py      MATLAB referanslı testler (tests/data/matlab/*.json)

## Ortak kurallar (sözleşme) — tüm alt modüller uyar

Örnekleme zamanı Ts: 0.0 = sürekli, > 0 = ayrık (saniye). (MATLAB'in −1 "belirtilmemiş" Ts'i desteklenmez.) Farklı Ts'li modeller birleştirilemez (MATLAB gibi hata).

Polinomlar: azalan kuvvetler, 1-B float64 dizi (MATLAB tf): [1, 2, 1] = s² + 2s + 1 (ayrıkta z). Ayrık TF'de değişken varsayılan z; z^-1 gösterimi yalnız görüntüleme seçeneğidir.

Sınıflar (spt/control/lti.py), hepsi LTI tabanından:

•	ortak: Ts, input_names, output_names (tuple[str]), name, input_delay (nu,), output_delay (ny,) — sürekli zamanda saniye, ayrıkta tamsayı örnek; ninputs, noutputs, shape = (ny, nu), is_discrete.

•	TransferFunction(num, den, Ts=0.0, ...): num[i][j], den[i][j] (ny × nu liste, her biri 1-B dizi) ve io_delay (ny, nu). SISO kısayolu: tf([1], [1, 2, 1]), tf('s'), tf('z', Ts).

•	ZPK(z, p, k, Ts=0.0): z[i][j], p[i][j] (karmaşık 1-B), k (ny, nu).

•	StateSpace(A, B, C, D, Ts=0.0, state_names=...): yoğun float64 matrisler. Tanımlayıcı (E) ve iç gecikme (internal delay) yok; kapalı çevrimde gecikme gerekiyorsa ayrıkta durum olarak (tam), sürekli zamanda Padé ile (uyarıyla) ya da benzetimde tam gecikme tamponuyla.

•	Aritmetik: + - * / (sağdan / soldan sayı ile), ** (tamsayı), sys[i, j] (alt sistem), -sys. Tür önceliği MATLAB gibi ss > zpk > tf. Sonuç Ts'si ortak Ts.

•	Fabrika fonksiyonları MATLAB adlarıyla: tf, zpk, ss, pid, pidstd; dönüştürme: tf(sys), ss(sys), zpk(sys) (MATLAB gibi aynı fonksiyon dönüştürür).

Fonksiyon dönüş biçimleri MATLAB'le aynı eksen düzeninde (karşılaştırma kolaylığı):

•	step / impulse / initial / lsim: y şekli (nt, ny, nu) (initial / lsim: (nt, ny)), t (nt,), isteğe bağlı x (nt, nx, nu).

•	bode: mag (mutlak, dB değil), phase (derece), şekil (ny, nu, nw); w rad/s. freqresp: karmaşık (ny, nu, nw). nyquist: (re, im) aynı şekil. sigma: (min(ny,nu), nw).

•	margin(sys) → (Gm, Pm, Wcg, Wcp) (Gm mutlak, Pm derece; payı olmayan için inf), allmargin sözlüklerle.

•	stepinfo → sözlük (RiseTime, TransientTime, SettlingTime, SettlingMin, SettlingMax, Overshoot, Undershoot, Peak, PeakTime) MATLAB R2025b tanımıyla (eşikler parametre: SettlingTimeThreshold=0.02, RiseTimeLimits=(0.1, 0.9)).

•	damp → (wn, zeta, p); ayrık sistemde MATLAB gibi s = log(z)/Ts üzerinden.

•	Varsayılan zaman / frekans ızgaraları bizim seçimimizdir (MATLAB'inki yayımlanmamış); karşılaştırma testleri açık ızgara verir.

Adlar: Python API'si MATLAB fonksiyon adlarını korur (c2d, lqr, pidtune, n4sid …); seçenekler anahtar sözcükle (c2d(sys, Ts, method="tustin", prewarp=w)). Hata iletileri Türkçe ve kullanıcının diliyle (ControlError(ValueError)); iç API adı iletiye yazılmaz.

Sayısal kurallar: scipy'nin sağlam rutinleri (expm, solve_continuous_are, solve_discrete_are, schur, eig, place_poles, cont2discrete) tercih edilir; sıfır / kutup için genelleştirilmiş özdeğer (Rosenbrock); frekans cevabı durum uzayında Hessenberg biçimiyle; polinom kökleri yalnız düşük derecede. Koşulu kötü işlemler (yüksek dereceli tf ↔ ss) uyarı verir. Her fonksiyonun belgesinde MATLAB karşılığı ve bilinen farkı yazılır.

Veri kaynakları: canlı akış / kayıt / Çalışma Alanı anlık görüntüsü (mevcut handle arayüzü: desc, ring, fs), CSV / TXT, MATLAB .mat (v5 / v7; scipy.io.loadmat). v7.3 (HDF5) için kullanıcıdan v7 kaydetmesi istenir.

Koordinatlar (İHA): havacılık standardı NED (x kuzey, y doğu, z aşağı), gövde ekseni x ileri, y sağ, z aşağı; Euler ZYX (yaw-pitch-roll). Arayüzdeki 3B görünüm (z yukarı) için dönüşüm görüntülemede yapılır.

Dosyalar: model çalışma alanı .sptm (JSON), blok diyagram .sptd (JSON); sürüm alanı taşır.

## Arayüz tasarımı ("Kontrol Tasarımı" görünümü)

Üst gezinmede yeni görünüm (view.control). Görünüm içinde beş sekme; her sekme diğer görünümlerin bileşenlerini kullanır (PageHeader, Card, CollapsibleSection, make_plot, Crosshair, DataTips, PlotAnalysis, ayrık pencereye alma, ölçülmüş renk paleti — aynı görünümde hiçbir renk iki seride kullanılmaz, her grafik ayrı kart).

1.	Modeller (MATLAB çalışma alanının karşılığı): model listesi (ad, tür tf / zpk / ss / pid / tanımlanmış / mpc, Ts, giriş-çıkış, derece, kararlılık rozeti); yeni model ifadeyle (1/(s^2+2*s+1), ss(...), tf(...)), .sptm içe / dışa aktarma; c2d / d2c, minreal, balred; seçili modelin MATLAB biçimli gösterimi, kutup / sıfır / damp tablosu ve hızlı grafikler.

2.	Sistem Tanımlama (System Identification uygulaması): veri (akış / kayıt / anlık görüntü / CSV / MAT), giriş / çıkış kanalları, Ts, zaman aralığı (grafikte seçilir), ön işleme (detrend, filtre, yeniden örnekleme, tahmin / doğrulama bölmesi), yöntem ve dereceler, sonuç: veri grafiği, compare (fit %), artık analizi, frekans cevabı karşılaştırması, fit tablosu → "Modellere ekle".

3.	Analiz (Linear System Analyzer): bitki G, kontrolcü C, algılayıcı H, ön filtre F seçimi; açık çevrim L, kapalı çevrim T, S, KS, GS; sürekli / ayrık görünüm (c2d yöntemi ve Ts); seçilebilir grafik ızgarası (adım, darbe, Bode, Nyquist, Nichols, kök yer eğrisi, kutup-sıfır, tekil değer, lsim — gerçek veriyle); karakteristik işaretleri (tepe, yerleşme, yükselme, kalıcı durum), pay ve stepinfo tabloları; birden çok sistem üst üste (ayrı renkler).

4.	Kontrolcü Tasarımı (Control System Designer + PID Tuner): mimari seçimi (MATLAB'in standart yapıları: tek çevrim, ön filtreli, ileri beslemeli, kademeli iç / dış çevrim); kompansatör düzenleyici (kazanç, kutup, sıfır, integratör, lead / lag / çentik) — etkileşimli kök yer eğrisi (kapalı çevrim kutbunu sürükle → kazanç) ve açık çevrim Bode düzenleyicisi; PID ayarlayıcı (tür, biçim, ayrıklaştırma, "cevap süresi / dayanıklılık" kaydırıcıları → hedef geçiş frekansı ve faz payı); modern: kutup yerleştirme, LQR / LQI (Q, R; Bryson kuralı yardımcısı), Kalman / LQG, gözlemci; MPC (ufuklar, ağırlıklar, kısıtlar, referansla benzetim); her değişiklikte kapalı çevrim cevabı ve paylar canlı güncellenir; "C Kodu Üret…" (MCU özellikleriyle).

5.	Blok Diyagram (Simulink): kategori paleti (arama), ızgaralı tuval (yakınlaştır / kaydır, paletten sürükle, portları dik açılı tellerle bağla, seç / taşı / sil / kopyala / geri al), blok parametre paneli, araç çubuğu (yeni / aç / kaydet .sptd, otopilot şablonları, çalıştır / durdur, çözücü ve bitiş zamanı), kapsam (scope) sonuç grafikleri (veri ipuçlarıyla), "Doğrusallaştır" (seçili G/Ç noktaları → Modeller / Analiz), Veri kaynağı bloğunun akış / kayıt / dosyaya bağlanması.

## Sınırlar (dürüstçe)

•	MATLAB'in yayımlanmamış algoritmaları (pidtune'un ayarlama yöntemi, ssest başlangıcı, nlarx ağ eğitimi, otomatik ızgaralar) birebir kopyalanamaz: aynı tanım ve hedef uygulanır, sonuç ölçütlerle karşılaştırılır.

•	Simulink'in tamamı değil, kontrol tasarımı için gereken blok kümesi; değişken adımlı çözücü olarak Dormand–Prince (ode45) ve sabit adımlı ode1 / ode4.

## Sonuçlar (MATLAB R2025b ile karşılaştırma)

Tablo 8-1	Sonuçlar (MATLAB R2025b ile karşılaştırma)

| Modül | Dosyalar | Test | MATLAB ile en büyük fark |
| --- | --- | --- | --- |
| LTI çekirdeği ve analiz | spt/control/{lti,convert,connect,discretize,timeresp,freqresp,analysis,parse}.py | 360+ | çoğunda 1e-13–1e-16; margin / stepinfo(sys) bizde kesin, MATLAB ızgaralı (ör. 2/(s−1) için Wcp = √3) |
| Tasarım | classical.py, modern.py | 25 | lqr / dlqr / lqrd / lqi / kalman / lqg ~1e-8 altı; tf(pid) birebir; pidtune hedef PM / ωc tam |
| MPC | spt/control/mpc/ | 98 (C dahil) | QP ≤2e-14, sim u / y ≤3e-13 (MATLAB'in kendi .m kodundan tanımlar) |
| Sistem tanımlama | spt/control/sysid/ | 69 | ARX / compare / spa 1e-10; armax / oe / bj ≤2e-6; tfest / procest 1e-4; n4sid %5 (MATLAB ayrıntısı yayımlanmamış) |
| Blok diyagram motoru | spt/control/diagram/ | 95 | Simulink sabit adım ≤1.1e-14, ode45 ≤1.3e-10, linearize 1e-8 |
| İHA modelleri + otopilot | spt/control/uav/ | 92 | ode45, sembolik Jacobian, trim ≤1e-11; 5 otopilot şablonu kararlı |
| Kontrolcü C kodu | spt/codegen/control_c.py, mpc_c.py | 52 + 38 | PID (Simulink anti-windup dahil) / Kalman / LQG 1e-13–1e-16; tüm Cortex-M × gcc / clang -Werror |
| Arayüz | spt/gui/views/control_view.py, spt/gui/control/* | 13 + 14 + 14 + 20 | grafik verileri kütüphaneyle birebir |

Bağımsız denetimde (MPC + C kodu) bulunan 12 bulgunun 10'u düzeltildi (MaxIterations sınırı MATLAB kuralına getirildi, NaN ölçüm Türkçe hata, float sabit aralığı, Ts bütçesi …), biri kısmen (float'ta kötü koşullu Hessian yalnız uyarı — double önerilir), biri bilinen sınır olarak yazıldı. Arayüz ajanlarının bildirdiği iki kütüphane hatası düzeltildi: ayrık çevrimde ωTs küçükken margin'in geçişi kaçırması (yoğun tarama + Brent yedeği; 48 durumda 0 kaçırma) ve son değeri 0 olan cevapta stepinfo'nun sıfır döndürmesi (MATLAB anlamları: aşım ∞, yerleşme NaN).

Son kısa denetim turu (5 alan, 29 bulgu; hepsi yeniden üretilip düzeltildi, regresyon testi eklendi): LTI (DelayMargin kuralı, sahte geçiş eleme, eşit tepe / ayrık SettlingMin, ifadede karmaşık argüman reddi); blok diyagram (Mux / Demux sanal yönlendirme, sabit adımda akışlı çalıştırma + anında iptal, yinelenen sinyal adı); sistem tanımlama (FOH ssest, sabit girişte spa, kısa veri, yetersiz uyarım uyarısı); C kodu (SISO SS iyi koşullu ikinci derece bölümlerden, float32 katsayı kararlılık denetimi, zpk doğrudan gerçekleme, Kalman My); tasarım (kararsız bitkide pidtune P / I işareti, PhaseMargin tüm geçişlerin en küçüğü, ayrık PI pencere taşması, kalmd H ≠ 0 reddi, lqg current + Nn ≠ 0 MATLAB lqg ile 1e-14, place kontrol edilemeyen kip / bağımlı B).

Bilinen sınırlar: iç (internal) gecikme yok (sürekli kapalı çevrimde Padé önerilir); MPC'de gecikmeli bitki, karışık kısıt, uyarlamalı / doğrusal olmayan MPC yok; pidtune / ssest başlangıcı / nlarx eğitimi MATLAB'le birebir değil (aynı tanım ve hedef); çözümü olmayan gecikmeli kararsız bitkide (ör. e^{−0.3s}/(s−0.5), P tipi) otomatik ωc araması tüm adayları taradığı için ~1 dk sürebilir (arka planda çalışır); bağlantı (connect / lft / loopsens) çevrim dışı sürekli gecikmeyi taşımaz; varsayılan dörtrotor parametreleri yayımlanmış bir F450 örneğidir — ölçülmüş değerlerinizi kullanın.

# Aşama 5 — Genişletmeler ve Dağıtım	9

Durum: ⏳ Bekliyor (Aşama 4'e bağlı)

## Amaç

Aracı günlük kullanıma hazır hale getirmek: proje dosyaları, ayarlar, ileri seviye analizler ve tek tıkla kurulabilir paket.

## Adımlar

### 5.1 TCP bağlantısı — kapsam dışı

Karar (2026-10-12): ürün yalnız UDP destekler; TCP planı kaldırıldı. Kaynaklar panelindeki protokol seçimi kaldırıldı. Cihaz tarafı için SPTF-UDP gönderici kütüphanesi eklendi: embedded/sptf_udp, üst seviye protokol SPT-PRT-002.

### 5.2 Proje dosyası

•	☐ Yeni Proje / Proje Aç / Projeyi Kaydet

•	☐ İçerik: panel yerleşimi, bağlantı ayarları, filtreler, işlem zinciri, Çalışma Alanı sinyalleri

### 5.3 Tercihler penceresi

•	☐ Port ve adres, tampon süresi, ekran yenileme hızı, varsayılan birimler

### 5.4 Wavelet analizi (PyWavelets)

•	☐ CWT ile scalogram

•	☐ DWT ile gürültü giderme

### 5.5 Uyarlamalı filtreler

•	☐ LMS, NLMS, RLS (referans sinyalle gürültü giderme)

•	☑ Kalman filtresi (öne alındı: kararlı hâl Kalman özel filtre olarak Aşama 3'te; EKF / UKF / parçacık filtresi dahil sensör füzyonu Aşama 3B'de)

### 5.6 Dağıtım ve dokümantasyon

•	☐ PyInstaller ile tek klasör / tek .exe paket (Python kurulu olmayan bilgisayarda çalışır)

•	☐ Inter yazı tipinin pakete eklenmesi

•	☐ Kullanım kılavuzu (Yardım ▸ Kullanım Kılavuzu, F1)

### 5.7 Opsiyonel fikirler

•	☐ Aynı anda birden fazla cihaz

•	☐ Blok diyagramlı (node) işlem zinciri editörü

•	☐ Python betik konsolu

•	☐ Açık tema

## Bu aşamada etkinleşecek menü komutları

Yeni Proje · Proje Aç · Projeyi Kaydet · Tercihler · Kullanım Kılavuzu

## Kabul kriterleri

1.	Kaydedilen proje açıldığında yerleşim, filtreler ve işlem zinciri aynen geri gelir.

2.	Paketlenmiş .exe, Python kurulu olmayan temiz bir Windows'ta çalışır.

EK DOKÜMAN BİLGİLERİ

| Doküman No | Açıklama |
| --- | --- |
| SPT-GEN-001 | Sinyal İşleme Stüdyosu Kılavuzu |
| SPT-GEN-002 | Denetim Ajan Sistemi |
| SPT-PRT-001 | SPTF v1 Çerçeve Formatı |
| SPT-PRT-002 | SPTF-UDP Uygulama Katmanı Protokolü |
| SPT-REF-001 | SPTF-UDP Referans Kılavuzu |
| SPT-UM-001 | SPTF-UDP Kullanım Kılavuzu |
| SPT-TSR-001 | MPC ve QP Çözücüsü Tasarım Notları |
| SPT-DAT-001 | Örnek Sinyal Kayıtları |
| SPT-EX-001 | STM32F4 Sinyal Üreteci Örneği |
| AKD-SPT-SPTF-COM-001 | SPTF v1 Arayüz Kontrol Dokümanı |

| Proje Signal Processing Toolbox ✉ sinyal-isleme-studyosu | İletişim Kubilay Közleme ✉ burhankozleme@gmail.com |
| --- | --- |

Geliştirme Aşamaları

© 2026 Kubilay Közleme. LGPL-2.1-only. Tüm hakları saklıdır.

STM32 ve STM32Cube STMicroelectronics'in, MATLAB The MathWorks, Inc.'in, MISRA The MISRA Consortium Limited'in, FreeRTOS Amazon Web Services, Inc.'in markalarıdır. Diğer markalar sahiplerine aittir.

Bu doküman Signal Processing Toolbox projesi hakkında bilgi içerir. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Yazılım “olduğu gibi” sağlanır; açık ya da örtük hiçbir garanti verilmez.

Ekim 2026

♻  Lütfen geri dönüştürün