STM32F4 Sinyal Üreteci Örneği

Kubilay Közleme

Signal Processing Toolbox projesi

001_signal_generator, NUCLEO-F429ZI

E-posta: burhankozleme@gmail.com

Doküman No: SPT-EX-001

Revizyon 1.0, Ekim 2026

STM32 ve STM32Cube STMicroelectronics'in, MATLAB The MathWorks, Inc.'in, MISRA The MISRA Consortium Limited'in, FreeRTOS Amazon Web Services, Inc.'in markalarıdır.

STM32F4 Sinyal Üreteci Örneği

Telif hakkı © 2026 Kubilay Közleme. Tüm hakları saklıdır.

Bu doküman GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı sürüm 2.1 (LGPL-2.1-only) koşullarıyla dağıtılır. Dağıtım sınıfı: GENEL — AÇIK KAYNAK.

Bu Doküman Hakkında

Bu doküman 001_signal_generator örnek projesinin kurulumunu, kullanımını ve SPTG protokolünü anlatır. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Yardım Alma

Sorun yaşarsanız ya da bir hata bulursanız proje sorumlusuna e-posta gönderin:

e-posta	burhankozleme@gmail.com

İçindekiler

Önsöz	vii

1.	Kurulum	1-1

Kart bağlantıları	1-1

Derleme ve yükleme	1-2

2.	Kullanım	2-1

Yol 1 — Karta Gönder (çalışma zamanı)	2-1

Yol 2 — C Kodu Üret (derlenmiş sinyal)	2-2

Seri port çıktısı	2-2

Sorun giderme	2-3

3.	SPTG Protokolü ve Proje Yapısı	3-1

SPTG — çalışma zamanı protokolü	3-1

Proje yapısı	3-2

Tablolar

Tablo 1-1	Kurulum	1-1

Tablo 1-2	Kart bağlantıları	1-1

Tablo 1-3	Kart bağlantıları (2)	1-1

Tablo 1-4	Kart bağlantıları (3)	1-1

Tablo 2-1	Yol 1 — Karta Gönder (çalışma zamanı)	2-1

Tablo 2-2	Yol 2 — C Kodu Üret (derlenmiş sinyal)	2-2

Tablo 2-3	Yol 2 — C Kodu Üret (derlenmiş sinyal) (2)	2-2

Tablo 2-4	Yol 2 — C Kodu Üret (derlenmiş sinyal) (3)	2-2

Tablo 2-5	Sorun giderme	2-3

Tablo 3-1	SPTG — çalışma zamanı protokolü	3-1

Tablo 3-2	SPTG — çalışma zamanı protokolü (2)	3-1

Tablo 3-3	SPTG — çalışma zamanı protokolü (3)	3-1

Tablo 3-4	Proje yapısı	3-2

Tablo 3-5	Proje yapısı (2)	3-2

Önsöz

Kılavuzun Düzeni

Kılavuz şu bölümlerden oluşur:

Bölüm 1, “Kurulum” şu konuları içerir: Kart bağlantıları, Derleme ve yükleme.

Bölüm 2, “Kullanım” şu konuları içerir: Yol 1 — Karta Gönder (çalışma zamanı), Yol 2 — C Kodu Üret (derlenmiş sinyal), Seri port çıktısı, Sorun giderme.

Bölüm 3, “SPTG Protokolü ve Proje Yapısı” şu konuları içerir: SPTG — çalışma zamanı protokolü, Proje yapısı.

İlgili Dokümanlar

Ek bilgi için şu dokümanlara başvurabilirsiniz:

•	SPT-GEN-001 Sinyal İşleme Stüdyosu Kılavuzu

•	SPT-REF-001 SPTF-UDP Referans Kılavuzu

# Kurulum	1

Signal Processing Toolbox'ın Sinyal Üreteci ekranında (Ctrl+3) tasarlanan sinyali NUCLEO-F429ZI kartının dahili DAC'ından verir. Sinyal karta iki yoldan ulaşır:

Tablo 1-1	Kurulum

| Yol | Arayüzde | Kartta | Ne zaman |
| --- | --- | --- | --- |
| Çalışma zamanı | Karta Gönder… → Gönder | Hiçbir şey; kart çalışırken sinyal değişir | Hızlı deneme, sinyali sık değiştirirken |
| Derlenmiş sinyal | C Kodu Üret… → Klasöre Kaydet… | Derle ve yükle; sinyal açılışta başlar | Üretilen C kodunu sınarken, ağ olmadan |

000_spt_udp_integration projesinin kopyasıdır (Ethernet, FreeRTOS, lwIP ve SPTF-UDP kütüphanesi aynıdır); üzerine DAC, TIM6, DMA, sinyal oynatıcı ve çalışma zamanı alıcısı eklenmiştir.

## Kart bağlantıları

Tablo 1-2	Kart bağlantıları

| Çıkış | Pin | Konnektör |
| --- | --- | --- |
| DAC1 | PA4 | CN7-17 (D24) |
| DAC2 | PA5 | CN7-10 (D13) |
| GND | — | CN7-8 |

Osiloskop probunu PA4 (ya da PA5) ile GND arasına bağlayın. Çıkış 0 … 3,3 V aralığındadır; dahili çıkış tamponu açık olduğu için doğrusal aralık yaklaşık 0,2 V … 3,1 V'tur. Çıkışı doğrudan düşük empedanslı yüke bağlamayın.

Tablo 1-3	Kart bağlantıları (2)

| Gösterge | Anlamı |
| --- | --- |
| LD1 (yeşil) | DAC1'den sinyal veriliyor |
| LD2 (mavi) | DAC2'den sinyal veriliyor |
| LD3 (kırmızı) | Hata: zamanlayıcı saati uyuşmuyor, başlatılamadı ya da DAC DMA alt akışı |
| Seri port | ST-LINK sanal seri portu, 115200 8N1; başlatılan her sinyalin özeti ve durumu yazılır |

Tablo 1-4	Kart bağlantıları (3)

| Ayar | Değer |
| --- | --- |
| Kart IP adresi | 192.168.172.98 / 255.255.255.0 (sabit; DHCP yok) |
| SPTG portu | UDP 50506 |
| Sistem saati | 180 MHz (HSE 8 MHz, PLL) |
| TIM6 giriş saati | 90 MHz (arayüzdeki "Zamanlayıcı saati") |

## Derleme ve yükleme

VS Code'da "STM32Cube for Visual Studio Code" eklentisiyle klasörü açın, Debug ön ayarını seçip Build ve Flash deyin. Komut satırından:

cmake --preset Debug

cmake --build --preset Debug

Çıktı build/Debug/001_signal_generator.elf dosyasıdır; STM32CubeProgrammer ya da ST-LINK ile yüklenir.

# Kullanım	2

## Yol 1 — Karta Gönder (çalışma zamanı)

Kart bir kez yüklenir; sonra her sinyal arayüzden gönderilir.

1.	Kartı Ethernet ile bilgisayara bağlayın. Bilgisayarın Ethernet bağdaştırıcısına aynı alt ağdan sabit bir adres verin (ör. 192.168.172.10, maske 255.255.255.0). ping 192.168.172.98 yanıt vermelidir.

2.	Arayüzde Sinyal Üreteci'ni açın (Ctrl+3) ve sinyali tasarlayın:

–	Dalga şekli: Tür, Genlik (tepe), Ofset / taban ve türe özgü alanlar (frekans, doluluk …).

–	DAC → Hazır ayar: "STM32 DAC 12 bit, sağa hizalı (0–3.3 V)" (ya da sola hizalı / 8 bit). Sinyal kırpılıyorsa DAC aralığına sığdır düğmesi genliği ve ofseti ayarlar.

–	Örnekleme ve tablo → Örnekleme hızı fs (ör. 48 000 Hz) ve Tablo kipi: "Tam periyot (DMA dairesel)".

3.	Karta Gönder… → Kart IP adresi 192.168.172.98, UDP portu 50506, Çıkış: DAC1 (PA4), DAC2 (PA5) ya da DAC1 + DAC2 → Gönder.

4.	Pencerede "Çalıyor: DAC1 (PA4) · fs = … · f = … · N = … · PSC … / ARR …" yazar; kartta LD1 yanar ve seri porttan tablo özeti gelir. Sinyal osiloskopta görünür.

Sinyali değiştirip yeniden Gönder demek yeter; pencere açık kalabilir. Durdur çıkışı kapatır. Kart yeniden başlatılınca derlenmiş sinyale döner.

Tablo 2-1	Yol 1 — Karta Gönder (çalışma zamanı)

| Konu | Değer |
| --- | --- |
| Tablo kipi | Yalnız "Tam periyot"; DDS tablosu gönderilmez |
| DAC | STM32 DAC 12 bit (sağa / sola hizalı, kelime 16 bit) ya da STM32 DAC 8 bit; kodlama işaretsiz |
| Tablo belleği | 32 768 bayt: 12 bit tek kanalda 16 384, iki kanalda 8 192 örnek; kanal başına en fazla 65 535 örnek |
| Zamanlayıcı | PSC / ARR kartın bildirdiği saatten (90 MHz) hesaplanır; arayüzdeki "Zamanlayıcı saati" kullanılmaz |
| Örnekleme hızı | Dahili DAC için üst sınır yaklaşık 1 MS/s (yerleşme süresi) |
| Yükleme sırasında | Çıkış kapalıdır (tek tablo tamponu); tipik süre birkaç ms |

Komut satırından (arayüz açılmadan):

python -m spt.protocol.sptg info --host 192.168.172.98

python -m spt.protocol.sptg play --host 192.168.172.98 --kind sine --freq 1000 --output both

python -m spt.protocol.sptg stop --host 192.168.172.98

## Yol 2 — C Kodu Üret (derlenmiş sinyal)

Arayüzün ürettiği C kodu projeye derlenir; sinyal kart açılır açılmaz, ağ olmadan çalar.

1.	Arayüzde Örnekleme ve tablo → Zamanlayıcı saatini 90 MHz yapın (bir kez; arayüz hatırlar) ve Zamanlayıcıyı "16 bit" bırakın. Üretilen PSC / ARR bu saate göre hesaplanır.

2.	C kodu hedefi bölümünde Platformu, Adı (dosya adı ve C öneki, ör. wave) ve DAC kanalını seçin.

3.	C Kodu Üret… → Klasöre Kaydet… → 001_signal_generator/SignalGenerator/Generated

4.	Projeyi derleyin ve karta yükleyin. Derleme çıktısında seçilen sinyal yazar: Signal generator: wave | STM32 HAL (DMA), 1 channel(s) | output: DAC1 (PA4)

Klasörde hazır duran örnek (wave: 1 kHz sinüs, 48 kHz, 12 bit, DAC kanalı 1) ilk yüklemede çalar.

Tablo 2-2	Yol 2 — C Kodu Üret (derlenmiş sinyal)

| Arayüzdeki platform | Kartta nasıl çalar | Çıkış |
| --- | --- | --- |
| STM32 HAL — DAC + TIM6 TRGO + DMA dairesel | Üretilen <ad>_start(); DMA tabloyu okur, işlemci yükü yok | "DAC kanalı": 1 → DAC1, 2 → DAC2 |
| Genel — zamanlayıcı kesmesi (ISR) + dac_write() | TIM6 kesmesinde <ad>_isr_tick() | DAC1 ve DAC2 |
| DDS — faz akümülatörü | TIM6 kesmesinde <ad>_dds_next() | DAC1 ve DAC2 |

Çıkışı değiştirmek için CMakeLists.txt dosyasının sonundaki set(SIGNAL_OUTPUT …) satırı düzenlenir:

Tablo 2-3	Yol 2 — C Kodu Üret (derlenmiş sinyal) (2)

| SIGNAL_OUTPUT | Anlamı |
| --- | --- |
| AUTO | Yukarıdaki tablo (varsayılan) |
| DAC1 / DAC2 | Yalnız o çıkış |
| BOTH | Aynı sinyal iki çıkışta birden (iki çıkış aynı örnekte başlar) |

Tablo 2-4	Yol 2 — C Kodu Üret (derlenmiş sinyal) (3)

| Kural | Açıklama |
| --- | --- |
| Birden fazla sinyal | Klasörde en son kaydedilen çalınır; seçilen, derleme çıktısındaki Signal generator: … satırında yazar |
| Zamanlayıcı saati 90 MHz değilse | Sinyal başlatılmaz; LD3 yanar, seri porttan nedeni yazılır |
| Zamanlayıcı 32 bit ya da DAC STM32 dışı seçilirse | Derleme açıklamalı #error ile durur |
| Klasör boşsa | Proje derlenir; kart çalışma zamanı tablosunu bekler |

Kaydedilen dosyalar: <ad>.h, <ad>.c (tablo ve sürme kodu), <ad>_ornek.c (başka projede kullanım örneği; bu projede derlenmez) ve KULLANIM.md (CubeMX adımları, frekans değiştirme, çıkış filtresi, bellek ve işlemci maliyeti).

## Seri port çıktısı

[signal] wave | STM32 HAL (DMA) | output: DAC1 (PA4) | fs = 48000.000 Hz | f = 1000.000 Hz | N = 48 | PSC = 0 | ARR = 1874

[signal] state: running

[signal] stopped; the DAC outputs are off.

[signal] runtime table | output: DAC1 (PA4) + DAC2 (PA5) | channels = 1 | 12 bit | N = 48 | PSC = 0 | ARR = 1874 | fs = 48000.000 Hz

[signal] state: running

## Sorun giderme

Tablo 2-5	Sorun giderme

| Belirti | Neden ve çözüm |
| --- | --- |
| "Kart yanıt vermiyor" | Kart açık mı, Ethernet bağlı mı, bilgisayar 192.168.172.x alt ağında mı; ping 192.168.172.98. Windows güvenlik duvarı UDP 50506 yanıtlarını engelliyor olabilir |
| "Karta yalnızca “Tam periyot” tablosu gönderilir" | Tablo kipini "Tam periyot (DMA dairesel)" yapın |
| "… bir “STM32 DAC” hazır ayarı seçin" | DAC → Hazır ayardan bir STM32 DAC seçin (dahili DAC 8 / 12 bit, işaretsiz) |
| "Tablo … bayt; kartta 32768 bayt ayrılmış" | En uzun tabloyu küçültün ya da frekansı / örnekleme hızını tablo kısalacak şekilde değiştirin |
| LD3 yanıyor, seri portta "timer clock mismatch" | Derlenmiş sinyal 90 MHz dışında bir "Zamanlayıcı saati" ile üretilmiş; 90 MHz yapıp kodu yeniden üretin |
| LD3 yanıyor, sinyal bir süre sonra duruyor | DAC DMA alt akışı: örnekleme hızı çok yüksek; fs'yi düşürün |
| Çıkış tepe ve tabanda düzleşiyor | Dahili tamponun doğrusal aralığı dışı; genliği küçültün (DAC aralığına sığdır) |

# SPTG Protokolü ve Proje Yapısı	3

## SPTG — çalışma zamanı protokolü

UDP, kart portu 50506, küçük uçlu. PC her isteğe bir yanıt bekler; gelmezse aynı isteği aynı sıra numarasıyla yineler, kart yinelenen isteği yeniden işlemez. Sıra: INFO → BEGIN → DATA … → START. İstemci: spt/protocol/sptg.py.

Başlık (istek ve yanıt):

Tablo 3-1	SPTG — çalışma zamanı protokolü

| Ofset | Boyut | Tip | Alan | Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | char[4] | magic | "SPTG" |
| 4 | 1 | uint8 | version | 1 |
| 5 | 1 | uint8 | message_type | 1 INFO, 2 BEGIN, 3 DATA, 4 START, 5 STOP; yanıtta ¦ 0x80 |
| 6 | 2 | uint16 | sequence_number | PC verir; yanıtta aynen döner |

BEGIN gövdesi (INFO, START, STOP gövdesizdir; DATA: byte_offset uint32 + tablo baytları):

Tablo 3-2	SPTG — çalışma zamanı protokolü (2)

| Ofset | Boyut | Tip | Alan | Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | uint8 | output | 1 DAC1, 2 DAC2, 3 DAC1 + DAC2 |
| 9 | 1 | uint8 | channel_count | 1; 2 ise tablo iki kanallıdır, output 3 olmalıdır |
| 10 | 1 | uint8 | dac_bits | 8 ya da 12 |
| 11 | 1 | uint8 | alignment | 0 sağa, 1 sola hizalı |
| 12 | 2 | uint16 | timer_prescaler | TIM6 PSC |
| 14 | 2 | uint16 | timer_autoreload | TIM6 ARR |
| 16 | 4 | uint32 | timer_clock_hz | PC'nin kullandığı zamanlayıcı saati |
| 20 | 4 | uint32 | sample_count | Kanal başına örnek (1 … 65535) |
| 24 | 4 | uint32 | table_crc32 | Tablo baytlarının CRC-32'si (IEEE 802.3) |

Yanıt gövdesi (bütün yanıtlarda aynı):

Tablo 3-3	SPTG — çalışma zamanı protokolü (3)

| Ofset | Boyut | Tip | Alan | Değer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2 | uint16 | status | 0 tamam; 1 istek, 2 sürüm, 3 tanım, 4 saat, 5 boyut, 6 sıra, 7 CRC, 8 donanım hatası |
| 10 | 1 | uint8 | player_state | 0 sinyal yok, 1 çalışıyor, 2 saat hatası, 3 başlatma hatası, 4 alt akış, 5 durduruldu |
| 11 | 1 | uint8 | signal_source | 0 yok, 1 derlenmiş sinyal, 2 çalışma zamanı tablosu |
| 12 | 4 | uint32 | timer_clock_hz | TIM6'nın giriş saati |
| 16 | 4 | uint32 | table_capacity_bytes | Tablo için ayrılan RAM |
| 20 | 2 | uint16 | max_chunk_bytes | Bir DATA isteğindeki en fazla tablo baytı |
| 22 | 2 | uint16 | underrun_count | DAC DMA alt akışı sayısı |
| 24 | 4 | uint32 | table_crc32 | Çalan çalışma zamanı tablosunun CRC-32'si (yoksa 0) |

Kimlik doğrulama yoktur; yalnızca kapalı test ağında kullanılır.

## Proje yapısı

Tablo 3-4	Proje yapısı

| Konu | 000 | 001 |
| --- | --- | --- |
| Sistem saati | 180 MHz | 180 MHz (TIM6 saati 90 MHz) |
| HAL zaman tabanı | TIM6 | TIM14 (TIM6 DAC tetiği oldu) |
| Çevre birimleri | — | DAC (PA4, PA5), TIM6 (TRGO = güncelleme), DMA1 akış 5 ve 6, LD1 / LD2 / LD3 |
| Uygulama | — | SignalGenerator/; UdpTask çalışma zamanı protokolünü dinler |

Tablo 3-5	Proje yapısı (2)

| Klasör | İçerik |
| --- | --- |
| SignalGenerator/Generated/ | Arayüzün kaydettiği dosyalar |
| SignalGenerator/signal_generator.cmake, signal_selection.h.in | Klasördeki sinyali bulur, projeye ekler, adlarını oynatıcıya bağlar |
| SignalGenerator/Inc/signal_player.h, Src/signal_player.c | Oynatıcı: derlenmiş sinyal, çalışma zamanı tablosu, durdurma, durum bildirimi |
| SignalGenerator/Inc/signal_remote.h, Src/signal_remote.c | SPTG protokolü: istekleri çözer, tabloyu RAM'de toplar (ağdan bağımsız) |
| SignalGenerator/Src/signal_remote_netconn.c | SPTG'nin lwIP netconn katmanı |
| Middlewares/Third_Party/sptf_udp/ | embedded/sptf_udp kütüphanesinin kopyası (Inc, Src); bu projede CRC-32'si kullanılır |

CubeMX ile yeniden kod üretilebilir: eklenen çağrılar USER CODE bölümlerindedir (main.c, stm32f4xx_it.c, freertos.c).

EK DOKÜMAN BİLGİLERİ

| Doküman No | Açıklama |
| --- | --- |
| SPT-GEN-001 | Sinyal İşleme Stüdyosu Kılavuzu |
| SPT-GEN-002 | Denetim Ajan Sistemi |
| SPT-DEV-001 | Geliştirme Aşamaları |
| SPT-PRT-001 | SPTF v1 Çerçeve Formatı |
| SPT-PRT-002 | SPTF-UDP Uygulama Katmanı Protokolü |
| SPT-REF-001 | SPTF-UDP Referans Kılavuzu |
| SPT-UM-001 | SPTF-UDP Kullanım Kılavuzu |
| SPT-TSR-001 | MPC ve QP Çözücüsü Tasarım Notları |
| SPT-DAT-001 | Örnek Sinyal Kayıtları |
| AKD-SPT-SPTF-COM-001 | SPTF v1 Arayüz Kontrol Dokümanı |

| Proje Signal Processing Toolbox ✉ sinyal-isleme-studyosu | İletişim Kubilay Közleme ✉ burhankozleme@gmail.com |
| --- | --- |

STM32F4 Sinyal Üreteci Örneği

© 2026 Kubilay Közleme. LGPL-2.1-only. Tüm hakları saklıdır.

STM32 ve STM32Cube STMicroelectronics'in, MATLAB The MathWorks, Inc.'in, MISRA The MISRA Consortium Limited'in, FreeRTOS Amazon Web Services, Inc.'in markalarıdır. Diğer markalar sahiplerine aittir.

Bu doküman Signal Processing Toolbox projesi hakkında bilgi içerir. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Yazılım “olduğu gibi” sağlanır; açık ya da örtük hiçbir garanti verilmez.

Ekim 2026

♻  Lütfen geri dönüştürün