SPTF-UDP Uygulama Katmanı Protokolü

Kubilay Közleme

Signal Processing Toolbox projesi

Gönderici ve alıcı kuralları (normatif)

E-posta: burhankozleme@gmail.com

Doküman No: SPT-PRT-002

Revizyon 1.0.2, Ekim 2026

STM32 ve STM32Cube STMicroelectronics'in, MATLAB The MathWorks, Inc.'in, MISRA The MISRA Consortium Limited'in, FreeRTOS Amazon Web Services, Inc.'in markalarıdır.

SPTF-UDP Uygulama Katmanı Protokolü

Telif hakkı © 2026 Kubilay Közleme. Tüm hakları saklıdır.

Bu doküman GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı sürüm 2.1 (LGPL-2.1-only) koşullarıyla dağıtılır. Dağıtım sınıfı: GENEL — AÇIK KAYNAK.

Bu Doküman Hakkında

Bu doküman SPTF-UDP göndericisinin ve alıcısının uyması gereken kuralları tanımlar (normatif). Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Yardım Alma

Sorun yaşarsanız ya da bir hata bulursanız proje sorumlusuna e-posta gönderin:

e-posta	burhankozleme@gmail.com

İçindekiler

Önsöz	vii

1.	Kapsam ve Tanımlar	1-1

1. Kapsam	1-1

2. Normatif atıflar	1-1

3. Terimler ve kısaltmalar	1-2

4. Gösterim ve gereksinim dili	1-2

2.	Mimari ve Adresleme	2-1

5. Mimari	2-1

6. Adresleme	2-1

7. Datagram kuralları	2-2

3.	Akış Kuralları	3-1

8. Akış yaşam döngüsü	3-1

9. Alan anlamları	3-2

10. Zamanlama ve hız	3-3

4.	Hata, Bütünlük ve Güvenlik	4-1

11. Hata yönetimi	4-1

12. Bütünlük	4-1

13. Güvenlik hususları	4-2

5.	Uyumluluk	5-1

14. Uyumluluk	5-1

15. Port ve tanımlayıcı kayıtları	5-2

6.	Ekler	6-1

Ek A — Mesaj akışı örnekleri (bilgilendirici)	6-1

Ek B — Boyut ve kapasite tabloları (bilgilendirici)	6-1

Ek C — Test vektörleri (normatif)	6-2

Ek D — Revizyon geçmişi	6-2

Tablolar

Tablo 1-1	2. Normatif atıflar	1-1

Tablo 1-2	3. Terimler ve kısaltmalar	1-2

Tablo 1-3	4. Gösterim ve gereksinim dili	1-2

Tablo 3-1	8.1 Durumlar	3-1

Tablo 3-2	9. Alan anlamları	3-2

Tablo 4-1	11.1 Gönderici	4-1

Tablo 5-1	14.1 Sınıflar	5-1

Tablo 5-2	14.2 Referans gerçekleme	5-1

Tablo 6-1	Ek B — Boyut ve kapasite tabloları (bilgilendirici)	6-1

Tablo 6-2	Ek B — Boyut ve kapasite tabloları (bilgilendirici) (2)	6-2

Tablo 6-3	Ek B — Boyut ve kapasite tabloları (bilgilendirici) (3)	6-2

Tablo 6-4	Ek D — Revizyon geçmişi	6-2

Önsöz

Bu doküman bir gönderici (mikrodenetleyici, PC simülatörü) ile alıcı (Signal Processing Toolbox) arasındaki uygulama katmanı protokolünü tanımlar. Bayt düzeni için SPT-PRT-001, davranış için bu doküman normatiftir.

Bu Kılavuzu Kimler Kullanmalı

SPTF-UDP göndericisi geliştiren ya da doğrulayan mühendisler.

Kılavuzun Düzeni

Kılavuz şu bölümlerden oluşur:

Bölüm 1, “Kapsam ve Tanımlar” şu konuları içerir: 1. Kapsam, 2. Normatif atıflar, 3. Terimler ve kısaltmalar, 4. Gösterim ve gereksinim dili.

Bölüm 2, “Mimari ve Adresleme” şu konuları içerir: 5. Mimari, 6. Adresleme, 7. Datagram kuralları.

Bölüm 3, “Akış Kuralları” şu konuları içerir: 8. Akış yaşam döngüsü, 9. Alan anlamları, 10. Zamanlama ve hız.

Bölüm 4, “Hata, Bütünlük ve Güvenlik” şu konuları içerir: 11. Hata yönetimi, 12. Bütünlük, 13. Güvenlik hususları.

Bölüm 5, “Uyumluluk” şu konuları içerir: 14. Uyumluluk, 15. Port ve tanımlayıcı kayıtları.

Bölüm 6, “Ekler” şu konuları içerir: Ek A — Mesaj akışı örnekleri (bilgilendirici), Ek B — Boyut ve kapasite tabloları (bilgilendirici), Ek C — Test vektörleri (normatif), Ek D — Revizyon geçmişi.

İlgili Dokümanlar

Ek bilgi için şu dokümanlara başvurabilirsiniz:

•	SPT-PRT-001 SPTF v1 Çerçeve Formatı

•	SPT-REF-001 SPTF-UDP Referans Kılavuzu

•	SPT-UM-001 SPTF-UDP Kullanım Kılavuzu

•	AKD-SPT-SPTF-COM-001 SPTF v1 Arayüz Kontrol Dokümanı

# Kapsam ve Tanımlar	1

## 1. Kapsam

Bu doküman, bir gönderici (mikrodenetleyici, FPGA yumuşak çekirdeği, gömülü Linux, PC simülatörü) ile alıcı (Signal Processing Toolbox) arasındaki uygulama katmanı protokolünü tanımlar:

•	hangi çerçevelerin hangi sırayla ve hangi sıklıkta gönderileceği,

•	sayaç ve zaman damgası alanlarının anlamı,

•	datagram boyutlandırma, kayıp ve hata durumlarında davranış,

•	uyumluluk sınıfları ve doğrulama yöntemi.

Çerçevelerin bayt düzeni bu dokümanda yinelenmez; SPT-PRT-001 normatiftir. İki doküman çelişirse bayt düzeni için SPT-PRT-001, davranış için bu doküman geçerlidir.

Kapsam dışı: TCP ve diğer akış taşımaları (ürün yalnız UDP destekler), IPv6, yayın / çoklu yayın, alıcıdan göndericiye komut kanalı, şifreleme ve kimlik doğrulama (bkz. §13).

## 2. Normatif atıflar

Tablo 1-1	2. Normatif atıflar

| Atıf | Başlık | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| SPT-PRT-001 | SPTF v1 çerçeve formatı | Bayt düzeni, alıcı kuralları |
| RFC 768 | User Datagram Protocol | Taşıma |
| RFC 791 | Internet Protocol (IPv4) | Ağ katmanı |
| RFC 1122 | Requirements for Internet Hosts | Sağlama toplamı, parçalanma |
| RFC 8085 (BCP 145) | UDP Usage Guidelines | Boyutlandırma, tıkanıklık, kontrollü ortam |
| RFC 2119, RFC 8174 (BCP 14) | Gereksinim anahtar sözcükleri | §4 |
| IEEE 754-2019 | Kayan nokta aritmetiği | float16/32/64, binary64 alanlar |
| ITU-T V.42 / ISO/IEC 13239 | CRC-32 (ISO-HDLC) | İsteğe bağlı çerçeve CRC'si |
| ISO/IEC 10646, RFC 3629 | UTF-8 | Metin alanları |

## 3. Terimler ve kısaltmalar

Tablo 1-2	3. Terimler ve kısaltmalar

| Terim | Tanım |
| --- | --- |
| Gönderici | Örnekleri üreten ve SPTF çerçevelerini gönderen uç (cihaz). |
| Alıcı | UDP portunu dinleyip çerçeveleri çözen uç (Signal Processing Toolbox). |
| Akış | Aynı hız, tip, yerleşim ve kanal kümesine sahip örnek dizisi; (kaynak IPv4 adresi, stream_id) ile tanımlanır. |
| Örnek anı | Bir akışın tüm kanallarının aynı andaki örnekleri. first_sample, sample_count örnek anı sayar. |
| Çerçeve | DESCRIPTOR, DATA ya da MARKER; 32 baytlık ortak başlıkla başlar (SPT-PRT-001 §3). |
| Datagram | Bir UDP yükü; bir veya daha fazla tam çerçeve taşır. |
| Yapılandırma revizyonu | desc_rev; akışın DESCRIPTOR içeriği değiştiğinde artan 16 bit sayaç. |
| DT | DESCRIPTOR tekrar aralığı. |
| MTU | Maximum Transmission Unit; Ethernet'te 1500 B. |

## 4. Gösterim ve gereksinim dili

Bu dokümanda gereksinim sözcükleri BCP 14 (RFC 2119, RFC 8174) anlamındadır ve yalnızca BÜYÜK harfle yazıldıklarında bu anlamı taşır:

Tablo 1-3	4. Gösterim ve gereksinim dili

| Bu doküman | BCP 14 | Anlam |
| --- | --- | --- |
| ZORUNLU | MUST / REQUIRED | Uyumluluk için mutlak koşul |
| YASAK | MUST NOT | Mutlak yasak |
| ÖNERİLİR | SHOULD / RECOMMENDED | Geçerli bir gerekçe yoksa uyulmalı |
| ÖNERİLMEZ | SHOULD NOT | Geçerli bir gerekçe yoksa yapılmamalı |
| SEÇİMLİK | MAY / OPTIONAL | Serbest |

Gereksinimler [G-nn] (gönderici) ve [A-nn] (alıcı) biçiminde numaralanır; §14'teki uyumluluk tablosu bu numaralara atıf yapar. "Bilgilendirici" işaretli bölümler gereksinim içermez.

# Mimari ve Adresleme	2

## 5. Mimari

### 5.1 Katman modeli

Gönderici (cihaz)                                       Alıcı (PC)

+-----------------------------+                         +------------------------------+

| Uygulama: ADC, IMU, çevrim  |                         | Canlı İzleme, Filtre, Füzyon |

+-----------------------------+                         +------------------------------+

| SPTF-UDP oturum kuralları   |  <-- bu doküman -->     | Akış durumu, kayıp tespiti   |

+-----------------------------+                         +------------------------------+

| SPTF v1 çerçeveleri         |  <-- SPT-PRT-001 -->    | Çerçeve doğrulama / çözme    |

+-----------------------------+                         +------------------------------+

| UDP (RFC 768)               |  ===== port 50505 ====> | UDP soketi (0.0.0.0:50505)   |

+-----------------------------+                         +------------------------------+

| IPv4 / Ethernet             |                         | IPv4 / Ethernet              |

+-----------------------------+                         +------------------------------+

### 5.2 İletişim modeli

•	Protokol tek yönlüdür (gönderici → alıcı). v1'de alıcıdan göndericiye mesaj, onay (ACK) veya yeniden gönderim yoktur. Kayıplar sayılır ve görünür kılınır, telafi edilmez.

•	Durum göndericide tutulur ve her çerçeve kendi başına yorumlanabilir: alıcı akışa herhangi bir anda katılabilir (en geç bir DT sonra veri çözmeye başlar).

•	Bir gönderici birden fazla akış gönderebilir; bir alıcı birden fazla göndericiyi aynı portta dinleyebilir.

## 6. Adresleme

•	[G-01] Gönderici, çerçeveleri alıcının IPv4 adresine unicast olarak göndermek ZORUNLUDUR. Yayın (broadcast) ve çoklu yayın (multicast) adreslerine gönderim v1'de tanımlı değildir ve ÖNERİLMEZ.

•	[G-02] Hedef port yapılandırılabilir OLMALIDIR (ZORUNLU); varsayılan 50505'tir.

•	[G-03] Kaynak UDP portu SEÇİMLİKTİR (geçici port olabilir). Bir oturum boyunca sabit kalması ÖNERİLİR.

•	[G-04] stream_id, aynı kaynak IPv4 adresinden gönderilen akışlar arasında benzersiz OLMALIDIR (ZORUNLU). Alıcı akışı (kaynak IPv4, stream_id) ikilisiyle ayırır; kaynak port anahtara dahil değildir.

•	[A-01] Alıcı, yapılandırılan yerel adres ve portta (varsayılan 0.0.0.0:50505) dinler ve birden fazla kaynaktan gelen akışları ayrı tutar.

## 7. Datagram kuralları

•	[G-05] Bir datagram bir veya daha fazla tam çerçeve taşır. Bir çerçevenin iki datagrama bölünmesi YASAKTIR.

•	[G-06] Datagram boyutu yol MTU'sunu aşmamalıdır (ÖNERİLİR, RFC 8085 §3.2): standart Ethernet'te ≤ 1472 bayt (1500 − 20 IPv4 − 8 UDP). Yolun tamamı jumbo çerçeve destekliyorsa 8972 bayt SEÇİMLİKTİR. Hiçbir durumda 65507 bayt aşılamaz (YASAK).

•	[G-07] Datagram sonuna sıfır dolgu eklenmesi SEÇİMLİKTİR; alıcı yok sayar.

•	[G-08] Bir akışın DESCRIPTOR çerçevesi tek datagrama sığmalıdır (ZORUNLU). 1472 baytlık datagramda bu en fazla 21 kanal demektir; daha fazla kanal için jumbo çerçeve kullanın ya da kanalları birden fazla akışa bölün (bkz. Ek B).

•	[A-02] Alıcı, datagramdaki çerçeveleri sırayla işler; bir çerçeve hatalıysa datagramın geri kalanını atar, bilinmeyen frame_type'ı frame_len kadar atlayıp devam eder (SPT-PRT-001 §8.6).

Not – Bilgilendirici: Referans gerçekleme her datagrama tek çerçeve koyar ve DATA çerçevelerini datagramı dolduracak en büyük örnek sayısıyla keser. Bu, alıcının hızlı yolu için en verimli biçimdir.

# Akış Kuralları	3

## 8. Akış yaşam döngüsü

### 8.1 Durumlar

init / reconfigure                 DESCRIPTOR gönderildi

[KAPALI] ----------------------> [TANIM BEKLİYOR] -------------------> [YAYINDA]

^                                   ^   |  gönderim başarısız             |   |

|                                   |   +--(yeniden dene)                 |   |

|  deinit / güç kesildi             |      reconfigure (desc_rev + 1)     |   | DT doldu:

+-----------------------------------+-------------------------------------+   | DESCRIPTOR tekrar

+--(YAYINDA kalır)

Tablo 3-1	8.1 Durumlar

| Durum | Gönderilebilecek çerçeveler |
| --- | --- |
| KAPALI | Yok |
| TANIM BEKLİYOR | Yalnız DESCRIPTOR |
| YAYINDA | DESCRIPTOR, DATA, MARKER |

### 8.2 Başlatma

•	[G-09] Bir akışın ilk çerçevesi DESCRIPTOR OLMALIDIR (ZORUNLU). DESCRIPTOR başarıyla gönderilmeden o akışın DATA veya MARKER çerçevesi gönderilmesi ÖNERİLMEZ (alıcı tanımadığı akışın DATA'sını atar, MARKER'ını yok sayar).

•	[G-10] Akış başında first_sample = 0 OLMALIDIR (ZORUNLU). desc_rev başlangıç değeri SEÇİMLİKTİR; referans gerçekleme 1 kullanır.

### 8.3 DESCRIPTOR tekrarı

•	[G-11] Akış YAYINDA iken DESCRIPTOR en az 1000 ms'de bir tekrarlanmalıdır (ZORUNLU). Böylece sonradan bağlanan alıcı en geç 1 s içinde veri çözer.

•	[G-12] Tekrar aralığının 500 ms veya daha kısa olması ÖNERİLİR (bir DESCRIPTOR kaybını tolere eder). Göndericinin saati yoksa aralık örnek sayısıyla ölçülebilir: her ⌊fs · DT⌋ örnekte bir (SEÇİMLİK).

•	[G-13] Tekrarlanan DESCRIPTOR'ın içeriği ve desc_rev'i değişmemelidir (ZORUNLU); yalnız seq ve timestamp_ns farklıdır.

•	[A-03] Alıcı, aynı içerikli DESCRIPTOR'ı tekrar olarak yok sayar.

### 8.4 Yeniden yapılandırma

•	[G-14] DESCRIPTOR içeriğindeki herhangi bir alan (hız, kanal sayısı, tip, yerleşim, ad, birim, ölçek, ofset) değişirse desc_rev 1 artırılmalıdır (ZORUNLU, 65535'ten sonra 0) ve yeni DESCRIPTOR, yeni revizyonlu ilk DATA'dan önce gönderilmelidir (ZORUNLU).

•	[G-15] Yeniden yapılandırmadan sonra first_sample'ın 0'dan başlaması ÖNERİLİR (yeni zaman ekseni).

•	[A-04] Alıcı, revizyon değişimini yeni bir akış olarak ele alır; eski revizyonlu DATA çerçevelerini atar.

### 8.5 Yeniden başlama (cihaz reseti)

•	[G-16] Gönderici yeniden başladığında akış §8.2'deki gibi baştan başlar (first_sample = 0, önce DESCRIPTOR).

•	[A-05] Alıcı yeniden başlamayı first_sample == 0 ile ya da (0 çerçevesi kaybolduysa) kendi içinde ardışık 4 geri çerçeveyle anlar; tamponu silmez, olayı Günlük'e yazar (SPT-PRT-001 §8.5).

### 8.6 Sonlandırma

v1'de açık bir kapanış mesajı yoktur. [A-06] Alıcı, son çerçeveden beri geçen süreyi akış istatistiklerinde "boşta" olarak gösterir.

## 9. Alan anlamları

Tablo 3-2	9. Alan anlamları

| Alan | Gereksinim |
| --- | --- |
| seq | [G-17] Akış başına, türünden bağımsız her çerçevede 1 artar; 2³²'de 0'a döner (ZORUNLU). Kodlanıp gönderilemeyen (sürücü / yığın hatası) çerçevenin de numara tüketmesi ÖNERİLİR; tampon alınamadığı için hiç üretilmeyen çerçeve numara tüketmez. Alıcı v1 bu alanı yalnız tanı amaçlı kullanır. |
| first_sample | [G-18] Bir akışın DATA çerçeveleri sürekli OLMALIDIR: first(n+1) = first(n) + count(n) (ZORUNLU). Gönderici örnek kaybederse (tampon yok, gönderim hatası) first_sample'ı kaybedilen örnek sayısı kadar yine ilerletmelidir (ZORUNLU); alıcı boşluğu tam uzunlukta NaN ile gösterir. Değer < 2⁶² OLMALIDIR (ZORUNLU); tek çerçevede 2⁴⁰'tan büyük ileri sıçrama YASAKTIR. |
| sample_count | [G-19] ≥ 1 olması ÖNERİLİR. Yük uzunluğu sample_count × channel_count × tip_boyutu OLMALIDIR (ZORUNLU). |
| timestamp_ns | [G-20] Göndericinin monoton saatine göre ns: DATA'da ilk örneğin, MARKER'da olayın, DESCRIPTOR'da gönderimin zamanı. Bilinmiyorsa 0 (SEÇİMLİK). Monoton olması ÖNERİLİR; PC saatine eşlenmesi gerekmez. Alıcı v1 örnek zamanlamasını first_sample ve hızdan hesaplar, bu alanı kullanmaz (bilgilendirici). |
| flags | [G-21] Yalnız bit0 (CRC-32) tanımlıdır; diğer bitler 0 OLMALIDIR (ZORUNLU). |
| reserved | [G-22] Tüm reserved alanları 0 yazılmalıdır (ZORUNLU); alıcı yok sayar. |
| Metin alanları | [G-23] UTF-8, sabit uzunluk, kalan baytlar \0. Alanı tam dolduran metinde sonlandırıcı gerekmez. Çok baytlı bir karakterin alan sınırında bölünmesi ÖNERİLMEZ. |
| sample_index (MARKER) | [G-24] Akışın first_sample eksenindeki örnek indeksidir; gelecekteki veya geçmişteki bir örneği gösterebilir (SEÇİMLİK). |
| scale, offset | [G-25] Sonlu IEEE 754 değerler OLMALIDIR (ZORUNLU). Fiziksel = ham · scale + offset. |

## 10. Zamanlama ve hız

•	[G-26] Protokol kontrollü ortamlar için tasarlanmıştır (RFC 8085 §3.6: noktadan noktaya bağlantı ya da ayrılmış yerel ağ). İnternet üzerinden veya paylaşılan üretim ağlarında kullanılması YASAKTIR; v1'de tıkanıklık denetimi yoktur.

•	[G-27] Gönderici, toplam hızın hattın ve alıcının kapasitesini aşmamasını sağlamalıdır (ZORUNLU). Örnekleri üretildikleri hızda, bloklar hâlinde göndermesi (patlama yerine düzenli akış) ÖNERİLİR.

•	[G-28] Ağ yığını çağrılarının kesme (ISR) bağlamında yapılması ÖNERİLMEZ; ISR yalnız tamponu hazır olarak işaretlemelidir.

•	Bilgilendirici: Ölçülen alıcı kapasitesi (localhost, 1472 B datagram) 113 MB/s, ~77 000 datagram/s'dir, kayıpsız (SPT-PRT-001 §10). Gigabit'e yakın hızlarda jumbo çerçeve, göndericinin datagram başına yükünü azaltır.

# Hata, Bütünlük ve Güvenlik	4

## 11. Hata yönetimi

### 11.1 Gönderici

Tablo 4-1	11.1 Gönderici

| Durum | Gereken davranış |
| --- | --- |
| Tampon alınamadı (ör. lwIP pbuf havuzu boş) | [G-29] Etkilenen örnekler kayıp sayılır, first_sample ilerletilir ([G-18]); hata sayacı artırılır. Bloklanarak beklemek ÖNERİLMEZ (gerçek zamanlı çevrim). |
| Gönderim hatası / meşgul | [G-30] [G-29] ile aynı. Sonraki blok normal sürer. |
| DESCRIPTOR gönderilemedi | [G-31] Bir sonraki fırsatta yeniden denenir (ZORUNLU). İlk DESCRIPTOR gönderilemediyse o akışın DATA'sı gönderilmez ([G-09]). |
| Geçersiz yapılandırma | [G-32] Akış başlatılmamalıdır (ZORUNLU): hız ∉ [0.001, 10¹²] Hz, kanal ∉ [1, 256], bilinmeyen tip / yerleşim, sınırı aşan metin, sonlu olmayan ölçek / ofset, datagrama sığmayan DESCRIPTOR. |

### 11.2 Alıcı (SPT-PRT-001 §8 özeti)

•	[A-07] Hiçbir bozuk çerçeve alıcıyı durdurmaz; hatalar sayılır, ilk 20'si Günlük'e yazılır.

•	[A-08] Tanımlayıcısı bilinmeyen DATA atılır ve "tanımlayıcı yok" sayacına yazılır.

•	[A-09] first_sample beklenenden büyükse fark kadar örnek kayıp sayılır ve araya NaN konur; küçükse çerçeve yinelenen kabul edilip atılır (yeniden başlama kuralı [A-05] hariç).

•	[A-10] CRC hatalı çerçeve ve datagramın geri kalanı atılır.

## 12. Bütünlük

•	[G-33] IPv4'te UDP sağlama toplamının göndericide etkin olması ÖNERİLİR (RFC 8085 §3.4; lwIP'de CHECKSUM_GEN_UDP ya da donanım sağlama toplamı boşaltması).

•	[G-34] UDP sağlama toplamı kapalıysa ya da uçtan uca bütünlük gerekiyorsa çerçeve CRC-32'si (flags bit0) ÖNERİLİR. CRC, çerçevenin ilk baytından CRC'den önceki son bayta kadar hesaplanır (SPT-PRT-001 §9).

## 13. Güvenlik hususları

•	Protokolde kimlik doğrulama, bütünlük imzası ve şifreleme yoktur. Ağa erişebilen herkes sahte akış gönderebilir veya trafiği okuyabilir. Yalnız güvenilen, yalıtılmış ağlarda kullanın ([G-26]).

•	Alıcı tüm alanları doğrular (aralık, uzunluk, CRC) ve bozuk girdide durmaz ([A-07]); bellek kullanımı akış başına üst sınırlıdır.

•	Protokol yanıt üretmediği için yansıtma / yükseltme saldırılarına aracı olmaz. v1 göndericisi gelen paket dinlemez.

•	Windows'ta alıcının güvenlik duvarında yalnız gereken porta (UDP 50505) ve tercihen yalnız cihazın ağına izin verilmesi ÖNERİLİR.

# Uyumluluk	5

## 14. Uyumluluk

### 14.1 Sınıflar

Tablo 5-1	14.1 Sınıflar

| Sınıf | Kapsam |
| --- | --- |
| A — Temel gönderici | DESCRIPTOR + DATA; [G-01]…[G-23], [G-25]…[G-33] |
| B — Tam gönderici | A + MARKER ([G-24]), CRC-32 ([G-34]), yeniden yapılandırma ([G-14]) |
| Alıcı | [A-01]…[A-10]; referans: Signal Processing Toolbox |

### 14.2 Referans gerçekleme

embedded/sptf_udp Sınıf B göndericidir (STM32, MISRA C:2012, lwIP raw API; bkz. SPT-REF-001). Doğrulama tests/test_embedded_sptf.py ile yapılır:

Tablo 5-2	14.2 Referans gerçekleme

| Gereksinimler | Nasıl doğrulanır |
| --- | --- |
| Bayt düzeni, [G-05], [G-17], [G-18], [G-21], [G-22], [G-23] | 68 yapılandırmada (17 tip × 2 yerleşim × CRC açık / kapalı) C çıktısının Python referans kodlayıcısıyla bayt bayt aynı olması |
| [G-09], [G-11], [G-12], [G-13] | Aynı testte DESCRIPTOR sırası ve tekrar zamanlaması; C birim testinde örnek sayısıyla ve süreyle periyot |
| [G-14], [G-15] | C birim testi: desc_rev artışı, first_sample = 0, DESCRIPTOR önceliği |
| [G-18], [G-29], [G-30], [G-31] | C birim testi (lwIP saplamasıyla hata enjeksiyonu): tampon / gönderim hatasında kayıp sayımı, sayaç ilerlemesi, pbuf sızıntısı |
| [G-32] | C birim testi: geçersiz hız, NaN, kanal sınırları, metin uzunluğu, 22 kanal DESCRIPTOR |
| [A-01] … [A-10] ile birlikte | 68 yapılandırmanın datagramları Signal Processing Toolbox alıcısında kayıpsız ve hatasız çözülür |
| Hedef derlemesi | Kütüphane ve örnekler Cortex-M4 için gerçek STM32CubeMX lwIP / HAL / CMSIS-RTOS2 başlıklarıyla -Werror altında derlenir |
| Ek C vektörleri | C birim testi ve Python kodlayıcısı aynı baytları üretir |

### 14.3 Uyumluluk kontrol listesi (gönderici geliştiricisi için)

•	☐ Hedef IP ve port yapılandırılabilir; unicast ([G-01], [G-02])

•	☐ stream_id cihazda benzersiz ([G-04])

•	☐ Datagram ≤ 1472 B (ya da yolun MTU'su − 28); çerçeve bölünmüyor ([G-05], [G-06])

•	☐ İlk çerçeve DESCRIPTOR; ≤ 1 s'de bir tekrar ([G-09], [G-11])

•	☐ Yapılandırma değişince desc_rev + 1 ve önce DESCRIPTOR ([G-14])

•	☐ first_sample sürekli; kayıpta yine ilerliyor ([G-18])

•	☐ seq her çerçevede + 1 ([G-17]); reserved ve tanımsız flags bitleri 0 ([G-21], [G-22])

•	☐ Ağ çağrıları ISR dışında ([G-28]); yalnız kontrollü ağda ([G-26])

## 15. Port ve tanımlayıcı kayıtları

Bu protokol için IANA port kaydı yapılmamıştır. 50505 yapılandırılabilir bir varsayılandır; yerel ağda çakışma olursa her iki uçta değiştirin. frame_type 4–255 ve sample_type'ın tanımsız kodları gelecek sürümler için ayrılmıştır; v1 göndericisi bunları kullanmamalıdır (YASAK).

# Ekler	6

## Ek A — Mesaj akışı örnekleri (bilgilendirici)

A.1 Normal akış — 2 kanal uint16, 20 kHz, 256 örneklik bloklar, DT = 500 ms:

t (ms)   Gönderici                                              Alıcı

0     DESCRIPTOR seq=0  rev=1                       ---->    yeni akış "Motor akımları"

12.8   DATA       seq=1  first=0      count=256      ---->    tampon açılır, çizim başlar

25.6   DATA       seq=2  first=256    count=256      ---->

...

499.2   DATA       seq=39 first=9728   count=256      ---->

512.0   DESCRIPTOR seq=40 rev=1                       ---->    (tekrar, yok sayılır)

512.0   DATA       seq=41 first=9984   count=256      ---->

A.2 Göndericide tampon tükenmesi — bir blok gönderilemedi:

DATA seq=49 first=12032 count=256      ---->   normal

(blok 12288..12543 için pbuf yok: çerçeve üretilmedi, seq tüketilmedi, first yine ilerledi)

DATA seq=50 first=12544 count=256      ---->   256 örnek kayıp sayılır, araya NaN; zaman ekseni doğru

A.3 Ortadan katılma — alıcı 300. ms'de dinlemeye başlar:

DATA seq=24 …                          ---->   atılır ("tanımlayıcı yok")

…

DESCRIPTOR seq=40 rev=1                ---->   akış tanındı

DATA seq=41 first=9984                 ---->   çözülür (en geç 1 DT gecikme)

A.4 Yeniden yapılandırma — hız 20 kHz → 40 kHz:

DATA seq=99  rev=1 first=…             ---->

DESCRIPTOR seq=100 rev=2 (40 kHz)      ---->   eski akış kapanır, yeni akış açılır

DATA seq=101 rev=2 first=0             ---->

## Ek B — Boyut ve kapasite tabloları (bilgilendirici)

B.1 Bir DATA çerçevesine sığan örnek sayısı (⌊(datagram − 48 − crc) / (kanal × tip_boyutu)⌋):

Tablo 6-1	Ek B — Boyut ve kapasite tabloları (bilgilendirici)

| Yapılandırma | Örnek anı başına | 1472 B, CRC yok | 1472 B, CRC | 8972 B, CRC yok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 × int16 | 2 B | 712 | 710 | 4462 |
| 2 × int16 / uint16 | 4 B | 356 | 355 | 2231 |
| 3 × int16 | 6 B | 237 | 236 | 1487 |
| 1 × int24 | 3 B | 474 | 473 | 2974 |
| 8 × int16, 4 × int32, 2 × cfloat32 | 16 B | 89 | 88 | 557 |
| 6 × float32 | 24 B | 59 | 59 | 371 |

B.2 DESCRIPTOR sınırı (32 + 48 + 64 · kanal (+ 4) ≤ datagram):

Tablo 6-2	Ek B — Boyut ve kapasite tabloları (bilgilendirici) (2)

| Datagram | En fazla kanal |
| --- | --- |
| 1472 B | 21 |
| 8972 B | 138 |
| 65507 B | 256 (protokol üst sınırı) |

B.3 Örnek trafik (yalnız UDP yükü; IP / Ethernet ek yükü hariç):

Tablo 6-3	Ek B — Boyut ve kapasite tabloları (bilgilendirici) (3)

| Akış | Yük | Datagram / s (1472 B, CRC yok) |
| --- | --- | --- |
| 2 × uint16 @ 20 kHz, 256'lık bloklar | 80 kB/s | 78 |
| 6 × float32 @ 1 kHz, 10'luk bloklar | 24 kB/s | 100 |
| 8 × int16 @ 1 MS/s | 16 MB/s | ≈ 11 236 |

## Ek C — Test vektörleri (normatif)

Uyumlu bir gönderici aşağıdaki girdilerden bu baytları üretmelidir. Üçü de referans gerçeklemenin birim testinde ve Python referans kodlayıcısında doğrulanır.

C.1 DATA — SPT-PRT-001 §12'deki vektör (2 kanal int16, CRC açık).

C.2 DESCRIPTOR — stream_id = 1, desc_rev = 1, seq = 0, timestamp_ns = 0, 1000 Hz, 1 kanal int16 interleaved, akış adı "ADC", kanal "Ia" / "A", scale = 0.001, offset = 0, CRC açık (148 bayt):

0000: 53 50 54 46 01 01 01 00 94 00 00 00 01 00 01 00

0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0020: 00 00 00 00 00 40 8F 40 01 00 03 00 00 00 00 00

0030: 41 44 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0050: 49 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0070: 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0080: FC A9 F1 D2 4D 62 50 3F 00 00 00 00 00 00 00 00

0090: BA 27 3D FC

C.3 MARKER — stream_id = 1, desc_rev = 1, seq = 5, timestamp_ns = 2 000 000, sample_index = 1000, code = 42, metin "RUN", CRC açık (55 bayt):

0000: 53 50 54 46 01 03 01 00 37 00 00 00 01 00 01 00

0010: 05 00 00 00 00 00 00 00 80 84 1E 00 00 00 00 00

0020: E8 03 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 03 00 00 00

0030: 52 55 4E 37 7D 55 30

C.4 CRC-32 kontrol değeri: crc32("123456789") = 0xCBF43926.

## Ek D — Revizyon geçmişi

Tablo 6-4	Ek D — Revizyon geçmişi

| Sürüm | Tarih | Değişiklik |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-12 | İlk yayın. Taşıma yalnız UDP (TCP planı kaldırıldı); referans gerçekleme embedded/sptf_udp 1.0.0. |
| 1.0.1 | 2026-10-12 | Düzenleme: protokol değişmedi. Referans gerçekleme 2.0.0 (MISRA C:2012, lwIP netconn / raw portları); Arayüz Kontrol Dökümanı AKD-SPT-SPTF-COM-001 eklendi. |
| 1.0.2 | 2026-10-13 | Düzenleme: protokol değişmedi. Doküman Word biçimine taşındı; referans gerçekleme yeniden yazıldı (STM32, lwIP raw API, MISRA C:2012), §14.2 güncellendi. |

EK DOKÜMAN BİLGİLERİ

| Doküman No | Açıklama |
| --- | --- |
| SPT-GEN-001 | Sinyal İşleme Stüdyosu Kılavuzu |
| SPT-GEN-002 | Denetim Ajan Sistemi |
| SPT-DEV-001 | Geliştirme Aşamaları |
| SPT-PRT-001 | SPTF v1 Çerçeve Formatı |
| SPT-REF-001 | SPTF-UDP Referans Kılavuzu |
| SPT-UM-001 | SPTF-UDP Kullanım Kılavuzu |
| SPT-TSR-001 | MPC ve QP Çözücüsü Tasarım Notları |
| SPT-DAT-001 | Örnek Sinyal Kayıtları |
| SPT-EX-001 | STM32F4 Sinyal Üreteci Örneği |
| AKD-SPT-SPTF-COM-001 | SPTF v1 Arayüz Kontrol Dokümanı |

| Proje Signal Processing Toolbox ✉ sinyal-isleme-studyosu | İletişim Kubilay Közleme ✉ burhankozleme@gmail.com |
| --- | --- |

SPTF-UDP Uygulama Katmanı Protokolü

© 2026 Kubilay Közleme. LGPL-2.1-only. Tüm hakları saklıdır.

STM32 ve STM32Cube STMicroelectronics'in, MATLAB The MathWorks, Inc.'in, MISRA The MISRA Consortium Limited'in, FreeRTOS Amazon Web Services, Inc.'in markalarıdır. Diğer markalar sahiplerine aittir.

Bu doküman Signal Processing Toolbox projesi hakkında bilgi içerir. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Yazılım “olduğu gibi” sağlanır; açık ya da örtük hiçbir garanti verilmez.

Ekim 2026

♻  Lütfen geri dönüştürün