SPTF-UDP Referans Kılavuzu

Kubilay Közleme

Signal Processing Toolbox projesi

Gömülü sinyal aktarımı: SPTF-UDP

E-posta: burhankozleme@gmail.com

Doküman No: SPT-REF-001

Revizyon 1.0, Ekim 2026

STM32 ve STM32Cube STMicroelectronics'in, MISRA The MISRA Consortium Limited'in, FreeRTOS Amazon Web Services, Inc.'in markalarıdır.

SPTF-UDP Referans Kılavuzu

Telif hakkı © 2026 Kubilay Közleme. Tüm hakları saklıdır.

Bu doküman ve anlattığı sptf_udp kütüphanesi GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı sürüm 2.1 (LGPL-2.1-only) koşullarıyla dağıtılır. Dağıtım sınıfı: GENEL — AÇIK KAYNAK.

Bu Doküman Hakkında

Bu doküman SPTF v1 protokolünün UDP taşımasını ve STM32 için yazılmış sptf_udp kütüphanesinin Ekim 2026 sürümünü anlatır. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Bayt düzeni için SPT-PRT-001, gönderici ve alıcı davranışı için SPT-PRT-002 normatiftir; bu kılavuzla çelişirlerse o dokümanlar geçerlidir. Yazılım “olduğu gibi” sağlanır; LGPL-2.1 kapsamında herhangi bir garanti verilmez.

Yardım Alma

Sorun yaşarsanız ya da bir hata bulursanız proje sorumlusuna e-posta gönderin:

e-posta	burhankozleme@gmail.com

kaynak kod	sinyal-isleme-studyosu/embedded/sptf_udp

İçindekiler

Önsöz	vii

1.	SPTF Çerçeveleri	1-1

Başlık—Ortak Çerçeve Başlığı	1-2

DESCRIPTOR—Akış Tanımlayıcısı	1-2

DATA—Örnek Verisi	1-4

MARKER—Olay İşareti	1-4

sample_type—Örnek Veri Tipleri	1-5

CRC-32—Çerçeve Bütünlüğü	1-5

2.	UDP Taşıma Kuralları	2-1

Taşıma Parametreleri	2-1

Datagram Boyutu	2-1

Akış Yaşam Döngüsü	2-2

DESCRIPTOR Tekrarı	2-2

Sayaçlar ve Zaman Damgası	2-3

Gönderici Hata Davranışı	2-3

Alıcı Davranışı	2-4

3.	C Programlama Arayüzü	3-1

Projeye Ekleme	3-1

sptf_channel_t—Kanal Tanımı	3-2

sptf_stream_desc_t—Akış Tanımı	3-2

sptf_udp_config_t—Akış Ayarları	3-3

sptf_udp_stats_t—Akış Sayaçları	3-3

sptf_status_t—Durum Kodları	3-4

sptf_udp_config_init—Varsayılan Ayarlar	3-4

sptf_udp_open—Akışı Açma	3-4

sptf_udp_send_samples—Örnek Bloğu Gönderme	3-5

sptf_udp_send_marker—Olay İşareti Gönderme	3-6

sptf_udp_send_descriptor—Tanımlayıcıyı Hemen Gönderme	3-6

sptf_udp_reconfigure—Yeniden Yapılandırma	3-7

sptf_udp_get_stats—Sayaçları Okuma	3-7

sptf_udp_close—Akışı Kapatma	3-7

Çerçeve Kodlayıcıları ve CRC-32	3-8

Çağrı Bağlamı	3-8

Kaynak Kullanımı	3-8

Örnek Uygulamalar	3-9

4.	Doğrulama ve Uyumluluk	4-1

Test Vektörleri	4-1

Testler	4-1

MISRA C:2012 Uyumluluğu	4-2

SPT-PRT-002 Gereksinim Uyumluluğu	4-2

Tablolar

Tablo 1-1	SPTF Çerçeve Türleri	1-1

Tablo 1-2	Desteklenen SPTF Çerçeveleri	1-1

Tablo 1-3	Başlık Veri Biçimi	1-2

Tablo 1-4	Çerçeve Türü	1-2

Tablo 1-5	Bayraklar	1-2

Tablo 1-6	DESCRIPTOR Veri Biçimi	1-3

Tablo 1-7	ChannelInfo Veri Biçimi	1-3

Tablo 1-8	Yerleşim	1-3

Tablo 1-9	DATA Veri Biçimi	1-4

Tablo 1-10	MARKER Veri Biçimi	1-5

Tablo 1-11	Örnek Veri Tipleri	1-5

Tablo 1-12	CRC-32 Parametreleri	1-6

Tablo 2-1	Taşıma Parametreleri	2-1

Tablo 2-2	Çerçeve Başına Örnek Anı	2-1

Tablo 2-3	DESCRIPTOR Kanal Sınırı	2-2

Tablo 2-4	Akış Durumları	2-2

Tablo 2-5	Tekrar Aralığının Ölçülmesi	2-2

Tablo 2-6	Normal Akış Örneği	2-3

Tablo 2-7	Alan Kuralları	2-3

Tablo 2-8	Gönderici Hata Davranışı	2-3

Tablo 2-9	Alıcının first_sample Denetimi	2-4

Tablo 3-1	Kütüphane Dosyaları	3-1

Tablo 3-2	Desteklenen Yapılandırmalar	3-1

Tablo 3-3	Derleme Zamanı Ayarları	3-2

Tablo 3-4	sptf_channel_t Veri Biçimi	3-2

Tablo 3-5	sptf_stream_desc_t Veri Biçimi	3-2

Tablo 3-6	sptf_udp_config_t Veri Biçimi	3-3

Tablo 3-7	sptf_udp_stats_t Veri Biçimi	3-3

Tablo 3-8	Durum Kodları	3-4

Tablo 3-9	sptf_udp_config_init Parametreleri	3-4

Tablo 3-10	sptf_udp_open Parametreleri	3-5

Tablo 3-11	sptf_udp_send_samples Parametreleri	3-5

Tablo 3-12	sptf_udp_send_samples Dönüş Değerleri	3-6

Tablo 3-13	sptf_udp_send_marker Parametreleri	3-6

Tablo 3-14	sptf_udp_send_descriptor Parametreleri	3-6

Tablo 3-15	sptf_udp_reconfigure Parametreleri	3-7

Tablo 3-16	sptf_udp_get_stats Parametreleri	3-7

Tablo 3-17	sptf_udp_close Parametreleri	3-7

Tablo 3-18	Çerçeve ve CRC-32 Fonksiyonları	3-8

Tablo 3-19	Bellek Kullanımı	3-8

Tablo 3-20	Örnek Uygulamalar	3-9

Tablo 4-1	Test Vektörleri	4-1

Tablo 4-2	Test Kümeleri	4-1

Tablo 4-3	Uygulanan Başlıca Kurallar	4-2

Tablo 4-4	Uygulama Tanımlı Davranışlar (Yönerge 1.1)	4-2

Tablo 4-5	Gereksinim Uyumluluğu	4-3

Önsöz

Signal Processing Toolbox, gömülü cihazlardan gelen sinyalleri gerçek zamanlı izleyen, kaydeden ve işleyen bir PC uygulamasıdır. Cihazlar örneklerini SPTF (Signal Processing Toolbox Frame) v1 çerçeveleriyle, Ethernet üzerinden UDP ile gönderir.

SPTF-UDP Referans Kılavuzu, SPTF v1 çerçevelerinin bayt düzenini, UDP taşıma kurallarını ve STM32 için yazılmış sptf_udp C kütüphanesinin programlama arayüzünü tanımlar. Signal Processing Toolbox'ın kullanıcı arayüzünü anlatmaz.

### Bu Kılavuzu Kimler Kullanmalı

Bu kılavuz, STM32 mikrodenetleyicileri için C ile yazılım geliştiren ve UDP / IPv4 ile lwIP hakkında temel bilgisi olan mühendisler için yazılmıştır.

### Kılavuzun Düzeni

Kılavuz şu bölümlerden oluşur:

Bölüm 1, “SPTF Çerçeveleri” SPTF v1 çerçevelerini (ortak başlık, DESCRIPTOR, DATA, MARKER), örnek veri tiplerini ve CRC-32'yi alan alan tanımlar.

Bölüm 2, “UDP Taşıma Kuralları” datagram kurallarını, akışın yaşam döngüsünü, sayaçları ve gönderici ile alıcının hata davranışını tanımlar.

Bölüm 3, “C Programlama Arayüzü” sptf_udp kütüphanesinin ayarlarını, veri yapılarını, fonksiyonlarını ve durum kodlarını tanımlar.

Bölüm 4, “Doğrulama ve Uyumluluk” test vektörlerini, testleri ve MISRA C:2012 uyumluluğunu tanımlar.

### İlgili Dokümanlar

Ek bilgi için şu dokümanlara başvurabilirsiniz:

•	SPT-PRT-001 SPTF v1 Çerçeve Formatı (docs/SPTF_Protokol_v1.md)

•	SPT-PRT-002 SPTF-UDP Uygulama Katmanı Protokolü (docs/SPTF_UDP_Uygulama_Protokolu.md)

•	AKD-SPT-SPTF-COM-001 SPTF v1 Arayüz Kontrol Dokümanı

•	MISRA C:2012 Guidelines for the use of the C language in critical systems (Mart 2013)

•	RFC 768 User Datagram Protocol, RFC 8085 UDP Usage Guidelines

### Teknik Destek

Adres:

Kubilay Közleme

Signal Processing Toolbox projesi

Teknik destek:

E-posta:	burhankozleme@gmail.com

Kaynak kod:

sinyal-isleme-studyosu/embedded/sptf_udp

### Destek İsterken Gerekli Bilgiler

Destek isterken şu bilgileri verin:

•	Mikrodenetleyici, kart ve STM32CubeMX sürümü

•	lwIP sürümü ile NO_SYS ve LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING ayarları

•	sptf_config.h ayarları ve sptf_udp_config_t değerleri

•	sptf_udp_get_stats() sayaçları ve son dönüş değeri

•	Mümkünse Signal Processing Toolbox'ta kaydedilmiş .sptr dosyası

# SPTF Çerçeveleri	1

Tablo 1-1 SPTF v1'de tanımlı çerçeve türlerini listeler. Her çerçeve 32 baytlık ortak başlıkla başlar ve kendi başına yorumlanabilir; alıcı akışa herhangi bir anda katılabilir.

Tablo 1-1	SPTF Çerçeve Türleri

| Çerçeve | Açıklama |
| --- | --- |
| DESCRIPTOR | Akış tanımı: örnekleme hızı, kanal sayısı, örnek tipi, yerleşim ve akış adı; kanal başına ad, birim, ölçek ve ofset |
| DATA | Örnek verisi: ilk örneğin akış içindeki indeksi, örnek sayısı ve örnekler |
| MARKER | Olay işareti: örnek indeksi, kullanıcı tanımlı kod ve UTF-8 metin |

Listelenen çerçevelerin tam tanımı izleyen bölümlerdedir.

Tablo 1-2 çerçevelerin SPTF bileşenlerindeki desteğini özetler.

Tablo 1-2	Desteklenen SPTF Çerçeveleri

| Çerçeve | frame_type | SPTF Bileşenleri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sptf_udp1 | SPT Alıcısı | Python Kodlayıcı2 |
| DESCRIPTOR | 1 | Otomatik3 | Evet | Evet |
| DATA | 2 | Evet | Evet | Evet |
| MARKER | 3 | Evet | Evet | Evet |
| Ayrılmış | 4 … 255 | Hayır | Atlanır4 | Hayır |

1.	embedded/sptf_udp; çıplak metal (NO_SYS = 1) ve FreeRTOS (NO_SYS = 0) yapılandırmalarında aynıdır.

2.	spt/protocol/builder.py. C kütüphanesinin çıktısı testlerde bu kodlayıcının çıktısıyla bayt bayt karşılaştırılır.

3.	Akışın ilk çerçevesi olarak ve tekrar aralığında kendiliğinden gönderilir; sptf_udp_send_descriptor() ile hemen de gönderilebilir.

4.	Bilinmeyen frame_type, frame_len kadar atlanır; datagramın geri kalanı işlenir.

## Başlık—Ortak Çerçeve Başlığı

Not – Başlık bütün çerçevelerde aynıdır ve 32 bayttır. Çok baytlı alanlar küçük uçludur (little-endian); hizalama dolgusu yoktur.

Tablo 1-3 aşağıdaki örneğin değerlerini içerir (Tablo 1-9 örneğinin ilk 32 baytı):

0000: 53 50 54 46 01 02 01 00 3C 00 00 00 01 00 01 00

0010: 01 00 00 00 00 00 00 00 40 42 0F 00 00 00 00 00

Tablo 1-3	Başlık Veri Biçimi

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| magic | “SPTF” |  | Ofset 0, char[4]: sabit 53 50 54 46 |
| version | 1 |  | Ofset 4, u8: protokol sürümü |
| frame_type | 2 |  | Ofset 5, u8: çerçeve türü, bkz. Tablo 1-4 |
| flags | 0x0001 |  | Ofset 6, u16: bayraklar, bkz. Tablo 1-5 |
| frame_len | 60 | bayt | Ofset 8, u32: başlık, yük ve CRC dahil toplam uzunluk |
| stream_id | 1 |  | Ofset 12, u16: akış numarası; aynı kaynak adresinde benzersiz |
| desc_rev | 1 |  | Ofset 14, u16: yapılandırma revizyonu |
| seq | 1 |  | Ofset 16, u32: akış başına çerçeve sayacı; her çerçevede 1 artar, 2³²'de 0'a döner |
| reserved | 0 |  | Ofset 20, u32: 0 yazılır |
| timestamp_ns | 1000000 | ns | Ofset 24, u64: cihaz zamanı; DATA'da ilk örneğin, MARKER'da olayın, DESCRIPTOR'da gönderimin zamanı. Bilinmiyorsa 0 |

Tablo 1-4	Çerçeve Türü

| Değer | Açıklama |
| --- | --- |
| 1 | DESCRIPTOR: akış tanımlayıcısı |
| 2 | DATA: örnek verisi |
| 3 | MARKER: olay işareti |
| 4 … 255 | Gelecek sürümler için ayrılmıştır; gönderilmez. Alıcı frame_len kadar atlar |

Tablo 1-5	Bayraklar

| Bit | Açıklama |
| --- | --- |
| 0 | CRC32: çerçevenin son 4 baytı CRC-32'dir, bkz. Tablo 1-12 |
| 1 … 15 | Ayrılmıştır; 0 yazılır |

## DESCRIPTOR—Akış Tanımlayıcısı

DESCRIPTOR, akışın nasıl yorumlanacağını tanımlar. Gönderici akışa DESCRIPTOR ile başlar ve onu en geç 1000 ms'de bir tekrarlar; sonradan bağlanan alıcı en geç bir tekrar aralığı sonra veriyi çözmeye başlar.

Not – Kırmızı italik alanlar yalnız CRC açıkken (flags bit 0 = 1) çerçevede bulunur.

Tablo 1-6 aşağıdaki örneğin değerlerini içerir (1000 Hz, 1 kanal int16, akış “ADC”, kanal “Ia”, birim “A”, ölçek 0,001, CRC açık; 148 bayt):

0000: 53 50 54 46 01 01 01 00 94 00 00 00 01 00 01 00

0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0020: 00 00 00 00 00 00 40 8F 40 01 00 03 00 00 00 00

0030: 41 44 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0050: 49 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0070: 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0080: FC A9 F1 D2 4D 62 50 3F 00 00 00 00 00 00 00 00

0090: BA 27 3D FC

Tablo 1-6	DESCRIPTOR Veri Biçimi

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Başlık |  |  | Ofset 0 … 31: ortak başlık, frame_type = 1, frame_len = 80 + 64 · channel_count (+ 4) |
| sample_rate_hz | 1000 | Hz | Ofset 32, f64: kanal başına örnekleme hızı, 0,001 … 10¹² |
| channel_count | 1 |  | Ofset 40, u16: kanal sayısı, 1 … 256 |
| sample_type | 0x03 |  | Ofset 42, u8: örnek tipi, bkz. Tablo 1-11 |
| layout | 0 |  | Ofset 43, u8: yerleşim, bkz. Tablo 1-8 |
| reserved | 0 |  | Ofset 44, u32: 0 yazılır |
| stream_name | “ADC” |  | Ofset 48, char[32]: akış adı; UTF-8, kalan baytlar \0 |
| channels |  |  | Ofset 80, ChannelInfo[channel_count]: kanal başına 64 bayt, bkz. Tablo 1-7 |
| crc32 | 0xFC3D27BA |  | Ofset frame_len − 4, u32: CRC-32, bkz. Tablo 1-12 |

Tablo 1-7	ChannelInfo Veri Biçimi

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| name | “Ia” |  | Ofset 0, char[32]: kanal adı; UTF-8, kalan baytlar \0 |
| unit | “A” |  | Ofset 32, char[16]: fiziksel birim (V, A, g, °C …); boş olabilir |
| scale | 0,001 |  | Ofset 48, f64: ölçek; sonlu |
| offset | 0 |  | Ofset 56, f64: ofset; sonlu |

Ofsetler kaydın başına göredir. i. kanalın kaydı çerçevede 80 + 64 · i ofsetindedir.

Fiziksel değer = ham · scale + offset. Karmaşık tiplerde I ve Q bileşenlerine ayrı ayrı uygulanır. Örnekler: 12 bit ADC ve 3,3 V referans için scale = 3,3 / 4096, offset = 0; Q15 sabit noktalı değer için scale = 1 / 32768.

Tablo 1-8	Yerleşim

| Değer | Açıklama |
| --- | --- |
| 0 | interleaved (örnek sıralı): s0c0 s0c1 … s1c0 s1c1 … Çok kanallı ADC + DMA taramasının çıktısıyla aynıdır |
| 1 | planar (kanal sıralı): s0c0 s1c0 … s(N−1)c0 s0c1 s1c1 … |
| 2 … 255 | Ayrılmıştır |

Not – DESCRIPTOR tek datagrama sığmalıdır. 1472 baytlık datagram en fazla 21 kanal taşır; daha fazla kanal için jumbo çerçeve kullanın ya da kanalları birden fazla akışa bölün (bkz. Tablo 2-3).

## DATA—Örnek Verisi

DATA, bir akışın ardışık örnek anlarını taşır. Örnek anı, akıştaki bütün kanalların aynı andaki örnekleridir; first_sample ve sample_count örnek anı sayar.

Not – Kırmızı italik alanlar yalnız CRC açıkken (flags bit 0 = 1) çerçevede bulunur.

Tablo 1-9 aşağıdaki örneğin değerlerini içerir (2 kanal int16 interleaved, değerler 100, −1, 200, −2; seq = 1, timestamp_ns = 1 000 000, CRC açık; 60 bayt):

0000: 53 50 54 46 01 02 01 00 3C 00 00 00 01 00 01 00

0010: 01 00 00 00 00 00 00 00 40 42 0F 00 00 00 00 00

0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00

0030: 64 00 FF FF C8 00 FE FF A8 40 1E 68

Tablo 1-9	DATA Veri Biçimi

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Başlık |  |  | Ofset 0 … 31: ortak başlık, frame_type = 2 |
| first_sample | 0 | örnek | Ofset 32, u64: çerçevenin ilk örnek anının akış içindeki indeksi; akış başında 0, 2⁶²'den küçük |
| sample_count | 2 | örnek | Ofset 40, u32: kanal başına örnek sayısı (N), en az 1 |
| reserved | 0 |  | Ofset 44, u32: 0 yazılır |
| samples | 64 00 FF FF C8 00 FE FF |  | Ofset 48: N · channel_count · tip boyutu bayt; sıra Tablo 1-8'deki gibi |
| crc32 | 0x681E40A8 |  | Ofset frame_len − 4, u32: CRC-32 |

Uzunluk denetimi: frame_len = 48 + N · channel_count · tip boyutu (+ 4). first_sample bir akışta süreklidir: sonraki çerçevenin first_sample değeri bu çerçevenin first_sample + sample_count değeridir. Gönderici örnek kaybettiğinde de first_sample'ı kaybedilen örnek sayısı kadar ilerletir; alıcı boşluğu tam uzunlukta gösterir ve örneklerin zamanını first_sample ile örnekleme hızından hesaplar.

## MARKER—Olay İşareti

MARKER, sinyal üzerinde bir olayı işaretler (ör. “ISR overrun”, “state = RUN”). Signal Processing Toolbox olayı grafikte dikey çizgi ve etiket olarak gösterir.

Not – Kırmızı italik alanlar yalnız CRC açıkken (flags bit 0 = 1) çerçevede bulunur.

Tablo 1-10 aşağıdaki örneğin değerlerini içerir (sample_index = 1000, code = 42, metin “RUN”; seq = 5, timestamp_ns = 2 000 000, CRC açık; 55 bayt):

0000: 53 50 54 46 01 03 01 00 37 00 00 00 01 00 01 00

0010: 05 00 00 00 00 00 00 00 80 84 1E 00 00 00 00 00

0020: E8 03 00 00 00 00 00 00 2A 00 00 00 03 00 00 00

0030: 52 55 4E 37 7D 55 30

Tablo 1-10	MARKER Veri Biçimi

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Başlık |  |  | Ofset 0 … 31: ortak başlık, frame_type = 3 |
| sample_index | 1000 | örnek | Ofset 32, u64: olayın denk geldiği örnek anı (first_sample ekseninde) |
| code | 42 |  | Ofset 40, u32: kullanıcı tanımlı olay kodu |
| text_len | 3 | bayt | Ofset 44, u16: metin uzunluğu |
| reserved | 0 |  | Ofset 46, u16: 0 yazılır |
| text | “RUN” |  | Ofset 48, char[text_len]: UTF-8 metin; \0 gerekmez |
| crc32 | 0x30557D37 |  | Ofset frame_len − 4, u32: CRC-32 |

## sample_type—Örnek Veri Tipleri

Bir akıştaki bütün kanallar aynı örnek tipindedir. Örnekler küçük uçlu yazılır; kayan noktalı tipler IEEE 754 biçimindedir. Tablo 1-11 tanımlı tipleri listeler.

Tablo 1-11	Örnek Veri Tipleri

| Kod | Tip | Bayt | C sabiti | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | int8 | 1 | SPTF_SAMPLE_INT8 |  |
| 0x02 | uint8 | 1 | SPTF_SAMPLE_UINT8 |  |
| 0x03 | int16 | 2 | SPTF_SAMPLE_INT16 |  |
| 0x04 | uint16 | 2 | SPTF_SAMPLE_UINT16 |  |
| 0x05 | int24 | 3 | SPTF_SAMPLE_INT24 | Paketli, işaret uzatmalı |
| 0x06 | uint24 | 3 | SPTF_SAMPLE_UINT24 | Paketli |
| 0x07 | int32 | 4 | SPTF_SAMPLE_INT32 |  |
| 0x08 | uint32 | 4 | SPTF_SAMPLE_UINT32 |  |
| 0x09 | int64 | 8 | SPTF_SAMPLE_INT64 |  |
| 0x0A | uint64 | 8 | SPTF_SAMPLE_UINT64 |  |
| 0x10 | float16 | 2 | SPTF_SAMPLE_FLOAT16 | IEEE 754 binary16 |
| 0x11 | float32 | 4 | SPTF_SAMPLE_FLOAT32 | IEEE 754 binary32 |
| 0x12 | float64 | 8 | SPTF_SAMPLE_FLOAT64 | IEEE 754 binary64 |
| 0x20 | cint16 | 4 | SPTF_SAMPLE_CINT16 | I, Q: int16 |
| 0x21 | cint32 | 8 | SPTF_SAMPLE_CINT32 | I, Q: int32 |
| 0x22 | cfloat32 | 8 | SPTF_SAMPLE_CFLOAT32 | I, Q: float32 |
| 0x23 | cfloat64 | 16 | SPTF_SAMPLE_CFLOAT64 | I, Q: float64 |
| Diğer |  |  |  | Ayrılmıştır; gönderilmez |

## CRC-32—Çerçeve Bütünlüğü

flags bit 0 = 1 ise çerçevenin son 4 baytı CRC-32'dir. CRC isteğe bağlıdır; UDP'nin kendi sağlama toplamı vardır. UDP sağlama toplamı kapalıysa ya da uçtan uca bütünlük ve kayıt dosyasındaki bozulmanın yakalanması isteniyorsa açın. Tablo 1-12 algoritmanın parametrelerini verir.

Tablo 1-12	CRC-32 Parametreleri

| Ad | Değer | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Algoritma | CRC-32/ISO-HDLC | Ethernet ve zlib CRC'si |
| Polinom | 0x04C11DB7 | Yansıtılmış biçimi 0xEDB88320 |
| Başlangıç değeri | 0xFFFFFFFF |  |
| Yansıtma | Giriş ve çıkış |  |
| Çıkış XOR | 0xFFFFFFFF |  |
| Kapsam | 0 … frame_len − 5 | Çerçevenin ilk baytından CRC'den önceki son bayta kadar |
| Konum | frame_len − 4 | u32, küçük uçlu |
| Kontrol değeri | 0xCBF43926 | “123456789” dizisinin CRC-32 değeri |

# UDP Taşıma Kuralları	2

SPTF çerçeveleri UDP / IPv4 ile tek yönlü taşınır: gönderici (STM32) çerçeveleri alıcıya (Signal Processing Toolbox) gönderir; alıcı onay ya da yeniden gönderim istemez. Kayıplar sayılır ve görünür kılınır, telafi edilmez. Bu bölüm SPT-PRT-002'deki kuralları özetler; köşeli parantez içindeki numaralar ([G-nn] gönderici, [A-nn] alıcı) o dokümanın gereksinim numaralarıdır.

## Taşıma Parametreleri

Tablo 2-1 SPTF datagramının taşıma parametrelerini tanımlar.

Tablo 2-1	Taşıma Parametreleri

| Hedef | Yük | Bütünlük | Boyut |
| --- | --- | --- | --- |
| IPv4 unicast, UDP 505051 | Bir tam SPTF çerçevesi2 | UDP sağlama toplamı, CRC-323 | ≤ 1472 bayt4 |

1.	Hedef port yapılandırılabilir; alıcı varsayılan olarak 0.0.0.0:50505'i dinler. Kaynak port serbesttir; oturum boyunca sabit kalması önerilir ([G-01] … [G-03]).

2.	Bir datagram bir ya da daha fazla tam çerçeve taşıyabilir; bir çerçeve iki datagrama bölünemez ([G-05]). sptf_udp her datagrama tek çerçeve koyar.

3.	UDP sağlama toplamının göndericide açık olması önerilir (lwIP: CHECKSUM_GEN_UDP ya da donanım sağlama toplamı); CRC-32 seçimliktir ([G-33], [G-34]).

4.	Standart Ethernet: 1500 MTU − 20 IPv4 − 8 UDP. Yolun tamamı jumbo çerçeve destekliyorsa 8972 bayt; üst sınır 65507 bayt ([G-06]).

Not – Alıcı akışı (kaynak IPv4 adresi, stream_id) ikilisiyle ayırır; kaynak port anahtara dahil değildir. Bir cihazdaki akışların stream_id değerleri benzersiz olmalıdır ([G-04]).

## Datagram Boyutu

Bir DATA çerçevesine sığan örnek anı sayısı ⌊(datagram − 48 − c) / (channel_count · tip boyutu)⌋'dir; c, CRC açıkken 4, kapalıyken 0'dır. Tablo 2-2 tipik yapılandırmaları listeler.

Tablo 2-2	Çerçeve Başına Örnek Anı

| Yapılandırma | Örnek anı | 1472 B | 1472 B, CRC | 8972 B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 × int16 | 2 B | 712 | 710 | 4462 |
| 2 × int16 / uint16 | 4 B | 356 | 355 | 2231 |
| 3 × int16 | 6 B | 237 | 236 | 1487 |
| 1 × int24 | 3 B | 474 | 473 | 2974 |
| 8 × int16, 4 × int32, 2 × cfloat32 | 16 B | 89 | 88 | 557 |
| 6 × float32 | 24 B | 59 | 59 | 371 |

DESCRIPTOR çerçevesi 80 + 64 · channel_count (+ 4) bayttır ve tek datagrama sığmalıdır ([G-08]). Tablo 2-3 datagram boyutuna göre kanal sınırını verir.

Tablo 2-3	DESCRIPTOR Kanal Sınırı

| Datagram | En fazla kanal | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| 1472 B | 21 | Standart Ethernet (önerilen) |
| 8972 B | 138 | Yolun tamamında jumbo çerçeve |
| 65507 B | 256 | Protokol üst sınırı; IP parçalanması gerekir |

## Akış Yaşam Döngüsü

Bir akış Tablo 2-4'teki üç durumdan birindedir. sptf_udp_open() akışı TANIM BEKLİYOR durumunda açar; ilk DESCRIPTOR gönderilince akış YAYINDA durumuna geçer.

Tablo 2-4	Akış Durumları

| Durum | Gönderilebilen çerçeveler | Geçiş |
| --- | --- | --- |
| KAPALI | Yok | sptf_udp_open() → TANIM BEKLİYOR |
| TANIM BEKLİYOR | Yalnız DESCRIPTOR | DESCRIPTOR gönderildi → YAYINDA |
| YAYINDA | DESCRIPTOR, DATA, MARKER | sptf_udp_reconfigure() → TANIM BEKLİYOR sptf_udp_close() → KAPALI |

Başlatma. Akışın ilk çerçevesi DESCRIPTOR'dır ve first_sample 0'dan başlar ([G-09], [G-10]). DESCRIPTOR gönderilemezse DATA ve MARKER gönderilmez; DESCRIPTOR bir sonraki çağrıda yeniden denenir ([G-31]).

Yeniden yapılandırma. DESCRIPTOR içeriğindeki herhangi bir alan değişirse desc_rev 1 artar (65535'ten sonra 0), yeni DESCRIPTOR yeni revizyonlu ilk DATA'dan önce gönderilir ve first_sample 0'dan başlar ([G-14], [G-15]). Alıcı revizyon değişimini yeni bir akış olarak ele alır.

Yeniden başlama. Cihaz resetlenince akış baştan başlar: önce DESCRIPTOR gönderilir, first_sample 0'dır ([G-16]).

Sonlandırma. SPTF v1'de kapanış mesajı yoktur; alıcı son çerçeveden beri geçen süreyi “boşta” olarak gösterir.

## DESCRIPTOR Tekrarı

Akış YAYINDA iken DESCRIPTOR en geç 1000 ms'de bir tekrarlanır ([G-11]); sptf_udp'nin varsayılan aralığı (DT) 500 ms'dir ([G-12]). Tekrarlanan DESCRIPTOR'ın içeriği ve desc_rev değeri değişmez; yalnız seq ve timestamp_ns farklıdır ([G-13]). sptf_udp aralığı Tablo 2-5'teki iki yolla ölçer; hangisi önce dolarsa DESCRIPTOR bir sonraki çerçeveden önce gönderilir.

Tablo 2-5	Tekrar Aralığının Ölçülmesi

| Yöntem | Koşul | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Örnek sayısıyla | first_sample ≥ son DESCRIPTOR anındaki first_sample + P | P = ⌊fs · DT / 1000⌋, en az 1. Saat gerektirmez |
| Süreyle | timestamp_ns − son DESCRIPTOR zamanı ≥ DT · 10⁶ | Zaman damgası verildiğinde (0 değilse) ve zaman ilerlediğinde |

Tablo 2-6 aşağıdaki akışın ilk çerçevelerini gösterir: 2 kanal uint16, 20 kHz, 256 örnek anlık bloklar (12,8 ms), DT = 500 ms, zaman damgası açık.

Tablo 2-6	Normal Akış Örneği

| Zaman (ms) | Çerçeve | seq | first_sample | sample_count |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | DESCRIPTOR | 0 |  |  |
| 0 | DATA | 1 | 0 | 256 |
| 12,8 | DATA | 2 | 256 | 256 |
| … | … | … | … | … |
| 499,2 | DATA | 40 | 9984 | 256 |
| 512,0 | DESCRIPTOR | 41 |  |  |
| 512,0 | DATA | 42 | 10240 | 256 |

## Sayaçlar ve Zaman Damgası

Tablo 2-7 başlık ve gövde alanlarının gönderici kurallarını özetler.

Tablo 2-7	Alan Kuralları

| Alan | Kural |
| --- | --- |
| seq | Akış başına, türünden bağımsız her çerçevede 1 artar; 2³²'de 0'a döner. Gönderimi başarısız olan çerçeve numara tüketir; tampon alınamadığı için üretilmeyen çerçeve tüketmez ([G-17]) |
| first_sample | Süreklidir: first(n + 1) = first(n) + count(n). Kayıpta da kaybedilen örnek sayısı kadar ilerler; 2⁶²'den küçüktür ([G-18]) |
| sample_count | En az 1; yük uzunluğu sample_count · channel_count · tip boyutudur ([G-19]) |
| timestamp_ns | Göndericinin monoton saatine göre ns; bilinmiyorsa 0 ([G-20]). Bölünen blokta her çerçeveye kendi ilk örneğinin zamanı yazılır: t0 + ⌊k · 10⁹ / fs + 0,5⌋ (k, çerçevenin blok içindeki ilk örneği) |
| flags, reserved | Tanımsız bitler ve reserved alanları 0 yazılır ([G-21], [G-22]) |
| Metin alanları | UTF-8, sabit uzunluk, kalan baytlar \0; alanı tam dolduran metinde sonlandırıcı gerekmez ([G-23]) |
| scale, offset | Sonlu IEEE 754 değerler ([G-25]) |

## Gönderici Hata Davranışı

Gönderici hiçbir hatada beklemez ya da bloklanmaz; etkilenen örnekler kayıp sayılır ve akış sürer. Tablo 2-8 sptf_udp'nin davranışını özetler. Hatalar sptf_udp_get_stats() ile okunan buffer_errors, send_errors ve samples_lost sayaçlarına yazılır.

Tablo 2-8	Gönderici Hata Davranışı

| Durum | seq | first_sample | Dönüş değeri |
| --- | --- | --- | --- |
| lwIP tampon (pbuf) veremedi | Tüketilmez | İlerler | SPTF_STATUS_NO_BUFFER |
| udp_sendto() hata verdi | Tüketilir | İlerler | SPTF_STATUS_SEND_FAILED |
| İlk DESCRIPTOR gönderilemedi | Üst satırlardaki gibi | İlerler1 | SPTF_STATUS_DESCRIPTOR_PENDING |
| Tekrar DESCRIPTOR'ı gönderilemedi | Üst satırlardaki gibi | DATA sürer2 | SPTF_STATUS_NO_BUFFER ya da SPTF_STATUS_SEND_FAILED |
| Geçersiz ayar |  |  | Akış açılmaz; hatanın kodu ([G-32]) |

1.	Bloğun kalanı kayıp sayılır; DATA ve MARKER gönderilmez. DESCRIPTOR bir sonraki çağrıda yeniden denenir ([G-31]).

2.	DESCRIPTOR bir sonraki çerçeveden önce yeniden denenir.

## Alıcı Davranışı

Signal Processing Toolbox her akış için beklenen first_sample değerini (önceki first_sample + önceki sample_count) tutar ve gelen DATA çerçevesini Tablo 2-9'a göre işler.

Tablo 2-9	Alıcının first_sample Denetimi

| Koşul | Alıcının davranışı |
| --- | --- |
| first_sample = beklenen | Normal; örnekler eklenir |
| first_sample > beklenen | Aradaki örnekler kayıp sayılır ve NaN ile doldurulur ([A-09]) |
| first_sample = 0 | Akış yeniden başladı (cihaz reseti); tampon silinmez, olay Günlük'e yazılır ([A-05]) |
| first_sample < beklenen | Yinelenen ya da sırası bozuk çerçeve; atılır. Kendi içinde ardışık 4 geri çerçeve gelirse yeniden başlama sayılır ([A-05]) |
| Fark > 2⁴⁰ ya da first_sample ≥ 2⁶² | Bozuk çerçeve; sayılır ve atılır |

Hiçbir bozuk çerçeve alıcıyı durdurmaz; hatalar sayılır ve ilk 20'si Günlük'e yazılır. Tanımlayıcısı bilinmeyen DATA atılır; CRC'si hatalı çerçeve ve datagramın geri kalanı atılır ([A-07] … [A-10]).

Not – SPTF'de kimlik doğrulama, şifreleme ve tıkanıklık denetimi yoktur. Protokolü yalnız noktadan noktaya bağlantıda ya da ayrılmış, güvenilen bir yerel ağda kullanın ([G-26]).

# C Programlama Arayüzü	3

sptf_udp, SPTF akışlarını STM32 üzerinde lwIP raw API ile gönderen C99 kütüphanesidir. SPT-PRT-002'nin Sınıf B (tam gönderici) kurallarını uygular, dinamik bellek kullanmaz ve MISRA C:2012'ye göre yazılmıştır. Tablo 3-1 kütüphanenin dosyalarını listeler.

Tablo 3-1	Kütüphane Dosyaları

| Dosya | Açıklama |
| --- | --- |
| Inc/sptf_config.h | Derleme zamanı ayarları, bkz. Tablo 3-3 |
| Inc/sptf_frame.h Src/sptf_frame.c | Protokol sabitleri, akış tanımı ve çerçeve kodlayıcıları; taşımadan bağımsız |
| Inc/sptf_crc32.h Src/sptf_crc32.c | CRC-32/ISO-HDLC |
| Inc/sptf_udp.h Src/sptf_udp.c | lwIP raw API ile akış göndericisi |
| examples/stm32_baremetal_adc | Çıplak metal örnek: ADC + DMA, ana döngüden gönderim |
| examples/stm32_freertos_adc | FreeRTOS örneği: CMSIS-RTOS2 görevi, ADC + DMA |
| test/ | PC birim testleri, çapraz doğrulama aracı ve lwIP raw API saplaması |

Tablo 3-2 kütüphanenin desteklediği lwIP yapılandırmalarını özetler.

Tablo 3-2	Desteklenen Yapılandırmalar

| Özellik | lwIP Yapılandırması |  |
| --- | --- | --- |
|  | Çıplak metal (NO_SYS = 1) | FreeRTOS (NO_SYS = 0) |
| lwIP API | raw API | raw API |
| Çekirdek kilidi | Yok | LOCK_TCPIP_CORE()1 |
| Çağrı bağlamı | Ana döngü | Uygulama görevi |
| Örnek | stm32_baremetal_adc | stm32_freertos_adc |
| Doğrulanan derleme | Cortex-M4, lwIP 2.1.2 | Cortex-M4, lwIP 2.1.2, CMSIS-RTOS2 |

1.	LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING = 1 gerekir (lwIP 2.1 varsayılanı). Çağrılar tcpip iş parçacığından yapılıyorsa SPTF_CFG_LWIP_CORE_LOCKING = 0U verilir.

## Projeye Ekleme

1.	STM32CubeMX'te ETH ve LWIP'yi etkinleştirin; LWIP_UDP = 1 olmalıdır. FreeRTOS kullanıyorsanız LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING = 1 kalsın.

2.	Inc ve Src klasörlerini projeye kopyalayın (ör. Middlewares/Third_Party/sptf_udp). Inc'i include yollarına, Src/*.c dosyalarını derlemeye ekleyin.

3.	Gerekirse Tablo 3-3'teki ayarları derleyici komut satırında verin (ör. -DSPTF_CFG_MAX_STREAMS=2U).

4.	PC'nin IPv4 adresini remote_ip alanına yazın. Signal Processing Toolbox UDP 50505'i dinler; Windows güvenlik duvarında bu porta izin verin.

Tablo 3-3	Derleme Zamanı Ayarları

| Makro | Varsayılan | Aralık | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| SPTF_CFG_MAX_STREAMS | 4U | 1 … 16 | Aynı anda açık akış sayısı |
| SPTF_CFG_MAX_DATAGRAM_SIZE | 1472U | 256 … 65507 | Datagram üst sınırı; akış başına RAM'i belirler (jumbo için 8972U) |
| SPTF_CFG_LWIP_CORE_LOCKING | lwIP'ye göre1 | 0U, 1U | 1U: lwIP çağrıları çekirdek kilidi altında; 0U: kilitsiz |

1.	Tanımlanmazsa NO_SYS = 0 ve LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING = 1 ise 1U, aksi halde 0U seçilir. Geçersiz değerler derlemeyi #error ile durdurur.

## sptf_channel_t—Kanal Tanımı

Bir kanalın DESCRIPTOR'daki ChannelInfo kaydını tanımlar. Metinler UTF-8'dir ve '\0' ile biter.

Tablo 3-4	sptf_channel_t Veri Biçimi

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| name | "AIN0 (PA3)" |  | const char *: kanal adı, en fazla 32 bayt |
| unit | "V" |  | const char *: fiziksel birim, en fazla 16 bayt; "" olabilir |
| scale | 3.3 / 4096.0 |  | sptf_float64_t: ölçek; sonlu |
| offset | 0.0 |  | sptf_float64_t: ofset; sonlu |

## sptf_stream_desc_t—Akış Tanımı

Bir akışın DESCRIPTOR içeriğini tanımlar. Bütün kanallar aynı tipte ve aynı hızdadır.

Not – Yapının işaretçileri kopyalanarak saklanır. İşaret edilen metinler ve kanal dizisi akış açık kaldığı sürece geçerli kalmalıdır; static const tanımlayın.

Tablo 3-5	sptf_stream_desc_t Veri Biçimi

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| name | "ADC1" |  | const char *: akış adı, en fazla 32 bayt |
| channels | adc_channels |  | const sptf_channel_t *: channel_count elemanlı kanal dizisi |
| sample_rate_hz | 10000.0 | Hz | sptf_float64_t: kanal başına örnekleme hızı, 0,001 … 10¹² |
| channel_count | 4U |  | uint16_t: 1 … 256 |
| sample_type | SPTF_SAMPLE_ UINT16 |  | uint8_t: örnek tipi, bkz. Tablo 1-11 |
| layout | SPTF_LAYOUT_ INTERLEAVED |  | uint8_t: yerleşim, bkz. Tablo 1-8 |

## sptf_udp_config_t—Akış Ayarları

sptf_udp_open()'a verilen ayarlardır. Varsayılanlar sptf_udp_config_init() ile yüklenir; akış tanımı, hedef adres ve stream_id uygulama tarafından doldurulur.

Tablo 3-6	sptf_udp_config_t Veri Biçimi

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| desc |  |  | sptf_stream_desc_t: DESCRIPTOR içeriği, bkz. Tablo 3-5 |
| remote_ip | {192U, 168U, 1U, 10U} |  | uint8_t[4]: alıcının IPv4 adresi; tekil yayın (unicast) olmalıdır |
| remote_port | 50505U |  | uint16_t: alıcının portu; 0 olamaz |
| local_port | 0U |  | uint16_t: kaynak port; 0 ise lwIP geçici port verir |
| stream_id | 1U |  | uint16_t: cihazdaki akışlar arasında benzersiz numara |
| initial_desc_rev | 1U |  | uint16_t: ilk desc_rev değeri |
| max_datagram_size | 1472U | bayt | uint16_t: datagram üst sınırı; en fazla SPTF_CFG_MAX_DATAGRAM_SIZE |
| descriptor_interval_ms | 500U | ms | uint16_t: DESCRIPTOR tekrar aralığı, 1 … 1000 |
| crc_enabled | false |  | bool: true ise her çerçeveye CRC-32 eklenir |

Örnek sütunundaki değerler, remote_ip dışında, sptf_udp_config_init()'in varsayılanlarıdır.

## sptf_udp_stats_t—Akış Sayaçları

sptf_udp_get_stats() ile okunan sayaçlar ve anlık durumdur.

Tablo 3-7	sptf_udp_stats_t Veri Biçimi

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| next_first_sample | 10240 | örnek | uint64_t: sonraki DATA'nın first_sample değeri |
| samples_sent | 10240 | örnek | uint64_t: gönderilen örnek anı sayısı |
| samples_lost | 0 | örnek | uint64_t: gönderilemeyip kayıp sayılan örnek anı sayısı |
| bytes_sent | 43088 | bayt | uint64_t: gönderilen çerçeve baytı (UDP yükü) |
| frames_sent | 41 |  | uint32_t: gönderilen çerçeve sayısı (bütün türler) |
| descriptors_sent | 1 |  | uint32_t: gönderilen DESCRIPTOR sayısı |
| markers_sent | 0 |  | uint32_t: gönderilen MARKER sayısı |
| buffer_errors | 0 |  | uint32_t: lwIP'nin tampon veremediği çerçeve sayısı |
| send_errors | 0 |  | uint32_t: lwIP'nin gönderemediği çerçeve sayısı |
| next_seq | 41 |  | uint32_t: sonraki çerçevenin seq değeri |
| desc_rev | 1 |  | uint16_t: geçerli yapılandırma revizyonu |
| described | true |  | bool: DESCRIPTOR en az bir kez gönderildi |

Örnek değerler Tablo 2-6'daki akışın 512,0 ms'den önceki durumudur.

## sptf_status_t—Durum Kodları

Bütün kütüphane fonksiyonları sptf_status_t döndürür. Tablo 3-8 durum kodlarını listeler.

Tablo 3-8	Durum Kodları

| Değer | Ad | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 0 | SPTF_STATUS_OK | İşlem tamamlandı |
| 1 | SPTF_STATUS_NULL_POINTER | Zorunlu bir işaretçi NULL |
| 2 | SPTF_STATUS_INVALID_ARGUMENT | Bağımsız değişken aralık dışında |
| 3 | SPTF_STATUS_INVALID_RATE | Örnekleme hızı 0,001 Hz … 10¹² Hz dışında |
| 4 | SPTF_STATUS_INVALID_CHANNELS | Kanal sayısı 1 … 256 dışında |
| 5 | SPTF_STATUS_INVALID_SAMPLE_TYPE | Tanımsız örnek tipi |
| 6 | SPTF_STATUS_INVALID_LAYOUT | Tanımsız yerleşim |
| 7 | SPTF_STATUS_TEXT_TOO_LONG | Metin alanına sığmıyor |
| 8 | SPTF_STATUS_NOT_FINITE | Ölçek ya da ofset sonlu değil (NaN, sonsuz) |
| 9 | SPTF_STATUS_BUFFER_TOO_SMALL | Çerçeve verilen tampona sığmıyor |
| 10 | SPTF_STATUS_DATAGRAM_TOO_SMALL | DESCRIPTOR ya da tek örnek anı datagrama sığmıyor |
| 11 | SPTF_STATUS_INVALID_ADDRESS | Hedef adres tekil yayın (unicast) değil |
| 12 | SPTF_STATUS_DUPLICATE_STREAM_ID | stream_id başka bir açık akışta kullanılıyor |
| 13 | SPTF_STATUS_NO_FREE_STREAM | Akış havuzu dolu |
| 14 | SPTF_STATUS_NOT_OPEN | Akış açık değil |
| 15 | SPTF_STATUS_NETWORK_ERROR | UDP denetim bloğu oluşturulamadı ya da porta bağlanamadı |
| 16 | SPTF_STATUS_DESCRIPTOR_PENDING | İlk DESCRIPTOR henüz gönderilemedi |
| 17 | SPTF_STATUS_NO_BUFFER | lwIP tampon (pbuf) veremedi |
| 18 | SPTF_STATUS_SEND_FAILED | lwIP çerçeveyi gönderemedi |
| 19 | SPTF_STATUS_COUNTER_LIMIT | first_sample 2⁶² sınırına ulaşacak |

## sptf_udp_config_init—Varsayılan Ayarlar

Ayar yapısını varsayılanlarla doldurur: port 50505, kaynak port 0, desc_rev 1, datagram SPTF_CFG_MAX_DATAGRAM_SIZE, DESCRIPTOR aralığı 500 ms, CRC kapalı.

Tablo 3-9 aşağıdaki örneğin değerlerini içerir:

(void)sptf_udp_config_init(&config);

Tablo 3-9	sptf_udp_config_init Parametreleri

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| config | &config |  | sptf_udp_config_t *: doldurulacak yapı |
| Dönüş | SPTF_STATUS_OK |  | Ya da SPTF_STATUS_NULL_POINTER |

## sptf_udp_open—Akışı Açma

Ayarları doğrular, akış havuzundan bir nesne alır, UDP denetim bloğunu oluşturup kaynak porta bağlar. Akış TANIM BEKLİYOR durumunda açılır; ilk DESCRIPTOR ilk gönderim çağrısında gönderilir.

Doğrulama SPT-PRT-002 [G-32]'ye göredir: hız 0,001 Hz … 10¹² Hz, kanal 1 … 256, tanımlı tip ve yerleşim, alanına sığan metinler, sonlu ölçek ve ofset, tekil yayın hedef adresi, datagrama sığan DESCRIPTOR ve en az bir örnek anı.

Tablo 3-10 aşağıdaki örneğin değerlerini içerir:

status = sptf_udp_open(&config, &adc_stream);

Tablo 3-10	sptf_udp_open Parametreleri

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| config | &config |  | const sptf_udp_config_t *: akış ayarları; yapı kopyalanır, işaret ettiği metinler kopyalanmaz |
| stream | &adc_stream |  | sptf_udp_stream_t **: başarıda akış nesnesinin adresi yazılır |
| Dönüş | SPTF_STATUS_OK |  | Ya da doğrulama, havuz ve ağ hataları, bkz. Tablo 3-8 |

Not – 0.0.0.0/8, çoklu yayın (224.0.0.0/4) ve 240.0.0.0 üstü adresler (sınırlı yayın dahil) SPTF_STATUS_INVALID_ADDRESS ile reddedilir. Alt ağ yayın adresi ağ maskesi bilinmeden ayırt edilemez; kullanmayın.

## sptf_udp_send_samples—Örnek Bloğu Gönderme

Bir örnek bloğunu gönderir. Gerekirse önce DESCRIPTOR gönderilir. Blok datagrama sığan DATA çerçevelerine bölünür; her datagram tek çerçeve taşır.

Blok kablo düzenindedir: interleaved yerleşimde sample_count · channel_count örnek, planar yerleşimde her kanal için sample_count örnekten oluşan ardışık kanal blokları. Örnekler lwIP tamponuna kopyalanır; dizi dönüşten sonra yeniden kullanılabilir.

Tablo 3-11 aşağıdaki örneğin değerlerini içerir:

status = sptf_udp_send_samples(adc_stream, samples, 256U, now_ns());

Tablo 3-11	sptf_udp_send_samples Parametreleri

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| stream | adc_stream |  | sptf_udp_stream_t *: açık akış |
| samples | samples |  | const uint8_t *: örnek bloğu, ör. (const uint8_t *)&adc_buffer[0] |
| sample_count | 256U | örnek | uint32_t: bloktaki örnek anı sayısı, en az 1 |
| timestamp_ns | now_ns() | ns | uint64_t: bloğun ilk örneğinin cihaz zamanı; bilinmiyorsa 0 |
| Dönüş | SPTF_STATUS_OK |  | Bkz. Tablo 3-12 |

Tablo 3-12	sptf_udp_send_samples Dönüş Değerleri

| Değer | Açıklama |
| --- | --- |
| SPTF_STATUS_OK | Bütün çerçeveler gönderildi |
| SPTF_STATUS_DESCRIPTOR_PENDING | İlk DESCRIPTOR gönderilemedi; blok kayıp sayıldı |
| SPTF_STATUS_NO_BUFFER | En az bir çerçeve için lwIP tampon veremedi; ilgili örnekler kayıp sayıldı, akış sürer |
| SPTF_STATUS_SEND_FAILED | En az bir çerçeve gönderilemedi; ilgili örnekler kayıp sayıldı, akış sürer |
| SPTF_STATUS_COUNTER_LIMIT | first_sample 2⁶² sınırına ulaşacaktı; hiçbir şey gönderilmedi |
| Diğer kodlar | Bağımsız değişken hatası; hiçbir şey gönderilmedi |

Not – (const uint8_t *) dönüşümü MISRA C:2012 Kural 11.3'ün istisnasıdır: bir nesne işaretçisi unsigned char türünü gösteren işaretçiye dönüştürülebilir.

## sptf_udp_send_marker—Olay İşareti Gönderme

MARKER gönderir. DESCRIPTOR tekrarı dolmuşsa önce DESCRIPTOR gönderilir. Akış henüz tanımlanmadıysa MARKER gönderilmez; alıcı tanımadığı akışın MARKER'ını yok sayardı. Çerçeve datagrama sığmalıdır: 1472 baytlık datagramda metin en fazla 1424 bayt (CRC ile 1420 bayt) olabilir.

Tablo 3-13 aşağıdaki örneğin değerlerini içerir:

(void)sptf_udp_send_marker(adc_stream, stats.next_first_sample, 2U, "overrun", now_ns());

Tablo 3-13	sptf_udp_send_marker Parametreleri

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| stream | adc_stream |  | sptf_udp_stream_t *: açık akış |
| sample_index | stats.next_first_sample | örnek | uint64_t: olayın denk geldiği örnek anı |
| code | 2U |  | uint32_t: kullanıcı tanımlı olay kodu |
| text | "overrun" |  | const char *: '\0' ile biten UTF-8 metin |
| timestamp_ns | now_ns() | ns | uint64_t: olayın cihaz zamanı; bilinmiyorsa 0 |
| Dönüş | SPTF_STATUS_OK |  | Ya da hata kodu, bkz. Tablo 3-8 |

## sptf_udp_send_descriptor—Tanımlayıcıyı Hemen Gönderme

DESCRIPTOR'ı hemen gönderir ve tekrar sayacını yeniden başlatır. Örneğin uzun bir sessizlikten sonra, ilk blok beklenmeden akışı alıcıya tanıtmak için kullanılır.

Tablo 3-14 aşağıdaki örneğin değerlerini içerir:

(void)sptf_udp_send_descriptor(adc_stream, now_ns());

Tablo 3-14	sptf_udp_send_descriptor Parametreleri

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| stream | adc_stream |  | sptf_udp_stream_t *: açık akış |
| timestamp_ns | now_ns() | ns | uint64_t: gönderim zamanı; bilinmiyorsa 0 |
| Dönüş | SPTF_STATUS_OK |  | Ya da hata kodu, bkz. Tablo 3-8 |

## sptf_udp_reconfigure—Yeniden Yapılandırma

Akışı yeni bir tanımla yeniden yapılandırır: desc_rev 1 artar (65535'ten sonra 0), first_sample 0'a döner ve yeni DESCRIPTOR hemen gönderilir. Gönderim başarısızsa akış TANIM BEKLİYOR durumunda kalır ve DESCRIPTOR bir sonraki çağrıda yeniden denenir. Doğrulama hatasında akış değişmez. Hedef adres, port, datagram boyutu ve CRC ayarı değişmez.

Tablo 3-15 aşağıdaki örneğin değerlerini içerir:

status = sptf_udp_reconfigure(adc_stream, &fast_desc);

Tablo 3-15	sptf_udp_reconfigure Parametreleri

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| stream | adc_stream |  | sptf_udp_stream_t *: açık akış |
| desc | &fast_desc |  | const sptf_stream_desc_t *: yeni akış tanımı; yapı kopyalanır |
| Dönüş | SPTF_STATUS_OK |  | Ya da doğrulama ya da gönderim hatası |

## sptf_udp_get_stats—Sayaçları Okuma

Akışın sayaçlarını ve anlık durumunu okur (Tablo 3-7).

Tablo 3-16 aşağıdaki örneğin değerlerini içerir:

(void)sptf_udp_get_stats(adc_stream, &stats);

Tablo 3-16	sptf_udp_get_stats Parametreleri

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| stream | adc_stream |  | const sptf_udp_stream_t *: açık akış |
| stats | &stats |  | sptf_udp_stats_t *: sayaçların yazılacağı yapı |
| Dönüş | SPTF_STATUS_OK |  | Ya da SPTF_STATUS_NULL_POINTER, SPTF_STATUS_NOT_OPEN |

## sptf_udp_close—Akışı Kapatma

Akışı kapatır, UDP denetim bloğunu bırakır ve nesneyi havuza geri verir. Kapatılan akışın işaretçisi kullanılmamalıdır; aynı nesne yeni bir sptf_udp_open() çağrısıyla yeniden verilebilir.

Tablo 3-17 aşağıdaki örneğin değerlerini içerir:

(void)sptf_udp_close(adc_stream);

Tablo 3-17	sptf_udp_close Parametreleri

| Ad | Örnek | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| stream | adc_stream |  | sptf_udp_stream_t *: açık akış |
| Dönüş | SPTF_STATUS_OK |  | Ya da SPTF_STATUS_NULL_POINTER, SPTF_STATUS_NOT_OPEN |

## Çerçeve Kodlayıcıları ve CRC-32

sptf_frame.h ve sptf_crc32.h taşımadan bağımsızdır: çerçeveyi verilen tampona yazar, ağ yığını kullanmaz, durum tutmaz. sptf_udp bu fonksiyonları kullanır; çerçevenin bir tampona yazılması gerektiğinde (ör. testler) doğrudan da kullanılabilir. Tablo 3-18 fonksiyonları listeler.

Tablo 3-18	Çerçeve ve CRC-32 Fonksiyonları

| Fonksiyon | Açıklama |
| --- | --- |
| sptf_sample_type_size() | Örnek tipinin bayt boyutu; tanımsız tipte 0 |
| sptf_bytes_per_instant() | Bir örnek anındaki bütün kanalların bayt sayısı |
| sptf_descriptor_frame_size() | 80 + 64 · channel_count (+ 4) |
| sptf_data_frame_size() | DATA çerçevesinin bayt boyutu; 32 bite sığmazsa 0 |
| sptf_max_samples_per_frame() | Verilen çerçeve sınırına sığan en fazla örnek anı |
| sptf_check_stream_desc() | Akış tanımını [G-32]'ye göre doğrular |
| sptf_encode_descriptor() | DESCRIPTOR çerçevesini tampona yazar |
| sptf_encode_data() | DATA çerçevesini tampona yazar (interleaved ya da planar dilim) |
| sptf_encode_marker() | MARKER çerçevesini tampona yazar |
| sptf_crc32_update() sptf_crc32_finish() | Parça parça CRC-32 hesabı |
| sptf_crc32_compute() | Tek parça CRC-32 hesabı |

## Çağrı Bağlamı

•	Fonksiyonlar kesme (ISR) içinden çağrılmaz; kesme yalnız tamponun hazır olduğunu işaretler ([G-28]).

•	FreeRTOS'ta lwIP çağrıları LOCK_TCPIP_CORE() altında yapılır. Bir akış aynı anda tek görevden kullanılır; farklı akışlar farklı görevlerden kullanılabilir.

•	sptf_udp_open() ve sptf_udp_close() başlatma sırasında, tek görevden çağrılır.

•	Gönderim çağrıları bloklamaz; lwIP tampon veremezse örnekler kayıp sayılır ve akış sürer.

•	STM32F7 ve STM32H7'de D-Cache açıksa DMA tamponu önbelleksiz bir bölgeye konmalı ya da okunmadan önce SCB_InvalidateDCache_by_Addr() ile geçersiz kılınmalıdır.

## Kaynak Kullanımı

Tablo 3-19 kütüphanenin Cortex-M4 üzerindeki bellek kullanımını verir (arm-none-eabi-gcc 14.3, -Os, varsayılan ayarlar).

Tablo 3-19	Bellek Kullanımı

| Modül | Flash | RAM | Yığın1 |
| --- | --- | --- | --- |
| sptf_crc32.c | 1084 B | 0 | 16 B (sptf_crc32_compute) |
| sptf_frame.c | 1475 B | 0 | 80 B (sptf_encode_data) |
| sptf_udp.c | 1904 B | 6496 B2 | 264 B (sptf_udp_send_samples) |
| Toplam | 4463 B | 6496 B |  |

1.	Kütüphane içindeki en derin çağrı zinciri (-fstack-usage); lwIP çağrılarının (pbuf_alloc(), udp_sendto()) yığını buna eklenir.

2.	4 akış × 1624 B: akış başına SPTF_CFG_MAX_DATAGRAM_SIZE (1472 B) çerçeve tamponu ve 152 B durum.

## Örnek Uygulamalar

İki örnek de NUCLEO-F429ZI için yazılmıştır: ADC1 dört kanalı TIM2 tetiğiyle 10 kHz'de tarar, DMA 2 × 256 örnek anlık dairesel tampona yazar. Yarım ve tam dolma kesmeleri yalnız sayaç artırır; dolan yarı kesme dışında sptf_udp_send_samples() ile gönderilir. Bir yarı, DMA onu yeniden yazmadan önce gönderilemezse “overrun” MARKER'ı gönderilir. Akış “ADC1”, uint16, interleaved, ölçek 3,3 V / 4096 ve CRC açıktır.

Tablo 3-20	Örnek Uygulamalar

| Klasör | Açıklama |
| --- | --- |
| stm32_baremetal_adc | NO_SYS = 1. sptf_app_init() akışı açar ve DMA'yı başlatır; ana döngü MX_LWIP_Process() ve sptf_app_process() çağırır |
| stm32_freertos_adc | NO_SYS = 0. sptf_app_start() bir CMSIS-RTOS2 görevi oluşturur; DMA kesmeleri görevi thread flag ile uyandırır |

En küçük kullanım aşağıdadır:

#include "sptf_udp.h"

static const sptf_channel_t channels[2] =

{

{ "Ia", "A", 0.001, 0.0 },        /* fiziksel = ham * 0,001 */

{ "Ib", "A", 0.001, 0.0 }

};

static sptf_udp_stream_t *stream;

bool telemetry_init(void)

{

sptf_udp_config_t config;

(void)sptf_udp_config_init(&config);

config.desc.name = "Motor currents";

config.desc.channels = channels;

config.desc.channel_count = 2U;

config.desc.sample_rate_hz = 20000.0;

config.desc.sample_type = SPTF_SAMPLE_INT16;

config.desc.layout = SPTF_LAYOUT_INTERLEAVED;

config.remote_ip[0] = 192U;

config.remote_ip[1] = 168U;

config.remote_ip[2] = 1U;

config.remote_ip[3] = 10U;

config.stream_id = 1U;

return (sptf_udp_open(&config, &stream) == SPTF_STATUS_OK);

}

/* Ana döngüden ya da bir görevden çağrılır, kesmeden çağrılmaz. */

void telemetry_send(const int16_t *block, uint64_t time_ns)

{

(void)sptf_udp_send_samples(stream, (const uint8_t *)block,

256U, time_ns);

}

# Doğrulama ve Uyumluluk	4

Bu bölüm sptf_udp'nin protokole ve MISRA C:2012'ye uygunluğunun nasıl doğrulandığını anlatır.

## Test Vektörleri

Uyumlu bir gönderici Tablo 4-1'deki girdilerden aynı baytları üretmelidir. Vektörler SPT-PRT-002 Ek C'de tanımlıdır; kütüphanenin birim testi ve Python referans kodlayıcısı aynı baytları üretir.

Tablo 4-1	Test Vektörleri

| Vektör | Çerçeve | Boyut | CRC-32 | Bkz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1 | DATA | 60 bayt | 0x681E40A8 | Tablo 1-9 |
| C.2 | DESCRIPTOR | 148 bayt | 0xFC3D27BA | Tablo 1-6 |
| C.3 | MARKER | 55 bayt | 0x30557D37 | Tablo 1-10 |
| C.4 | CRC kontrolü | 9 bayt | 0xCBF43926 | Tablo 1-12 |

## Testler

Testler depo kökünden pytest ile çalıştırılır:

pytest tests/test_embedded_sptf.py

Tablo 4-2 test kümelerini ve son çalıştırmanın sonucunu verir.

Tablo 4-2	Test Kümeleri

| Test | Kapsam | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Birim testleri (test/sptf_test.c) | Ek C vektörleri, CRC kontrol değeri, [G-32] doğrulamaları, DESCRIPTOR önceliği ve tekrarı, bölme, zaman damgası, tampon ve gönderim hataları, yeniden yapılandırma, MARKER, akış havuzu, çekirdek kilidi, pbuf sızıntısı | 381 kontrol, 4 yapılandırma1 |
| Çapraz doğrulama (test/sptf_dump.c) | 17 tip × 2 yerleşim × CRC açık / kapalı: datagramlar Python kodlayıcısının çıktısıyla bayt bayt aynı ve Signal Processing Toolbox alıcısında kayıpsız, hatasız çözülür | 68 / 68 senaryo |
| STM32 derlemesi | Kütüphane (kilitli ve kilitsiz) ve iki örnek; arm-none-eabi-gcc, Cortex-M4, gerçek STM32CubeMX lwIP, HAL ve CMSIS-RTOS2 başlıkları, -Werror | Geçti |

1.	Çıplak metal; FreeRTOS, çekirdek kilitli; jumbo datagram ve tek akış; FreeRTOS, kilitsiz. Hepsi -std=c99 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror -Wconversion -Wsign-conversion ile derlenir.

## MISRA C:2012 Uyumluluğu

Kütüphane (Inc, Src) ve örnekler (examples) MISRA C:2012'nin birinci baskısına (Mart 2013; 143 kural, 16 yönerge) göre yazılmıştır. Kod cppcheck 2.21 MISRA eklentisiyle, gerçek STM32CubeMX lwIP 2.1.2, STM32F4 HAL ve CMSIS-RTOS2 başlıklarına karşı denetlenmiş; kütüphane ve örnek dosyalarında bulgu çıkmamıştır. HAL, CMSIS, lwIP ve FreeRTOS başlıklarındaki bulgular üçüncü taraf koda aittir. Onaylı sapma (deviation) yoktur.

Araçla denetlenemeyen kurallar ve yönergeler yazım ve gözden geçirme sırasında ele alınmıştır. Tablo 4-3 uygulanan başlıca kuralları, Tablo 4-4 Yönerge 1.1 kapsamındaki uygulama tanımlı davranışları listeler. Test kodu (test/) yalnız PC'de çalışır, <stdio.h> kullanır ve MISRA kapsamı dışındadır.

Tablo 4-3	Uygulanan Başlıca Kurallar

| Kural | Kategori | Uygulama |
| --- | --- | --- |
| Yön. 4.6 | Önerilen | Tamsayılar <stdint.h> tipleriyle, kayan noktalı değerler sptf_float64_t ile tanımlanır |
| Yön. 4.12, K. 21.3 | Gerekli | Dinamik bellek yok; akış nesneleri statik havuzdan verilir |
| K. 21.6 | Gerekli | Kütüphanede ve örneklerde <stdio.h> yok |
| K. 17.2 | Gerekli | Özyineleme yok |
| K. 17.7 | Gerekli | Dönüş değerleri kullanılır ya da (void) ile atılır |
| K. 15.5 | Önerilen | Her fonksiyonun tek çıkış noktası vardır |
| K. 15.6, 15.7 | Gerekli | Bütün gövdeler süslü parantez içindedir; her if … else if zinciri else ile biter |
| K. 16.4 | Gerekli | Her switch deyiminde default vardır |
| K. 10.1 … 10.8 | Gerekli | Temel tip modeline uygun açık dönüşümler; işaretli ve işaretsiz karışımı yok |
| K. 11.3 | Gerekli | İşaretçi tipleri arasında dönüşüm yok; yalnız izin verilen unsigned char dönüşümü |
| K. 18.4 | Önerilen | İşaretçi aritmetiği yerine dizi indisi |
| K. 19.2 | Önerilen | union yok |
| K. 8.9 | Önerilen | Tek fonksiyonda kullanılan nesneler blok kapsamında tanımlanır |
| K. 8.13 | Önerilen | Değiştirilmeyen nesneleri gösteren işaretçiler const'tır |

Tablo 4-4	Uygulama Tanımlı Davranışlar (Yönerge 1.1)

| Konu | Kabul | Güvence |
| --- | --- | --- |
| sptf_float64_t | double, IEEE 754 binary64 | <float.h> ile derleme zamanında denetlenir (#error) |
| Bayt sırası | double ile tamsayıların bayt sırası aynıdır | Cortex-M ve x86-64'te böyledir; çalışma anında sınanır |
| Örnek verisi | Kablo düzeninde (küçük uçlu) | STM32 küçük uçludur |
| uint8_t | unsigned char | GCC ve ARM Compiler'da böyledir; Kural 11.3 istisnası buna dayanır |

## SPT-PRT-002 Gereksinim Uyumluluğu

Tablo 4-5 gönderici gereksinimlerinin sptf_udp'deki karşılığını ve doğrulama yöntemini verir. sptf_udp, SPT-PRT-002 §14'teki Sınıf B (tam gönderici) koşullarını sağlar.

Tablo 4-5	Gereksinim Uyumluluğu

| Gereksinim | sptf_udp'deki karşılığı | Doğrulama |
| --- | --- | --- |
| [G-01] | Tekil yayın olmayan hedef adres reddedilir | Birim testi |
| [G-02], [G-03] | remote_port ve local_port ayarları | Birim testi |
| [G-04] | SPTF_STATUS_DUPLICATE_STREAM_ID | Birim testi |
| [G-05], [G-06] | Datagram başına tek çerçeve; max_datagram_size | Çapraz doğrulama |
| [G-08] | DESCRIPTOR datagrama sığmazsa akış açılmaz | Birim testi |
| [G-09] … [G-13] | DESCRIPTOR önceliği ve tekrarı | Birim testi, çapraz doğrulama |
| [G-14], [G-15] | sptf_udp_reconfigure() | Birim testi |
| [G-17], [G-18] | seq ve first_sample kuralları | Birim testi, çapraz doğrulama |
| [G-21] … [G-23] | flags, reserved ve metin alanları | Çapraz doğrulama |
| [G-24], [G-34] | MARKER ve CRC-32 | Birim testi, çapraz doğrulama |
| [G-25], [G-32] | sptf_check_stream_desc() ve ayar denetimi | Birim testi |
| [G-28] | Örneklerde kesme yalnız sayaç artırır | Kod incelemesi |
| [G-29] … [G-31] | Hata davranışı, bkz. Tablo 2-8 | Birim testi (hata enjeksiyonu) |

EK DOKÜMAN BİLGİLERİ

| Doküman No | Açıklama |
| --- | --- |
| SPT-PRT-001 | SPTF v1 Çerçeve Formatı |
| SPT-PRT-002 | SPTF-UDP Uygulama Katmanı Protokolü |
| AKD-SPT-SPTF-COM-001 | SPTF v1 Arayüz Kontrol Dokümanı |

| Proje Signal Processing Toolbox ✉ sinyal-isleme-studyosu | İletişim Kubilay Közleme ✉ burhankozleme@gmail.com | Kaynak Kod sptf_udp ✉ embedded/sptf_udp |
| --- | --- | --- |

SPTF-UDP Referans Kılavuzu

© 2026 Kubilay Közleme. LGPL-2.1-only. Tüm hakları saklıdır.

SPTF, Signal Processing Toolbox'ın kendini tanımlayan ikili çerçeve biçimidir. sptf_udp kütüphanesi C99 ile, MISRA C:2012 kurallarına göre yazılmıştır; dinamik bellek kullanmaz ve lwIP raw API üzerinden çalışır. Kütüphane GNU LGPL 2.1 koşullarıyla dağıtılır.

STM32 ve STM32Cube STMicroelectronics'in; MISRA The MISRA Consortium Limited'in; FreeRTOS Amazon Web Services, Inc.'in markalarıdır. Diğer markalar sahiplerine aittir.

Bu doküman SPTF v1 ve sptf_udp hakkında bilgi içerir. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Yazılım “olduğu gibi” sağlanır; açık ya da örtük hiçbir garanti verilmez. Bayt düzeni için SPT-PRT-001, gönderici ve alıcı davranışı için SPT-PRT-002 normatiftir.

Ekim 2026

♻  Lütfen geri dönüştürün