SPTF-UDP Kullanım Kılavuzu

Kubilay Közleme

Signal Processing Toolbox projesi

Gömülü sinyal aktarımı: hızlı başlangıç

E-posta: burhankozleme@gmail.com

Doküman No: SPT-UM-001

Revizyon 2.0, Ekim 2026

STM32 ve STM32Cube STMicroelectronics'in, MATLAB The MathWorks, Inc.'in, MISRA The MISRA Consortium Limited'in, FreeRTOS Amazon Web Services, Inc.'in markalarıdır.

SPTF-UDP Kullanım Kılavuzu

Telif hakkı © 2026 Kubilay Közleme. Tüm hakları saklıdır.

Bu doküman GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı sürüm 2.1 (LGPL-2.1-only) koşullarıyla dağıtılır. Dağıtım sınıfı: GENEL — AÇIK KAYNAK.

Bu Doküman Hakkında

Bu doküman SPTF-UDP kütüphanesinin hızlı başlangıcını ve sorun gidermesini anlatır. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

Yardım Alma

Sorun yaşarsanız ya da bir hata bulursanız proje sorumlusuna e-posta gönderin:

e-posta	burhankozleme@gmail.com

İçindekiler

Önsöz	vii

1.	Hızlı Başlangıç	1-1

PC Hazırlığı	1-1

Kart Tarafı	1-1

Kartsız Deneme	1-1

Beklenen Sonuç	1-1

2.	Sorun Giderme	2-1

Tablolar

Tablo 1-1	PC Hazırlığı	1-1

Tablo 2-1	Sorun Giderme	2-1

Önsöz

Bu kılavuz sptf_udp kütüphanesiyle STM32'den Signal Processing Toolbox'a veri göndermek için gereken adımları ve sorun gidermeyi özetler.

Bu Kılavuzu Kimler Kullanmalı

STM32 için C ile yazılım geliştiren, lwIP hakkında temel bilgisi olan mühendisler.

Kılavuzun Düzeni

Kılavuz şu bölümlerden oluşur:

Bölüm 1, “Hızlı Başlangıç” PC ve kart hazırlığını, kartsız denemeyi ve beklenen sonucu anlatır.

Bölüm 2, “Sorun Giderme” belirtileri, olası nedenleri ve çözümleri listeler.

İlgili Dokümanlar

Ek bilgi için şu dokümanlara başvurabilirsiniz:

•	SPT-REF-001 SPTF-UDP Referans Kılavuzu

•	SPT-PRT-002 SPTF-UDP Uygulama Katmanı Protokolü

•	SPT-GEN-001 Sinyal İşleme Stüdyosu Kılavuzu

# Hızlı Başlangıç	1

Bu bölüm STM32 kartından Signal Processing Toolbox'a ilk akışı göndermek için gereken adımları verir. Fonksiyonların ayrıntısı SPT-REF-001'dedir.

## PC Hazırlığı

Tablo 1-1	PC Hazırlığı

| Adım | Nerede |
| --- | --- |
| PC'ye kartla aynı alt ağdan statik IP verin (ör. PC 192.168.1.10/24, kart 192.168.1.20) | Windows ağ ayarları |
| Güvenlik duvarında Python için UDP 50505 gelen trafiğine izin verin (özel ağ) | Windows Güvenlik |
| UDP adresi 0.0.0.0, port 50505 → Dinlemeyi Başlat (F5) | Kaynaklar paneli |

## Kart Tarafı

1.	STM32CubeMX'te ETH ve LWIP'yi etkinleştirin; LWIP_UDP = 1 olmalıdır. FreeRTOS kullanıyorsanız LWIP_TCPIP_CORE_LOCKING = 1 kalsın.

2.	embedded/sptf_udp altındaki Inc ve Src klasörlerini projeye kopyalayın; Inc'i include yollarına, Src/*.c dosyalarını derlemeye ekleyin.

3.	Akış tanımını yazın, remote_ip alanına PC'nin adresini verin ve sptf_udp_open() ile akışı açın.

4.	Örnek bloklarını ana döngüden ya da bir görevden sptf_udp_send_samples() ile gönderin; kesme içinden çağırmayın.

Hazır örnekler: examples/stm32_baremetal_adc (çıplak metal) ve examples/stm32_freertos_adc (FreeRTOS). İkisi de ADC'nin dört kanalını 10 kHz'de DMA ile okuyup gönderir.

## Kartsız Deneme

Kart yokken Araçlar → Sinyal Test Uygulaması… (Ctrl+Shift+T) aynı biçimde gerçek zamanlı akış gönderir. Bir kaydı ağ üzerinden göndermek için:

.venv\Scripts\python -m spt.sources.simulator --file samples_signal_data\01_sinus_50Hz_harmonik_2kanal_int16_10kHz.sptr --loop

## Beklenen Sonuç

•	AKIŞLAR altında akışın adı, kanalları, birimleri ve örnekleme hızı görünür.

•	DESCRIPTOR en geç 500 ms'de bir tekrarlandığı için alıcı akışa ortadan katılabilir.

•	Durum çubuğunda kayıp 0 örnektir; MARKER'lar grafikte etiketli dikey çizgidir.

# Sorun Giderme	2

Tablo 2-1 sık karşılaşılan durumları ve çözümlerini listeler. Gönderici sayaçları sptf_udp_get_stats() ile okunur.

Tablo 2-1	Sorun Giderme

| Belirti | Olası neden | Çözüm |
| --- | --- | --- |
| Arayüzde hiç akış yok | Yanlış hedef IP / port, güvenlik duvarı, farklı alt ağ | remote_ip ve remote_port'u denetleyin; UDP 50505'e izin verin; ping ile bağlantıyı, Wireshark'ta udp.port == 50505 ile trafiği sınayın |
| sptf_udp_open() → SPTF_STATUS_NETWORK_ERROR | lwIP başlatılmadı ya da kaynak port dolu | MX_LWIP_Init()'ten sonra çağırın; local_port = 0 verin |
| sptf_udp_open() → SPTF_STATUS_INVALID_ADDRESS | Hedef 0.x.x.x, çoklu yayın ya da yayın adresi | PC'nin tekil IPv4 adresini verin |
| SPTF_STATUS_DATAGRAM_TOO_SMALL | 1472 baytlık datagramda 21'den fazla kanal | Kanalları akışlara bölün ya da jumbo datagram kullanın (SPTF_CFG_MAX_DATAGRAM_SIZE ve max_datagram_size = 8972) |
| İlk saniyede “tanımlayıcı yok” sayacı artıyor | Alıcı akışın ortasında başladı ya da ilk DESCRIPTOR ARP sırasında düştü | Normaldir; DESCRIPTOR en geç 500 ms'de tekrarlanır |
| Kayıp var, buffer_errors artıyor | lwIP yığını (MEM_SIZE) küçük | MEM_SIZE'ı artırın; blokları büyütüp datagram sayısını azaltın |
| Kayıp var, send_errors artıyor | Bağlantı yok ya da netif kapalı | Kabloyu, PHY'yi ve netif durumunu denetleyin |
| Kayıp var, sayaçlar sıfır | Ağda ya da PC'de düşüş | Doğrudan kablo deneyin; PC'deki yoğun ağ trafiğini kapatın; hızı düşürün |
| “overrun” işaretleri | Yarım tampon zamanında gönderilemiyor | Blokları büyütün, görev önceliğini artırın ya da örnekleme hızını düşürün |
| Değerler anlamsız (STM32F7 / H7) | D-Cache ve DMA tamponu | Okumadan önce SCB_InvalidateDCache_by_Addr() çağırın ya da tamponu önbelleksiz bölgeye koyun |
| Değerler ölçeksiz | scale / offset yanlış | Fiziksel = ham · scale + offset |
| Akış sık sık yeniden kuruluyor | sptf_udp_reconfigure() döngüde çağrılıyor | Yalnız yapılandırma değişince çağırın |

EK DOKÜMAN BİLGİLERİ

| Doküman No | Açıklama |
| --- | --- |
| SPT-GEN-001 | Sinyal İşleme Stüdyosu Kılavuzu |
| SPT-GEN-002 | Denetim Ajan Sistemi |
| SPT-DEV-001 | Geliştirme Aşamaları |
| SPT-PRT-001 | SPTF v1 Çerçeve Formatı |
| SPT-PRT-002 | SPTF-UDP Uygulama Katmanı Protokolü |
| SPT-REF-001 | SPTF-UDP Referans Kılavuzu |
| SPT-TSR-001 | MPC ve QP Çözücüsü Tasarım Notları |
| SPT-DAT-001 | Örnek Sinyal Kayıtları |
| SPT-EX-001 | STM32F4 Sinyal Üreteci Örneği |
| AKD-SPT-SPTF-COM-001 | SPTF v1 Arayüz Kontrol Dokümanı |

| Proje Signal Processing Toolbox ✉ sinyal-isleme-studyosu | İletişim Kubilay Közleme ✉ burhankozleme@gmail.com |
| --- | --- |

SPTF-UDP Kullanım Kılavuzu

© 2026 Kubilay Közleme. LGPL-2.1-only. Tüm hakları saklıdır.

STM32 ve STM32Cube STMicroelectronics'in, MATLAB The MathWorks, Inc.'in, MISRA The MISRA Consortium Limited'in, FreeRTOS Amazon Web Services, Inc.'in markalarıdır. Diğer markalar sahiplerine aittir.

Bu doküman Signal Processing Toolbox projesi hakkında bilgi içerir. Bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Yazılım “olduğu gibi” sağlanır; açık ya da örtük hiçbir garanti verilmez.

Ekim 2026

♻  Lütfen geri dönüştürün